明环评清函〔2025〕3号

三明市生态环境局关于清流元鸿竹木炭粉生产加工项目环境影响报告表的批复

清流元鸿新材料科技有限公司：

你公司报送的《清流元鸿竹木炭粉生产加工项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2025年3月25日受理该报告表的审批申请，在清流县人民政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2025年4月9日在清流县人民政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：

- 一、该项目位于三明市清流县田源乡田源村栋上8号，属新建项目，建设规模为年产500吨木炭粉。报告表相关内容表明，项目经清流县发改局备案（编号：闽发改备[2024]G040031号），符合《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（明政〔2021〕4号）等相关要求，该项目在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（二）严格落实大气污染防治措施。研磨、包装工序应配套除尘设施，同时做好堆场三防措施；破碎废气经处理后由1根15m高排气筒排放；筛分及旋风废气经处理后由1根15m高排气筒排放；炉窑及烘干废气经处理后由1根15m高排气筒排放。

（三）严格落实水污染防治措施。项目实行清污分流、雨污分流。生产用冷却废水循环使用，不得外排；生活污水经处理后用于周边农田灌溉。

（四）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，并对其产生、收集、贮存和处置情况进行台账记录。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护。

（六）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、污染物年排放总量控制指标如下：

该项目新增污染物排放控制总量为:二氧化硫 4.4吨/年、氮氧化物4.55吨/年。

该项目建设地点不属于省级（含以上）工业园区和城市建成区;行业类别为C4220非金属废料和碎屑加工，不属于国家和省实行总量控制的重点排污行业，不属于二氧化硫、氮氧化物的主要排放行业。按照重点区域和行业总量倍量调剂原则，二氧化硫、氮氧化物按1.2倍调剂，所需申购总量为:二氧化硫5.28吨/年、氮氧化物5.46吨/年。项目正式排污前你公司应自行向海峡资源环境交易中心(地址:福州市鼓楼区五四路75号外贸大厦19层03单元)申购所需总量。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

五、工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

六、我局委托三明市清流生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2025年4月16日