一、环评自行监测有关内容

二、排污许可证自行监测具体有关内容

# （一）自行监测

表21 自行监测及记录信息表

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 |  | 自动监测设 施安装位置 |  | 自动监测设施 是否符合安装 、运行、维护 等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数（2） |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4 ) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | DA002 | 清流 县氟 新材 料产 业园 大路 口片 新污 水处 理厂 废气 排放 口 | 烟气 流速, 烟气 温度, 烟气 含湿 量,烟 气量 | 臭气浓度 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 非连续采 样 至少3个 | 1次/半 年 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋 法 GB T 14675- 1993 |  |
| 2 | 废气 | DA002 | 清流 县氟 新材 料产 业园 大路 | 烟气 流速, 烟气 温度, 烟气 含湿 | 氨（氨气 ) | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 非连续采 样 至少3个 | 1次/半 年 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光 度法 HJ 533- 2009,空气质量 氨的测定 |  |

100

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 |  | 自动监测设 施安装位置 |  | 自动监测设施 是否符合安装 、运行、维护 等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数（2） |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4 ) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 口片 新污 水处 理厂 废气 排放 口 | 量,烟 气量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 离子选择电极法 GB/T 14669- 1993,环境空气 氨的测定 次氯酸钠- 水杨酸分光光度 法 HJ 534-2009 |  |
| 3 | 废气 | DA002 | 清流 县氟 新材 料产 业园 大路 口片 新污 水处 理厂 废气 排放 | 烟气 流速, 烟气 温度, 烟气 含湿 量,烟 气量 | 硫化氢 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 非连续采 样 至少3个 | 1次/半 年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |

101

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 |  | 自动监测设 施安装位置 |  | 自动监测设施 是否符合安装 、运行、维护 等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数（2） |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4 ) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 废气 | 厂界 |  | 温度, 湿度, 气压, 风速, 风向 | 臭气浓度 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 非连续采 样 至少4个 | 1次/半 年 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋 法 GB T 14675- 1993 |  |
| 5 | 废气 | 厂界 |  | 温度, 湿度, 气压, 风速, 风向 | 氨（氨气 ) | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 非连续采 样 至少4个 | 1次/半 年 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669- 1993,环境空气 氨的测定 次氯酸钠- 水杨酸分光光度 法 HJ 534- 2009,空气和废 气 氨的测定 纳氏试剂分光光 度法 HJ 533- |  |

102

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 |  | 自动监测设 施安装位置 |  | 自动监测设施 是否符合安装 、运行、维护 等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数（2） |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4 ) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |  |
| 6 | 废气 | 厂界 |  | 温度, 湿度, 气压, 风速, 风向 | 硫化氢 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 非连续采 样 至少4个 | 1次/半 年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 7 | 废气 | 厂区 体积 浓度 最高 处 |  | 甲烷 | 甲烷 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 非连续采 样 至少4个 | 1次/年 | 环境空气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 直接进样- 气相色谱法（HJ 604-2017） |  |

105

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 |  | 自动监测设 施安装位置 |  | 自动监测设施 是否符合安装 、运行、维护 等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数（2） |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4 ) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续流动- 水杨酸分光光度 法HJ 665- 2013,水质 氨氮的测定 蒸馏- 中和滴定法 HJ 537-2009,水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光 度法 HJ 535- 2009,水质 氨氮的测定 气相分子吸收光 谱法 HJ/T 195- 2005 |  |
| 15 | 废水 | DW003 | 清流 县氟 | 水温, 流量 | 五日生化 需氧量 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时采样 至少4个 | 1次/月 | 水质 五日生化需氧量 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 |  | 自动监测设 施安装位置 |  | 自动监测设施 是否符合安装 、运行、维护 等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数（2） |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4 ) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新材 料产 业园 大路 口片 新污 水处 理厂 废水 排放 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时样 |  | （BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505- 2009,水质 生化需氧量（BO D）的测定 微生物传感器快 速测定法HJ/T 86-2002 |  |

109

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 |  | 自动监测设 施安装位置 |  | 自动监测设施 是否符合安装 、运行、维护 等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数（2） |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4 ) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 废水 | DW003 | 清流 县氟 新材 料产 业园 大路 口片新污 水处 理厂 废水 排放 口 | 水温, 流量 | 总汞 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时采样 至少4个 瞬时样 | 1次/月 | 水质 汞的测定 冷原子荧光法( 试行）HJ/T 341-2007,水质 总汞的测定 冷原子吸收分光 光度法HJ 597-2011 代替GB 7468-87,水质 总汞的测定 高锰酸钾- 过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度 法GB 7469-87 |  |
| 18 | 废水 | DW003 | 清流 县氟 新材 料产 业园 大路 口片 新污 水处 理厂 废水 排放 | 水温, 流量 | 总镉 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时采样 至少4个 瞬时样 | 1次/月 | 水质 铜、锌、铅、镉 的测定 原子吸收分光光 度法GB 7475- 87,水质 镉的测定 双硫腙分光光度 法GB 7471-87 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 |  | 自动监测设 施安装位置 |  | 自动监测设施 是否符合安装 、运行、维护 等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数（2） |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4 ) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 废水 | DW003 | 清流 县氟 新材 料产 业园 大路 口片 新污 水处 理厂 废水 排放 口 | 水温, 流量 | 总铬 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时采样 至少4个 瞬时样 | 1次/月 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化- 二苯碳酰二肼分 光光度法 GB/T 7466-1987 |  |
| 20 | 废水 | DW003 | 清流 县氟 新材 料产 业园 | 水温, 流量 | 六价铬 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时采样 至少4个 瞬时样 | 1次/月 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分 光光度法GB 7467-87 |  |

112

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 |  | 自动监测设 施安装位置 |  | 自动监测设施 是否符合安装 、运行、维护 等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数（2） |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4 ) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大路 口片 新污 水处 理厂 废水 排放 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 废水 | DW003 | 清流 县氟 新材 料产 业园 大路 口片 新污 水处 理厂 废水 | 水温, 流量 | 总砷 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时采样 至少4个 瞬时样 | 1次/月 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨 基甲酸银分光光 度法GB 7485-87 |  |

113

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 |  | 自动监测设 施安装位置 |  | 自动监测设施 是否符合安装 、运行、维护 等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数（2） |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4 ) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 废水 | DW003 | 清流 县氟 新材 料产 业园 大路 口片 新污 水处 理厂 废水 排放 口 | 水温, 流量 | 总铅 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时采样 至少4个 瞬时样 | 1次/月 | 水质 铜、锌、铅、镉 的测定 原子吸收分光光 度法GB 7475- 87,水质 铅的测定 双硫腙分光光度 法GB 7470-87 |  |

116

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 |  | 自动监测设 施安装位置 |  | 自动监测设施 是否符合安装 、运行、维护 等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数（2） |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4 ) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009,水质 氨氮的测定 气相分子吸收光 谱法 HJ/T 195- 2005 |  |
| 27 | 废水 | DW003 | 清流 县氟 新材 料产 | 水温, 流量 | 石油类 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时采样 至少4个 瞬时样 | 1次/月 | 水质 石油类和动植物 油类的测定 红外分光光度法 |  |

117

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 |  | 自动监测设 施安装位置 |  | 自动监测设施 是否符合安装 、运行、维护 等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数（2） |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4 ) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 业园 大路 口片 新污 水处 理厂 废水 排放 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （HJ637-2018） |  |
| 28 | 废水 | DW003 | 清流 县氟 新材 料产 业园 大路 口片 新污 水处 理厂废水 排放 口 | 水温, 流量 | 可吸附有 机卤化物 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时采样 至少4个 瞬时样 | 1次/季 | 水质 可吸附有机卤素 （AOX）的测定 离子色谱法HJ/T 83-2001,水质 可吸附有机卤素 （AOX）的测定 微库仑法GB/T 15959-1995 |  |

注：（1）指气量、水量、温度、含氧量等项目。

（2）指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合） ”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样） ”；对于废气污染物：“连 续采样 ”“非连续采样（3个或多个） ”。

（3）指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等，对于规范要求填报自动监测设施的，在手工监测内容中填报自动在线监测出现故障时的手 工频次。

（4）指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法 ”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法 ”等。

（5）根据行业特点，如果需要对雨排水进行监测的，应当手动填写。

监测质量保证与质量控制要求:

按照HJ819、HJ/T

373要求，根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立并实施质量保证与控制措施体系，以自证自行监测的数据质量。

监测数据记录、整理、存档要求:

监测期间手工监测记录按照HJ819执行，台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，台账保存期限不少于3年。

124

十、附图

图1 生产工艺流程图

139

140

图2  生产厂区总平面布置图

141

图3  监测点位示意图

142