一、环评自行监测有关内容

| 监测类别 | 监测点位 | 检测项目 | 采样方式 | 监测频次 | 年监测次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排口 | 色度、SS | 1次/日 | 1次/日 | 污水厂自测 |
|  |  | BOD5、石油类、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬 | 1次/日 | 1次/月 | 11次 |
|  | 雨水排放口 | pH、SS、CODcr、NH3-N | 1次/日 | 1次/月 | 11次 |
| 有组织废气 | 除臭装置排气筒 | 臭气浓度、硫化氢、氨 | 3次/日 | 1次/半年 | 2次 |
| 无组织废气 | 上风向1个，下风向3个 （4个监测点） | 氨、硫化氢、臭气浓度、氯化氢 | 4次/日 | 1次/半年 | 2次 |
|  | 厂内最高浓度点 | 甲烷 | 4次/日 | 1次/年 | 1次 |
| 噪声 | 厂界四周 （4个监测点） | 噪声 | 2次/日 | 1次/季 | 4次 |
| 地表水 | 排污口下游 600m和3000m （2个点） | pH、COD、高锰酸盐指数、 BOD5、氨氮、总氮、总磷、氟化物、石油类、总汞、总镉、总铜、总锌、总铅、总砷、六价铬 | 1次/日 | 1次/年 | 1次 |
| 地下水 | 场内监控井 | pH、溶解性总固体、氨氮、 硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量 | 1次/日 | 1次/年 | 1次 |
| 环境空气 | 黄家寨 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 4次/日 | 1次/年 | 1次 |

二、排污许可证自行监测具体有关内容

# （一）自行监测

表21 自行监测及记录信息表

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 |  | 自动监测设 施安装位置 |  | 自动监测设施 是否符合安装 、运行、维护 等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数（2） |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4 ) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 厂界 |  | 温度, 湿度, 气压, 风速, 风向 | 臭气浓度 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 非连续采 样 至少4个 | 1次/半 年 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋 法 GB T 14675- 1993 |  |
| 2 | 废气 | 厂界 |  | 温度, 湿度, 气压, 风速, 风向 | 氨（氨气 ) | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 非连续采 样 至少4个 | 1次/半 年 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光 度法 HJ 533- 2009 |  |
| 3 | 废气 | 厂界 |  | 温度, 湿度, | 硫化氢 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 非连续采 样 | 1次/半 年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 |  |

65

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 |  | 自动监测设 施安装位置 |  | 自动监测设施 是否符合安装 、运行、维护 等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数（2） |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4 ) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 气压, 风速, 风向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 至少4个 |  | 甲硫醚 二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 4 | 废气 | 厂区 体积 浓度 最高 处 |  | 甲烷 | 甲烷 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 非连续采 样 至少4个 | 1次/年 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ 38-2017） |  |
| 9 | 废水 | DW001 | 清流 县氟 新材 料产业园 福宝 园污 水处 理厂 排放 口 | 流量, 水温 | 五日生化 需氧量 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个 瞬时样 | 1次/月 | 水质 五日生化需氧量 （BOD5）的测定 稀释与接种法 |  |
| 11 | 废水 | DW001 | 清流县氟 新材 料产 业园 福宝 园污 水处 理厂 排放 口 | 流量,水温 | 总汞 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个 瞬时样 | 1次/月 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光 光度法HJ 597- 2011 代替GB 7468-87 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 |  | 自动监测设 施安装位置 |  | 自动监测设施 是否符合安装 、运行、维护 等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数（2） |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4 ) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 废水 | DW001 | 清流 县氟 新材 料产 业园 福宝 园污 水处 理厂 | 流量, 水温 | 总镉 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个 瞬时样 | 1次/月 | 水质 铜、锌、铅、镉 的测定 原子吸收分光光 度法GB 7475-87 |  |

70

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 |  | 自动监测设 施安装位置 |  | 自动监测设施 是否符合安装 、运行、维护 等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数（2） |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4 ) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 废水 | DW001 | 清流 县氟 新材 料产 业园 福宝 园污 水处 理厂 排放 口 | 流量, 水温 | 总铬 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个 瞬时样 | 1次/月 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化- 二苯碳酰二肼分 光光度法 GB/T 7466-1987 |  |
| 14 | 废水 | DW001 | 清流 县氟 新材 料产 业园 福宝 | 流量, 水温 | 六价铬 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个 瞬时样 | 1次/月 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分 光光度法GB 7467-87 |  |

71

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 |  | 自动监测设 施安装位置 |  | 自动监测设施 是否符合安装 、运行、维护 等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数（2） |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4 ) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 园污 水处 理厂 排放 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 废水 | DW001 | 清流 县氟 新材 料产 业园 福宝 园污 水处 理厂 排放 口 | 流量, 水温 | 总砷 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个 瞬时样 | 1次/月 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨 基甲酸银分光光 度法GB 7485-87 |  |
| 16 | 废水 | DW001 | 清流 县氟 新材 | 流量, 水温 | 总铅 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个 瞬时样 | 1次/月 | 水质 铜、锌、铅、镉 的测定 |  |

72

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 |  | 自动监测设 施安装位置 |  | 自动监测设施 是否符合安装 、运行、维护 等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数（2） |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4 ) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 料产 业园 福宝 园污 水处 理厂 排放 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原子吸收分光光 度法GB 7475-87 |  |
| 21 | 废水 | DW001 | 清流 县氟 新材 料产 业园 | 流量, 水温 | 石油类 | 手工 |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个 瞬时样 | 1次/月 | 水质 石油类和动植物 油类的测定 红外分光光度法 （HJ637-2018） |  |

73

注：（1）指气量、水量、温度、含氧量等项目。

（2）指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合） ”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样） ”；对于废气污染物：“连 续采样 ”“非连续采样（3个或多个） ”。

（3）指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等，对于规范要求填报自动监测设施的，在手工监测内容中填报自动在线监测出现故障时的手 工频次。

（4）指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法 ”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法 ”等。

（5）根据行业特点，如果需要对雨排水进行监测的，应当手动填写。

监测质量保证与质量控制要求:

按照HJ819、HJ/T373要求，根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立并实施质量保证与控制措施体系，以自证自行监测的数据质 量。

监测数据记录、整理、存档要求:

监测期间手工监测记录按照HJ819执行，台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，台账保存期限不少于3年。

85

十、附图

图1 生产工艺流程图

97

图2  生产厂区总平面布置图

98

图3  监测点位示意图

99