| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18寸二分频专业音箱 | 1.音箱 额定功率: 800W 2.阻抗: 8ohms 3.频率响应: 50Hz-19KHz 4.灵敏度: 102dB 5.扩散角度：90×70 6.最大声压级：134dB 7.低音: 18＂×1 8.高音: 3＂×1 9.板材: 优质夹板18mm plywood 表面: 黑色耐磨粗点喷漆 10.面罩:黑色网加声学透气棉 | 2 | 只 |  |  |  |
| 2 | 音箱支架 | 音箱壁挂 | 2 | 支 |  |  |  |
| 3 | 2U专业功放 | 1.立体声输出功率(8Ω) 1600W×2 2.立体声输出功率(4Ω) 1800W×2 立体声输出功率（2Ω）4500W×2 3.频率响应： 20Hz-25KHz +0.1/-0.3db 4.输入灵敏度：0.775V(0db) 5.总谐波失真 <0.05% 6.信噪比： > 110 dBA 7.尺寸：(W×D×H) 483×488×88mm | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 数字前级效果器 | 调试方式：电脑调试软件，安卓手机APP软件 播放特色： U盘播放，蓝牙无线音乐播放 显示方式：中文液晶显示屏 功能特色： 混响，均衡，分频，反馈抑制，话筒集线，蓝牙音乐一体机 遥控调节：配备遥控器控制,手机APP软件局域控制（仅支持安卓系统） 频率范围：麦克风/20-200000Hz 音乐/20-20000Hz 频率响应：±1dB 信噪比： >93dB 失真度：<0.01% 动态范围：ADC/105dB,DAC/105dB 峰值输入电平：话筒-160mVrms/-15dBV 音乐-3.8Vrms/12dBV 峰值输出电平：话筒-3.8Vrms/12dBV 音乐-3.8Vrms/12dBV | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 点歌系统 | - CPU：四核64位Cortex-A53及以上,主频最高2.0GHz及以上 - GPU：MaLi T720高性能H.265高清@60fps视频解码支持HDR10、HLG,Smartcolor3.0画质增强引擎及以上 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 触摸屏 | 21.5寸触摸屏，点歌系统专用屏 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 硬盘 | 机械硬盘、存储容量：4TB | 1 | 块 |  |  |  |
| 8 | 真分集1拖4无线手持话筒 | 1.AI智能语言功能，通过语言控制电源时序器等受控设备； 2.带AI智能开关； 3.自动对频技术，自动追锁接收机频率； 4.频率锁定功能，防止使用误操作； 5.采用多级高性能介质滤波器、声表滤波器，无干扰环境下传输距离≥500米； 6.高亮度液晶显示屏； 7.自动搜索无干扰频点功能； 8.发射机供电：1.5V*2,两节AA电池； 9.发射机工和电流：≤20mA； 10.发射机使用时间：≥8小时。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 9 | LED屏 | - 像素构成：表贴三合一2121（1R1G1B）； 2、点间距：≥2.5mm 3、像素密度：160000点/㎡； 4、工作环境温度：-20℃ ～ 45℃； 5、工作环境湿度：10% ～ 50%； 6、存储环境温度：-20℃ ～ 50℃； 7、屏幕尺寸：18.43㎡ | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 配电柜 | 1.≥20KW智能配电柜； 2.支持手动控制.中控控制.定时自动控制.433无线遥控.4G控制； 3.输出≥6路≥3.3KW； 4.可实现两级过流保护.支持6组开关电定时，可按天.工作日.星期设定时间；一键启动.一键停止.遥控开关电.急停；逐级延时上电； 5.≥2.4寸液晶显示屏，上电状态显示 6.支持RS485通讯； | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | LED54颗全彩帕灯 | 1.电源：AC90-240V，50/60Hz 2.额定功率：≥180W 3.光源：18颗LED四合一全彩灯珠 4.主板：智能RDM双向控制技术 5.防水等级：IP65全密封机箱 6.散热：具备散热功能 7.工作环境温度：-20度至40度 | 6 | 台 |  |  |  |
| 12 | 电脑灯控台 | 1.输入电压：AC220V-240V,50/60HZ 2.总通道数：240路 3.可控电脑灯数量：12台 4.可控电脑灯最大通道数：16通道 5.程序最大步数（场景）：40步程序总步数（场景）：480步 .场景停顿时间：0.1-25.5秒/步，场景渐变速度：0.1-25.5秒 6.调光通道：24通道 7.显示屏：LCD液晶显示屏,16*2字符 .DMX512输出 8.接口:3芯XLR针座及孔座*2 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 信号放大器 | 1.输入电压：AC110V-220V, 50/60Hz， 2.数字信号类型:DMX512/1990 3.信号输出:8路DMX512光隔离信号分配输出，1路直通输出 4.电气隔离电压: >1000V,采用抗高压保护措施，输入与输出信号(包括信号地线)完全隔离 5.输出端口: XLR-D3M各路均有独立的放大功能及信号指示灯 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 32U标准机柜 | 600*600*1600 | 1 | 个 |  |  |  |
| 15 | 话筒支架 | 落地式手持话筒支架 | 1 | 支 |  |  |  |
| 16 | 断路器 | 输入≥50A 3P微断×1，输出≥32A 1P微断×6，接触器≥32A 3P×2，照明插座回路≥16A漏保×1 | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 网关 | 设备应支持4G全网通，支持SIM卡和物联网卡，有线网络通讯方式。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 卡侬公对卡侬母线 | 卡侬公对卡侬母连接线黑色L=1.5m | 4 | 条 |  |  |  |
| 19 | 护套音箱线 | 2*2.5 | 200 | 米 |  |  |  |
| 20 | 其它辅材 | 线槽、3.5转AV线，排插、卡侬线、绝缘胶布、排插等等 | 1 | 批 |  |  |  |
| 21 | 3.5立体声对双莲花线 | 3.5立体声对双莲花连接线黑色L=1.5m | 1 | 条 |  |  |  |
| 22 | 卡侬母对6.35单声道线 | 卡侬母对6.35单声道黑色L=1.5m | 1 | 条 |  |  |  |
| 23 | 卡侬母对单莲花线 | 卡侬母对单莲花黑色L=1.5m | 2 | 条 |  |  |  |
| 24 | 卡侬公对卡侬母线 | 卡侬公对卡侬母连接线黑色L=1.5m | 7 | 条 |  |  |  |
| 25 | 灯杆 | 外径50mm圆管或桁架 | 2 | 道 |  |  |  |