报    价    单

★标记为必须符合的参数，且要求提供由第三方检测机构出具的检测报告

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 规格 | 单价 | 数量 | 金额 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比赛专用器材 | 比赛步枪 | 套 | 1、准星水平移动范围0-80mm,瞄准具水平移动范围0-65mm,垂直移动范围0-26mm ★2、瞄准具水平调节：10响1环 ★3、瞄准具高低调节：10响1环 4、瞄准基线长度：665mm～810mm 5、前瞄准器前后移动范围：0-140mm 6、前瞄准器上下调节范围：0-20mm 7、后瞄准器前后移动范围：0-100mm 8、后瞄准器上下调节范围：0-20mm 9、后瞄准器上下、左右调整行程:0-11.5mm 10、支持准星晃动轨迹，不可见光模式下，晃动轨迹不影响运动员视线 ★11、扳机模块：机械扳机+电子扳机 12、扳机柄前后移动范围：0-22mm 13、一道火行程可调节，调节范围0～4mm 14、二道火行程可调节，调节范围0～3mm 15、一道火力可调节，调节范围50～100克 16、二道火力可调节，调节范围100～500克 17、具备关机预习功能 18、支持模拟上膛手柄 19、扳机寿命大于35万次 20、支持模拟击发后坐力，延时小于5ms,可设置开或关 21、支持模拟击发声音和上膛声音，声音可设置开或关，支持音量调节 22、发射器重量:3515g(不含配重)。发射器集成配重接口，可额外增加50克-3000克重量 23、发射器尺寸：1022mm×286mm×73mm(长×宽×厚),符合ISSF标准 ★24、颜色：红、蓝、黄、绿等多种配色可供选择，可定制色彩 25、材质：塑胶与金属相结合 ★26、握把/贴腮/手托材质：木制材质 27、握把安装：与发射器主体采用机械式安装 28、贴腮：左右移动范围0～20mm，贴腮上下调整范围：0～35mm,旋转角度：0～60度,前后调整范围：0～55mm,左右调整范围：0～12mm 29、抵肩：可前后移动范围0～150mm、上下移动范围0～20mm、旋转角度：0～60度 30、手托：可前后移动0～50mm 31、射击有效距离：≥20m,可0～20米自由设置距离 32、激光发射标准：脉冲发射，脉冲宽度小于10～15ms,激光波长850nm 33、激光等级为Class I,850nm不可见光和650nm可见光，双激光结构 34、激光指向调整：可使用工具上下左右调整，便捷调整不同射击距离。支持模块化随时拆卸，便于后续养护及维修 35、电池容量：6800mAH。持续工作时长约35000发。待机时长：400天 36、支持电池易拆卸，拆卸后发射器亦可使用，随时更换电池盒，电池盒可单独充电 37、内置无线频率：2.4Ghz,ISM频段。实现枪靶数据通信 38、可自由更改发射器编号实现发射器与接收器自由配对 ★39、充电模式：支持2种充电模式DC充电和TC充电 40、模块易拆卸：激光模块/扳机模块/主板模块/马达模块/电池模块 1、感应靶尺寸：198mm×198mm×184mm(宽×高×厚 ) 2、感应靶靶面：靶面尺寸170×170mm,感应范围165mm×165mm,靶面颜色符合ISSF标准. 3、有效工作范围：有效感应距离大于20m,10m处为推荐距离 4、支持WiFi和蓝牙BLE4.0通信 5、发射器与接收器可简单安装匹配 6、支持靶面自由更换 7、拥有外置数据接口，支持外接现代五项大灯，可做现代五项接收器使用 8、采用高速专用处理器，射击后报靶时间小于100ms 9、报靶精度：报靶精度为0.05环以内，符合ISSF标准 10、内置6800mAH大容量锂电池，可采用交流电充电和通过USB接口和充电宝充电，支持5V3A快充 11、支持壁挂、三脚架、靶面灯快速安装 12、支持快速更换新电池 ★13、支持靶面灯模式，靶面灯亮度可调节 1、显示器：支持语音报靶，支持脱靶显示，支持枪、靶、平板电量显示，支持枪、靶编号显示，支持击发数显示 ★2、显示器弹着显示：支持单发和所有显示 3、可网络直播比赛成绩 4、支持扳机压力曲线，真实反馈运动员扣动扳机用力变化 5、支持晃动轨迹曲线显示 ★6、支持预压时间显示、击发全过程回放、多种弹着显示、压力差时间显示等功能 ★7、支持击发后压力保持2秒显示 8、显示系统能兼容长发射器和短发射器的比赛模式 9、支持显示系统修改发射器号码，使发射器与接收器号码匹配 10、白靶训练：可快速切换白靶训练模式 11、弹着数量设置：设置平板显示任意发数弹着或当前组弹着 12、枪声切换：平板音效可以切换 13、快速匹配枪靶：枪和靶子进行快速一对一配对 14、远程靶子关机：平板可远程操作靶子关机 15、无线投屏：使用投屏器或者电视端自带的投屏功能进行无线投屏 16、数据投屏：电视端安装射击投屏APP与平板连接进行数据投屏 17、训练图形化数据分析：可查看弹着点环数走势和各阶段环数比例 18、有无小数点模式切换：可切换为有小数点环值或整数环值 19、靶位号设置：平板任意设置当前靶位号 20、兼容靶模式切换：切换靶子接收650nM可见光或850nM不可见光模式 21、步枪大小靶面切换：步枪切换到小靶面查看脱靶位置 22、平板APP可线上更新最新版本 23、脱靶提示：比赛模式下脱靶会进行弹窗提醒功能由裁判员进行判定是否脱靶。 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 比赛手枪 | 套 | ★1、准星及缺口片宽度：4.2mm和5.2mm,可更换 2、标尺高低调节：6响1环 3、标尺水平调节：6响1环 4、标尺行程：0～45mm 5、瞄准基线：准星座可以沿顶部横梁前后移动 6、瞄准基线长度：310mm～348mm,准星行程：0～90mm 7、支持准星晃动轨迹，不可见光模式下，晃动轨迹不影响运动员视线 8、扳机：机械扳机+电子扳机 9、扳机柄前后移动范围：20mm ★10、一道火行程可调节，调节范围0～3mm 11、一道火力可调节，调节范围100～300克 12、二道火力可调节，调节范围：500～1300克 ★13、具备关机预习功能 14、支持模拟上膛手柄 15、扳机寿命大于35万次 16、支持模拟击发后坐力，延时小于5ms,可设置开或关；支持模块化随时拆卸，拆卸后发射器亦可使用 17、支持模拟击发声音和上膛声音，声音可设置开或关，支持音量调节，支持模块化随时拆卸，拆卸后发射器亦可使用 18、发射器重量：933g(不含配重)。枪体集成配重接口，可额外增加50克～500克重量 19、发射器尺寸：391mm×157mm×70mm(长×宽×厚),符合ISSF标准 ★20、颜色：红、蓝、黄、绿等多种配色可供选择，可定制色彩 21、材质：塑料与金属相结合 22、支持拆除外壳外露内部构造，无外壳亦可正常使用。 ★23、握把材质：木质 24、握把安装：与发射器主体采用机械式安装 25、尺寸：标准通用，大、中、小号握把可定制。可根据手型调节上下高度 26、射击有效距离：≥20m,可0～20米自由设置距离，双激光头调整机构 27、激光发射标准：脉冲发射，脉冲宽度小于10～15ms,激光波长850nm ★28、激光等级为ClassI,850nM不可见光和650nM可见光，双激光结构 29、激光指向调整：可使用工具上下左右调整，便捷调整不同射击距离；支持模块化随时拆卸，便于后续养护及维修 30、支持电池模块化拆卸，随时更换电池盒，电池盒可单独充电 31、电池容量：3400mAH,支持5V3A快充。持续工作时长约35000发。待机时长：200天 32、内置无线频率：2.4Ghz,ISM频段，实现枪靶数据通信 33、可自由更改训练仪编号实现发射器与接收器自由配对 ★34、充电模式：支持2种充电模式DC充电和TC充电 35、模块易拆卸：激光模块/扳机模块/主板模块/马达模块/电池模块 1、感应靶尺寸：198mm×198mm×184mm(宽×高×厚 ) 2、感应靶靶面：靶面尺寸170×170mm,感应范围165mm×165mm,靶面颜色符合ISSF标准. 3、有效工作范围：有效感应距离大于20m,10m处为推荐距离 4、支持WiFi和蓝牙BLE4.0通信 5、发射器与接收器可简单安装匹配 6、支持靶面自由更换 7、拥有外置数据接口，支持外接现代五项大灯，可做现代五项接收器使用 8、采用高速专用处理器，射击后报靶时间小于100ms 9、报靶精度：报靶精度为0.05环以内，符合ISSF标准 10、内置6800mAH大容量锂电池，可采用交流电充电和通过USB接口和充电宝充电，支持5V3A快充 11、支持壁挂、三脚架、靶面灯快速安装 12、支持快速更换新电池 ★13、支持靶面灯模式，靶面灯亮度可调节 1、显示器：支持语音报靶，支持脱靶显示，支持枪、靶、平板电量显示，支持枪、靶编号显示，支持击发数显示 ★2、显示器弹着显示：支持单发和所有显示 3、可网络直播比赛成绩 4、支持扳机压力曲线，真实反馈运动员扣动扳机用力变化 ★5、支持晃动轨迹曲线显示 ★6、支持预压时间显示、击发全过程回放、多种弹着显示、压力差时间显示等功能 ★7、支持击发后压力保持2秒显示 8、显示系统能兼容长发射器和短发射器的比赛模式 9、支持显示系统修改发射器号码，使发射器与接收器号码匹配 10、白靶训练：可快速切换白靶训练模式 11、弹着数量设置：设置平板显示任意发数弹着或当前组弹着 12、枪声切换：平板音效可以切换 13、快速匹配枪靶：枪和靶子进行快速一对一配对 14、远程靶子关机：平板可远程操作靶子关机 15、无线投屏：使用投屏器或者电视端自带的投屏功能进行无线投屏 16、数据投屏：电视端安装射击投屏APP与平板连接进行数据投屏 17、训练图形化数据分析：可查看弹着点环数走势和各阶段环数比例 18、有无小数点模式切换：可切换为有小数点环值或整数环值 19、靶位号设置：平板任意设置当前靶位号 20、兼容靶模式切换：切换靶子接收650nM可见光或850nM不可见光模式 21、步枪大小靶面切换：步枪切换到小靶面查看脱靶位置 22、平板APP可线上更新最新版本 23、脱靶提示：比赛模式下脱靶会进行弹窗提醒功能由裁判员进行判定是否脱靶。 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 枪架 | 个 | 专用 |  | 30 |  |  |  |
| 2 | 赛事通用物资 | 选手端电视 | 台 | 1.尺寸：32 英寸，16:9，VA软屏 2.分辨率：1080P（1920×1080），60Hz刷新率 3.系统：Android 13，1GB+8GB存储 4.接口：2×HDMI 2.0、1×USB、AV、RF |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 观众端电视 | 台 | 1.尺寸：75 英寸，4K 超高清 2.分辨率：3840×2160，60Hz刷新率 3.接口：HDMI×2~3、USB、网口 4.系统：智能系统，支持投屏 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 倒计时钟 | 台 | 1.显示：LED 数码管，清晰高亮 2.功能：正计时/倒计时，可设秒、分、时 3.控制：按键/遥控调节，带暂停复位 4.精度：计时误差≤0.01秒 |  | 3 |  |  |  |
| 3 | 场地布置物料 | 灯光、背景墙、靶墙等 | 项 | 灯光需满足射击比赛要求，光通量≥500流明，背景墙、靶墙使用桁架搭建（550黑底灯布） |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 技术保障服务 | 安装调试 | 人 | 项 |  | 1 |  |  | 安装、调试和比赛保障期间的食宿、交通、服务费等 |
|  |  | 正赛服务 | 项 | - |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 其他耗材及服务 | 比赛系统技术服务费 | 次 | 专用比赛系统 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 赛场裁判辅材 | 批 | 比赛保障 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 运输费用 | 项 | - |  | 1 |  |  |  |
| 总价 |  | 大写：人民币 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |  |

报价人（公章）：

日期：2026年6月   日