福建省建设项目环境影响

报    告    表

（适用于工业型建设项目）

供环保部门信息公开使用

| 项 目 名 称 | 气枪配件表面处理技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章） | 福建清流汽枪厂有限公司 |
| 法 人 代 表 | *** |
| （盖章或签字） |  |
| 联 系 人 | *** |
| 联 系 电 话 | *** |
| 邮 政 编 码 | 365300 |

| 环保部门填写 | 收到报告表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

福 建 省 环 境 保 护 厅 制

填  表  说  明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的工业型建设项目。

2、本表应附以下附件、附图

附件1  项目建议书批复

附件2  开发环境影响评价委托函

附件3  其它与项目环评有关的文件、资料

附图1  项目地理位置图：比例尺1:50000，应反映行政区划、水系，标明纳污口位置和地形地貌等。

附图2  项目周围环境图

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列1-2项进行专项评价。

⑴大气环境影响专项评价

⑵水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

⑶生态环境影响专项评价

⑷噪声环境影响专项评价

⑸固体废弃物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式五份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

1项目基本情况

| 项目名称 | 气枪配件表面处理技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 福建清流汽枪厂有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 福建省三明市清流县龙津镇十里铺88号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设依据 | 闽工信备【2019】G040034号 |  |  |  | 主管部门 | 清流县工业和信息化局 |  |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  |  |  | 行业代码 | C336金属制品表面处理及热处理加工 |  |  |  |
| 工程规模 | 改建前年产电动汽枪100万支，改建后年处理35万支气枪的零配件 |  |  |  | 总 规 模 | 改建前年产电动汽枪100万支，改建后年处理35万支气枪的零配件 |  |  |  |
| 总 投 资 | 3000万元 |  |  |  | 环保投资 | 120万元 |  |  |  |
| 主要 产品名称 | 主要产品产量（规模） |  | 主要原辅 材料名称 |  | 主要原辅材料现状用量 | 主要原辅材料新增用量 |  | 主要原辅材料 预计总用量 |  |
| 主要产品年产量及原辅材料年用量（见表1-1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 现状用量 |  | 新增用量 |  |  | 削减用量 |  | 预计总用量 |
| 水（t/a） |  | 15294.4 |  | 3565.44 |  |  | 15294.4 |  | 3565.44 |
| 电（kwh/a） |  | 35.6万 |  | 128万 |  |  | 35.6万 |  | 128万 |
| 燃煤（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃气（m3/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃油（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1-1 主要产品年产量及原辅材料年用量

| 主要产品名称 | 主要产品产量（规模） |  | 主要原辅材料名称 | 主要原辅材料现状用量 | 主要原辅材料新增用量 | 主要原辅材料预计总用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现有工程 | 改建后 |  |  |  |  |
| 电动气枪 | 100万支/年 | 0 | 五金 | 1000吨/年 | -1000吨/年 | 0吨/年 |
|  |  |  | 塑胶 | 1500吨/年 | -1500吨/年 | 0吨/年 |
|  |  |  | 磷酸 | 3吨/年 | -3吨/年 | 0吨/年 |
|  |  |  | 硝酸 | 1吨/年 | -1吨/年 | 0吨/年 |
|  |  |  | 氢氧化钠 | 2吨/年 | -2吨/年 | 0吨/年 |
|  |  |  | 碳酸钠 | 1吨/年 | -1吨/年 | 0吨/年 |
|  |  |  | 酸性黑ATT染料 | 0.1吨/年 | -0.1吨/年 | 0吨/年 |
| 气枪的零配件（表面处理后） | / | 35万支/年 | 气枪的零配件 | / | 35万支/年 | 35万支/年 |
|  |  |  | NaOH | / | 9.9吨/年 | 9.9吨/年 |
|  |  |  | NaNO2 | / | 3.1吨/年 | 3.1吨/年 |
|  |  |  | H3PO4 | / | 15吨/年 | 15吨/年 |
|  |  |  | H2SO4 | / | 6吨/年 | 6吨/年 |
|  |  |  | HNO3 | / | 2.5吨/年 | 2.5吨/年 |
|  |  |  | ATT染料 | / | 0.1吨/年 | 0.1吨/年 |
|  |  |  | Ni盐混合物 | / | 0.2吨/年 | 0.2吨/年 |
|  |  |  | Na3PO4 | / | 0.9吨/年 | 0.9吨/年 |
|  |  |  | Na2CO3 | / | 1.2吨/年 | 1.2吨/年 |
|  |  |  | HCl | / | 0.6吨/年 | 0.6吨/年 |
|  |  |  | Zn（H2PO4）2 | / | 0.2吨/年 | 0.2吨/年 |
|  |  |  | 环氧树脂漆 | / | 2吨/年 | 2吨/年 |
|  |  |  | 肥皂 | / | 0.02吨/年 | 0.02吨/年 |
|  |  |  | 机油 | / | 0.6吨/年 | 0.6吨/年 |
|  |  |  | 锌高温发黑剂 | / | 3.0吨/年 | 3.0吨/年 |
| 注：本项目不涉及铅、镉、铬、砷、汞及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中所列的物质。 |  |  |  |  |  |  |

2项目由来

福建清流汽枪厂有限公司位于三明市清流县龙津镇长兴南街十里铺88号。原福建清流汽枪厂属集体所有制企业，自1996年政策性关停以来，虽然2001年曾引进了庆安公司生产一段时间，但政策性、体制性等问题制约着企业发展，企业已经停产多年。2009年清流县政府召开专题会议，决定对清流县汽枪厂进行改制重组。

2009年12月改制重组后，福建清流汽枪厂有限公司投资5000万元，建设“年产50万支电动汽枪”项目（项目不生产备案表中原拟定生产的铅弹）。项目采用购置原清流汽枪厂闲置厂房改造使用，占地面积约30亩，建筑面积约8000m2，项目职工80人（其中40人住宿），采用8小时天，280天/年工作制。其环境影响评价文件于2010年12月21日通过清流县环境保护局的审批，编号：清环审[2010]20号；2011年9月29号通过环保验收，编号：清环验[2011]12号。

2011年8月，福建清流汽枪厂有限公司进行一次扩建，扩建后项目总投资7500万元，年产100万支电动汽枪。项目选址于龙津镇城南村稻坪地块，与原厂区相邻。占地面积约2536m2，总建筑面积约15590m2，项目职工160人（其中80人住宿），采用8小时/天，280天工作制。其环境影响评价文件于2011年10月11日通过清流县环境保护局的审批，编号：清环审[2011]25号；2013年11月15号通过环保验收，编号：清环验[2013]15号。

2015年2月，福建清流汽枪厂有限公司补办“改建氧化车间项目”相关环保手续。该项目在福建清流汽枪厂有限公司原厂址上，不増加占地面积和建筑面积的情况下，不增加规模，不改变原有生产工艺进行改建，改建氧化车间（利用闲置的车间，占地100m2），对部分的铁件和铝件增加一道磷化和染色处理，改善产品外观。补办的环境影响评价文件于2015年2月15日通过清流县环境保护局的审批，编号：清环审[2015]03号；2015年5月13日通过环保验收，编号：清环验[2015]07号。

福建清流汽枪厂有限公司厂区内闲置厂房外租给其他企业进行经营生产，引入的企业有：康友（三明）医疗、枪托厂、世纪环球塑胶、远宇箱包。根据建设单位提供资料，鉴于市场供应需要，建设单位计划在原厂址上，不增加占地面积和建筑面积的情况下，将原生产车间改造为电泳、阳极氧化、发黑一体化生产线，原年产电动汽枪100万支项目停止生产，并拆除该项目生产设施及部分配套污染防治设施。

现根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版）的相关规定，见表2-1，项目属于“二十二、金属制品业：68、金属制品表面处理及热处理加工：其他”类，应编制环境影响报告表。

表2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》摘录

| 环评类别 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 登记表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十二、金属制品业 |  |  |  |
| 68、金属制品表面处理及热处理加工 | 有电镀工艺的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌 | 其他 | / |

因此，建设单位委托我司对“气枪配件表面处理技术改造项目”进行环境影响评价。我司接受委托后即派技术人员现场踏勘和收集资料，并依照《建设项目环境影响评价技术导则》等相关规定编制完成本项目环境影响报告表，供建设单位报环保行政主管部门审批。

3当地概况

3.1自然环境

3.1.1地理位置

清流县位于福建省西部，地处武夷山脉中段东南侧，为沙溪水系九龙溪上游。处于东经116°38′～117°10′，北纬25°48′～26°21′之间，东邻永安，南接连城，西南与长汀交界，西和西北与宁化毗邻，东北与明溪接壤。东西宽53.8km，南北长65.2km，总面积为1825km2，辖13个乡镇，其中镇建制5个，乡建制8个。

本项目选址于福建省三明市清流县龙津镇十里铺88号，项目所在厂区北侧紧邻省道204，隔204省道为横溪岭小溪；南侧、西侧均为山体；西侧约310m处为横溪岭村；东侧约180m处城南村。项目位于厂区西部，项目北侧为康友（三明）医疗及其负一楼的枪托厂、南侧为高管公寓楼、东侧为世纪环球塑胶、西侧为厂内闲置生产厂房。所在地地理坐标为北纬26°9'22.83"，东经116°47'54.79"，项目地理位置图见附图1，周边环境示意图见附图2。

3.1.2地形地貌

清流县位于闽西南华力西—印支拗陷带的一部分，浦城—武平大断裂自北东—南西方向贯穿全境；地质构造复杂，地层发育齐全，自上震旦系至第四系均有分布，侵入岩也较发育。

县境内地势起伏，峰峦重迭，低山丘陵广布，溪流密布，河谷窄小，素有“林深苔滑”之称，是福建省典型的内陆山区之一。地势自西向东呈阶梯状抬高，东、南、北三面高山耸立，中西部地形略低，形成从南北向九龙溪河谷倾斜。县城所在地龙津镇依山傍水，沿龙津河“S”形的两个半径约为300m的圆弧河谷逐步发展而成，形成独特的山城风格，其地形为南北狭长的“Y”字形山区河谷地带，周围环山，地势高差较大，坡度较陡，向龙津河微微倾斜，呈“S”形的龙津河(九龙溪流经清流县城段)贯穿城区，是一座秀丽的山城，素有“山区明珠”、“内陆鼓浪屿”之美誉，海拔高程为285m。全境海拔千米以上的山峰有21座，境内最高山峰是大丰山的棋盘峰1705.7m，位于赖坊官坊村与罗坊乡交界处。境内山峦蜿蜒，高峰峻立，沟涧密布。

县域绝大部分地区为山区，中山和低山丘陵面积占全县总面积的87%，山间盆地和河谷平原仅占县域面积的13%。

3.1.3气候特征

清流县属中亚热带季风气候，气候类型多样，天气和气候随风向的季变而变，冬季劲吹偏北风，夏季盛吹偏南风，境内四季分明，冬季冷湿少雨，夏季炎热雨多，春季冷暖多变，秋季晴朗干燥。全年以静风居多，全年静风频率为39%，冬季达46.7%。年平均风速为1.4m/s。年平均相对湿度为79%，变化范围在77-84%之间。

境内年均气温15.1-18.6℃之间，1月份为一年中最冷月，平均气温在5-8.5℃；7月份为一年中最热月，平均气温为24.7-28℃；极端最高气温39.4℃，极端最低气温为零下8.9℃，平均有霜日为70天。全县年均降水量为1771.3mm，主要集中在4-6月份（降雨量为818.8-875.1mm），5-6月雨日最多，100mm的雨日也集中在5-6月，11-12月最少。大于10℃以上年积温为4500-5502℃，大于0℃以上积温5800-6800℃。年均日照时数为1686.5小时，太阳能总辐射量为98.856千卡/cm2，属福建省多雨低光照地区。

暴雨、洪涝、寒害、干旱、大风、冰雹是本县农业生产的主要气象灾害。

3.1.4水文情况

清流县境内河流多为溪沟发育，属沙溪水系，河流水系由四面向中部地带汇聚，以九龙溪为干流，主要支流有嵩溪溪、罗口溪、罗峰溪、长潭河、文昌溪五大支流。

九龙溪是清流主要干流，由宁化肖家入境，经龙津、嵩口、沙芜等乡镇入永安与燕江汇合，自西北向东南斜贯全境，全长53km，县境内流域面积476 km2，平均流量为56m3/s。其环绕县城的河段为龙津河，由于下游河道上兴建了嵩口坪电站，使龙津河水位上升，常年平均水位达285.7m，最高洪水位为292.57m，最低水位为284.66m，被水产专家誉为“天然的淡水养殖场”。

龙津河为九龙溪清流县城段，水路长10余公里，平均水深5米，水位稳定，水流平稳，河面宽阔，地处城区与城郊之间。项目所在地西北侧约50m为横溪岭小溪，属于龙津河支流，龙津河距离项目东北侧约2000m。

3.1.5土壤和植被

根据林业、农业土壤普查，全县共有10个土类、18个亚类、41个土属，按面积大小依次为红壤、水稻土、酸性紫色土、粗骨性红壤及黄红壤。海拔250-100米为红壤带，海拔800-1500米为黄壤，其中红泥土、黄泥沙土、灰红泥土、红泥沙土、猪肝土5个亚类系旱地农业耕作土壤，零星分布在各村庄附近。

清流县属闽西博平岭山地常绿楮类阔叶林区，森林资源丰富，覆盖率达81.4%，是南方重点林业县之一。有维管束植物113科，411属，671种；动物资源丰富，陆栖野生动物有92科计214种；水生动物溪河鱼类有13科计61种，浮游水生小动物有16种。

清流县境内河流多为溪沟发育，属沙溪水系，河流水系由四面向中部地带汇聚，以九龙溪为干流，主要支流有嵩溪溪、罗口溪、罗峰溪、长潭河、文昌溪五大支流。

3.1.6自然资源

县境内山青水秀，人杰地灵，旅游资源较丰富，并具有景点集中的特点，湖光、山色、洞群、瀑布、温泉贯穿于九龙溪一线。九龙溪自西向东横贯清流全境，入永安与燕江汇合，全长53km，自安砂、嵩口两座中型水电站落成后，“高峡出平湖”，水道蜿转，港湾迷人，湖面幽静，河水清澈，山势透逦，古木参天，具有独特的自然美和浓郁的野趣。沿岸还有以发现闽台同根古人类化石、被誉为“八闽历史第一洞”—狐狸洞为中心的白马山溶洞群，有被誉为“小三峡”的崆岭峡、绿风峡、九龙峡和被誉为“内陆鼓浪屿”的清流县城。经过“九五”时期的开发建设，已初步形成了以狐狸洞、九龙湖、七星岩、龙津河、灵台山、夜滩温泉等为主要景点的有清流特色的旅游风景区。

3.1.7特征资源

县境内矿产资源丰富，全县共发现矿产26种，矿产地176处，已探明（或部分探明）储量的有无烟煤、钨、锰、银铅锌、稀土、萤石、石灰石、石英石、硫铁矿、辉绿岩等。矿产主要蕴藏于西北部的城关—嵩溪—林畲北东向条带上，以及东南部的灵地—沙芜—余朋一带。目前已开发利用的矿种有14类，主要生产水泥、结晶硅、煤炭、矿泉水、石板材等，开发利用矿产资源已经成为清流县经济发展的重要组成部分。

3.2环境功能区划

3.2.1水环境

（1）地表水环境

项目所在区域主要河流为横溪岭小溪，为龙津河支流，根据清流县水环境功能区划，境内龙津河及其它水域水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，见表3.2-1。

表3.2-1 GB3838-2002《地表水环境质量标准》（摘录）    单位：mg/L

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6～9 |
| 2 | 溶解氧（DO） | ≥5 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤6 |
| 4 | 生化需氧量（BOD5） | ≤4 |
| 5 | 化学需氧量（COD） | ≤20 |
| 6 | 氨氮（NH3-N） | ≤1.0 |
| 7 | 总磷（TP） | ≤0.2 |

（2）地下水环境

评价区域地下水没有进行功能划分，根据“以人体健康为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水”应执行GB/T14848-2017《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准，详见表3.2-2。

表3.2-2 GB/T14848-2017《地下水质量标准》（摘录）    单位：mg/L

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5～8.5（无量纲） |
| 2 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 3 | 硝酸盐（以N计） | ≤20 |
| 4 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 |
| 5 | 氨氮 | ≤0.50 |
| 6 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | ≤3.0 |
| 7 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 8 | 氯化物 | ≤250 |

3.2.2大气环境

项目所在区域环境空气质量功能区划类别为二类区，基本污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，其他污染物为非甲烷总烃、硫酸、氯化氢、氨，参照HJ2.2-2018《环境影响评价技术指导 大气环境》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。本项目涉及的主要污染物采用的标准值见表3.2-3。

表3.2-3 GB3095-2012《环境空气质量标准》（摘录）    单位：mg/m3

| 执行标准 | 污染物 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年平均 | 1小时平均 | 24小时平均 |
| GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 | SO2 | 0.06 | 0.50 | 0.15 |
|  | NO2 | 0.04 | 0.2 | 0.08 |
|  | CO | / | 10 | 4 |
|  | PM10 | 0.07 | / | 0.15 |
|  | PM2.5 | 0.035 | / | 0.075 |
|  | TSP | 0.2 | / | 0.3 |
|  | O3 | / | 0.20 | 0.16（8h平均） |
|  | NOx | 0.05 | 0.25 | 0.1 |
| HJ2.2-2018《环境影响评价技术指导大气环境》附录D | TVOC （以非甲烷总烃计） | / | 0.6（8h平均） | / |
|  | 硫酸 | / | 300 | / |
|  | 氯化氢 | / | 10 | / |
|  | 氨 | / | 0.2 | / |

3.2.3声环境

根据声环境功能区划，项目所在区域环境噪声规划为2类区GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准；北侧紧邻省道204，属交通干线，省道204两侧红线外30m范围内区域执行4a类标准，省道204两侧红线30m外区域内执行2类标准。

表3.2-4 GB3096-2008《声环境质量标准》           单位：mg/L

| 类别 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |
| 4a | 70 | 55 |

3.2.4土壤环境

项目区及周边区域土壤环境质量执行GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1筛选值（第二类用地）标准，详见表3.2-5。

表3.2-5 GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（摘录） 单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值（第二类用地） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60① |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烯 | 79-34-5 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烷 | 127-18-4 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯 +对二甲苯 | 108-38-3,106-42-3 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 |
| 注： ①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者等于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》附录A。 |  |  |  |

3.3污染物排放标准

3.3.1水污染物

（1）施工期

施工生活污水利用厂区化粪池预处理达标后，通过市政污水管网纳入清流县污水处理厂集中处理。

（2）运营期

项目生产废水经自建污水处理设施处理后，与经厂区化粪池预处理达标的生活污水分别通过市政污水管网，纳入清流县污水处理厂集中处理。项目生产废水不涉及铅、镉、铬、砷、汞及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中所列的物质。污水纳管执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4 三级标准（其中NH3-N指标执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1 中B 级标准（45mg/L）；总镍、总铝等参照执行GB21900-2008《电镀污染物排放标准》规定的监控位置执行相应的排放限值）。污水处理厂尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准，排放标准见表3.3-1。

表3.3-1 水污染物排放标准                  单位：mg/L

| 项目 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 | GB21900-2008《电镀污染物排放标准》表 2标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH （无量纲） | 6～9 | 6～9 | / |
| 色度 （稀释倍数） | — | 30 | / |
| COD | 500 | 60 | / |
| BOD5 | 300 | 20 | / |
| SS | 400 | 20 | / |
| NH3-N （以N计） | 45 | 8 | / |
| 磷酸盐 （以P计） | — | 1.0（总磷） | / |
| 石油类 | 20 | 3 | / |
| 总锌 | 5.0 | 1.0 | / |
| 总镍 | / | 0.05 | 0.5 （车间或生产设施废水排放口） |
| 总铝 | / | / | 3.0 （企业废水总排放口） |
| 注：NH3-N指标执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1 中B 级标准（45mg/L） |  |  |  |

3.3.2大气污染物

（1）施工期

项目施工期施工粉尘排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，即浓度为1.0mg/m3。

表3.3-2 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（摘录）  单位：mg/m3

| 污染物 | 最高允许排放浓度 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 120 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

（2）运营期

①生产废气

项目废气主要来自于电泳产生的有机废气、盐酸雾，阳极氧化产生的磷酸雾、硫酸雾及发黑产生的盐酸雾、硫酸雾、氨气。电泳线产生的有机废气执行排放执行DB35/1783-2018《涂装工序挥发性有机物排放标准》中的相关标准限值，同时需根据GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》对挥发性有机物无组织排放进行控制；铝阳极氧化线产生的磷酸雾参照执行DB31/933-2015《大气污染物综合排放标准》中的相关排放标准要求；电泳产生的盐酸雾，铝阳极氧化线产生的硫酸雾，发黑线产生的盐酸雾、硫酸雾均参照执行GB21900-2008《电镀污染物排放标准》中的相关排放标准要求；普通发黑线产生的氨气参照执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1和表2相关标准。相关标准及排放限值如下：

表3.3-3 DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》

| 污染物 | 有组织 |  | 无组织 （企业边界监控点浓度限值） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 排放限值（mg/m3） |
|  |  | 15m |  |
| 非甲烷总烃 | 60 | 2.5 | 2.0 |
| 注：无组织VOCs排放控制上，增加“厂区内监控点处任意一次NMHC浓度值”的控制要求 |  |  |  |

表3.3-4 DB31/933-2015《大气污染物综合排放标准》（摘录）

| 污染物 | 有组织 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |
| 磷酸雾 | 5.0 | 0.55 |

表3.3-5 GB21900-2008《电镀污染物排放标准》（摘录）

| 污染物 | 排放限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 | 基准排气量，m3/m2（镀件镀层） |  | 排气量计量位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其他镀种 | 阳极氧化 |  |
| 硫酸雾 | 30 | 车间或生产设施排气筒 | / | 18.6 | 车间或生产设施排气筒 |
| 氯化氢 | 30 | 车间或生产设施排气筒 | 37.3 | / | 车间或生产设施排气筒 |

表3.3-6 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》（摘录）

| 污染物 | 无组织 | 有组织 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 厂界标准值（mg/m3） | 排气筒高度（m） | 排放量（kg/h） |
| 氨 | 1.5（二级-新扩改建） | 15 | 4.9 |

②食堂废气

项目职工食堂产生的废气主要为油烟，其油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》有关标准，详见表3.3-7。

表3.3-7 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》（摘录）

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率 | 1.67，＜5.00 | ≥5.00，＜10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积（m2） | ≥1.1，＜3.3 | ≥3.3，＜6.6 | ≥6.6 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |
| 注：排放油烟的饮食业单位必须安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行。油烟无组织排放视同超标。且排气筒出口段的长度至少应有4.5倍直径（或当量直径）的平直管段。 |  |  |  |

项目基准灶头为2个，属于小型饮食业单位，根据表3.3-4可知，废气最高允许排放浓度为2mg/m3、净化设施最低去除效率应大于60%。

3.3.3噪声

施工期、运营期省道204红线外30米范围内噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类标准，其他区域噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，详见表3.3-8。

表3.3-8 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（摘录）

| 类别 | 标准限值dB（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4类 | 70 | 55 |

3.3.4固体废物

一般工业固体废物处置执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》及修改单（2013年第36号环境保护部公告），危险废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单中要求。

3.4环境质量现状

3.4.1水环境质量现状

（1）地表水

根据《2019年11月份三明市环境质量情况》（具体详见图3.4-1），三明市三条主要水系18个国（省）控断面中有17个断面水质符合或优于III类标准，水质达标率为94.4%，比上年同期下降5.6个百分点。本项目周边地表水环境为龙津河，因此项目所在区域水环境质量现状良好，可以达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中III类标准。

（2）地下水

为了解项目周边地下水质量现状，建设单位委托福建省格瑞恩检测技术有限公司于2020年4月8日对项目周边地下水进行了监测（检测报告见附件9）。监测点位详见附图3，监测结果见表3.4-1。

根据监测结果可知，项目周边地下水环境质量符合GB/T14848-2017《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准要求。

3.4.2大气环境质量现状

（1）基本污染物

根据《2019年11月三明市环境质量情况》（具体详见图2.4-1），三明市区空气质量综合指数为3.62，比上年同期上升0.80，空气质量达标天数比例为100%，与上年同期持平，首要污染物为臭氧。10个县（市）环境空气质量均达到国家二级标准。

本项目位于清流县龙津镇，由此可见，项目所在区域环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

图3.4-1 2019年11月份三明市环境质量情况

（2）其他污染物

为了解项目周边其他污染物环境质量现状，建设单位委托福建省格瑞恩检测技术有限公司于2020年4月8日～4月14日对项目周边环境空气质量进行采样监测（监测报告见附件9）。监测结果见表3.4-2。

根据监测结果可知，项目其他污染物非甲烷总烃、硫酸、氯化氢均满足HJ2.2-2018《环境影响评价技术指导 大气环境》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。

3.4.3声环境质量现状

为了解项目周边声环境质量现状，建设单位委托福建省格瑞恩检测技术有限公司于2020年4月9日对项目厂界进行了昼、夜间噪声监测（检测报告见附件9）、2020年6月1日对项目周边敏感点公租房进行了昼、夜间噪声补充监测（检测报告见附件10）。监测点位详见附图3、附图4，监测结果见表3.4-3。

根据表3.4-3监测结果可知，项目南侧、西侧厂界监测点位（昼、夜间）噪声现状监测值满足GB3096-2008《声环境质量标准》的2类标准要求；城南村、公租房噪声现状监测值满足2类标准要求。

3.4.4土壤环境质量现状

为了解项目周边土壤环境质量现状，建设单位委托福建省格瑞恩检测科技有限公司于2020年4月9日对项目厂界1km范围内土壤进行采样检测、2020年6月1日对项目厂界1km范围内土壤进行补充采样检测。监测点位详见附图3、附图4。监测结果见表3.4-4。

根据表3.4-4监测结果可知，项目监测点位土壤现状监测值满足GB3600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》第二类用地标准要求。

3.5主要环境问题及环境保护目标

3.5.1项目主要环境问题

（1）生活污水的排放对污水处理厂的影响；

（2）生产过程产生的废气对周边大气环境的影响；

（3）生产过程机械设备运行时产生的噪声对周围声环境造成影响；

（4）产生的固体废物对周边环境的影响。

3.5.2环境保护目标

根据本项目的地理位置，周边环境状况和排污情况，其主要的环境保护目标见表3.5-1。

3.5-1 主要环境保护目标

| 环境要素 | 名称 | 方位 | 距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 横溪岭小溪 | 北侧 | 65m | GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
|  | 龙津河 | 东侧 | 2000m |  |
| 大气环境 | 横溪岭村 | 西侧 | 330m | GB3095-2012《环境空气质量标准》 二级标准 |
|  | 城南村 | 东侧 | 180m |  |
|  | 公租房 | 北侧 | 137m |  |
| 声环境 | 城南村 | 东侧 | 180m | GB3096-2008《声环境质量标准》 2类标准 |
|  | 公租房 | 北侧 | 137m |  |

4建设项目工程分析

4.1现有工程回顾

因生产发展的需要，福建清流汽枪厂有限公司在原厂址上，不増加占地面积和建筑面积的情况下，不增加规模，不改变原有生产工艺进行改建，改建氧化车间（利用闲置的车间，占地100m2），对部分的铁件和铝件增加一道磷化和染色处理，改善产品外观。其补办环境影响评价文件于2015年2月15日通过清流县环境保护局的审批，编号：清环审[2015]03号；2015年5月13日通过环保验收，编号：清环验[2015]07号。

4.1.1现有工程基本情况

建设单位：福建清流汽枪厂有限公司

建设地点：三明市清流县龙津镇长兴南街十里铺88号

总 投 资：7620万元

生产规模：年产电动汽枪100万支

建筑规模：总占地面积25366m2，总建筑面积15590m2

工作制度：年生产天数280天，每天工作8小时

生产定员：165人，其中82人住厂

4.1.2现有工程主要建设内容

项目现有工程主要建设内容详见表4.1-1。

表4.1-1 项目现有工程主要建设内容一览表

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 建设规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 宿舍楼和食堂 | 建筑面积5873m2 |
|  | 2 | 厂房 | 建筑面积12234.85m2（含氧化车间） |
|  | 3 | 综合楼 | 建筑面积740.73m2 |
|  | 4 | 氧化车间 | 建筑面积100m2 |
| 环保工程 | 1 | 生活污水处理设施 | 化粪池共10个、总容积为150m3 |
|  | 2 | 生产废水处理设施 | 1套，工艺为“三级反应+沉淀+过滤” |
|  | 3 | 废气处理设施 | 集气罩、喷淋塔、排气筒，共1套，风量450m3/min |
|  | 4 |  | 袋式除尘器、排气筒，共1套，风量35m3/min |
|  | 5 |  | 冷风机 |
|  | 6 | 噪声处理设施 | 减震、隔声 |
|  | 7 | 固废处置 | 垃圾桶 |
| 辅助工程 | 7 | 供水 | 市政供水 |
|  | 8 | 供电 | 市政供电 |

4.1.3现有工程主要产品及原辅材料

项目现有工程主要原辅材料及能源消耗情况详见表4.1-2。

表4.1-2 项目现有工程主要原辅材料及能源消耗情况一览表

| 序号 | 项目 | 名称 | 单位 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料 | 五金 | t/a | 1000 |
|  |  | 塑胶 | t/a | 1500 |
|  |  | 磷酸 | t/a | 3 |
| 2 |  | 硝酸 | t/a | 1 |
| 3 |  | 氢氧化钠 | t/a | 2 |
| 4 |  | 碳酸钠 | t/a | 1 |
| 5 |  | 酸性黑ATT燃料 | t/a | 0.1 |
| 6 | 能耗 | 水 | t/a | 15294.4 |
| 7 |  | 电 | 万kw.h | 35.6 |

4.1.4现有工程主要生产设备

项目现有工程主要生产设备一览表如下：

表4.1-3 现有工程主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑胶机 | 6台 | 10 | 电烤箱 | 1台 |
| 2 | 压铸机 | 4台 | 11 | 电加热管 | 1套 |
| 3 | 数控车床 | 6台 | 12 | 喷啥设备 | 1套 |
| 4 | 普通车床 | 16台 | 13 | 酸槽 | 2套 |
| 5 | 火花机 | 2台 | 14 | 碱槽 | 2套 |
| 6 | 铣床 | 30台 | 15 | 中和槽 | 2套 |
| 7 | 攻牙机 | 20台 | 16 | 磷酸槽 | 2套 |
| 8 | 雕刻机 | 2台 | 17 | 染色槽 | 2套 |
| 9 | 冷冻机 | 1台 | 18 | 水洗槽 | 18套 |

4.1.5现有工程生产工艺流程

1、现有工程生产工艺流程图：

图4.1-1 现有工程生产工艺流程及产污环节图

表面处理工艺流程：

图4.1-2 现有工程表面处理工艺流程及产污环节图

2、现有工程主要工艺介绍：

项目购进的五金材料进厂后，经车床加工开粗，到铣床经锣外表，去钻孔、攻牙进行精加工，去牙刺后与外购的枪身支架部分组装，在组装过程前根据产品部件的不同需求，对工件进行注塑、压铸、表面处理（主要包括酸洗、碱洗、酸洗中和、磷化、染色等）。组装之后测试产品性能，合格品包装入库等待出售。

3、现有工程产污环节介绍：

（1）废水：项目产生的废水为职工生活污水及生产废水（含车床冷却水；酸洗、酸洗中和、磷化后的水洗工序产生的含酸废水；碱洗后水洗工序产生的含碱废水；车间冲洗和喷淋塔产生的废水）。

（2）废气：注塑废气、压铸废气、喷砂粉尘、酸洗中和工序产生的少量氮氧化物、酸洗、碱洗及磷化工序产生少量的氢气。

（3）固废：废边角料、布袋除尘器收集的粉尘及生活垃圾。

（4）噪声：生产设备运行时产生的噪声。

4.1.6现有工程环保手续履行情况

福建清流汽枪厂有限公司位于三明市清流县龙津镇长兴南街十里铺88号。原福建清流汽枪厂属集体所有制企业，自1996年政策性关停以来，虽然2001年曾引进了庆安公司生产一段时间，但政策性、体制性等问题制约着企业发展，企业已经停产多年。2009年清流县政府召开专题会议，决定对清流县汽枪厂进行改制重组。

福建清流汽枪厂有限公司于2009年12月改制重组后，总投资5000万元，年产50万支电动汽枪（项目不生产备案表中原拟定生产的铅弹）。项目采用购置原清流汽枪厂闲置厂房改造使用，占地面积约30亩，建筑面积约8000m2，项目职工80人（其中40人住宿），采用8小时天，280天/年工作制。其环境影响评价文件于2010年12月21日通过清流县环境保护局的审批，编号：清环审[2010]20号；2011年9月29号通过环保验收，编号：清环验[2011]12号。

福建清流汽枪厂有限公司于2011年8月进行一次扩建，扩建后项目总投资7500万元，年产100万支电动汽枪。项目选址于龙津镇城南村稻坪地块，与原厂区相邻。占地面积约2536m2，总建筑面积约15590m2，项目职工160人（其中80人住宿），采用8小时/天，280天工作制。其环境影响评价文件于2011年10月11日通过清流县环境保护局的审批，编号：清环审[2011]25号；2013年11月15号通过环保验收，编号：清环验[2013]15号。

因生产发展的需要，福建清流汽枪厂有限公司在原厂址上，不増加占地面积和建筑面积的情况下，不增加规模，不改变原有生产工艺进行改建，改建氧化车间（利用闲置的车间，占地100m2），对部分的铁件和铝件增加一道磷化和染色处理，改善产品外观。其补办环境影响评价文件于2015年2月15日通过清流县环境保护局的审批，编号：清环审[2015]03号；2015年5月13日通过环保验收，编号：清环验[2015]07号。

4.1.7现有工程污染物排放情况

根据项目原环评文件及验收文件可知现有工程污染物排放情况如下：

（1）废水

①生产废水

项目生产废水主要为车床冷却用水及氧化车间各道工序产生的废水量。

A、车床冷却用水

项目车床冷却用水量约为20t/d，回用量约为14t/d，补充新鲜水量约6t/d，合计1800t/a。该部分用水全部回用，不外排。

B、氧化车间废水

项目在生产过程中设置有一个酸洗除锈池（0.75m×0.75m×1m）、一个碱洗除油池（0.75m×0.75m×1m）、一个酸洗中和池（0.75m×0.75m×1m）、一个磷化池（2.5m×1.1m×1.1m）、一个染色池（1.2m×0.8m×1m）和十八个水洗池（0.6m×0.6m×1m）。工件在预处理过程中需经过酸洗除锈、碱洗除油、酸洗中和和磷化过程，酸洗除锈后进行两次梯度清水清洗，碱洗除油后进行四次梯度清水清洗，酸洗中和后进行三次梯度清洗，磷化后进行四次梯度清水清洗。磷化处理后进行染色处理，染色后进行五次梯度清水清洗。

a、酸洗池、碱洗池、酸洗中和池、磷化池和染色池溶液循环使用，使用中被工件少量带出和水分自然蒸发，需定期进行补充，补充水量约为15.4t/a。

b、水洗池的水保持中性，为保持一定的水位，每个水洗槽的每天用水约0.028m3，共有18个水洗槽，则年用水量约为140m3。废水产生量按90％计，则水洗池每天排放废水约0.45m3，则年排放量约126t，排放的废水为酸碱废水，五个水洗池废水混合后，会发生酸碱中和反应，废水呈酸性，pH值在5-6之间。

c、在酸洗、碱洗、水洗、磷化、磷化及染色处理时工件在槽上方停留后，产生“跑、冒、滴、漏”带出少量液体，需要用水冲洗;凉干、槽和管路的渗漏、意外槽满、冲刷地板产生冲洗废水。车间冲洗用水量约0.1m3/d，废水产生量按0.9计，项目年生产天数为280天，则车间冲洗废水产生量约25.2t/a。

d、喷淋系统中的水循环使用，每天只需补充损耗的水分，项目喷淋系统每天需补充水量约5L。项目的蓄水池蓄水容积为0.88m3，待水喷淋系统吸收水的浓度接近饱和时需更换清水，约一年更换10次，项目每次更换的废水量约0.88m3。故项目喷淋系统废水排放量约为0.88t/次，年排放量约8.8t。

项目氧化车间用水量为193.6t/a，废水包括水洗废水、车间冲洗废水和喷淋废水，废水量约160t/a。

②生活污水

项目劳动定员165人，其中82人住宿。根据GB50013-2006《室外给水设计规范》，生活用水量住厂取120L/（人·d），不住厂取40L/（人·d），年工作日280天，则项目生活用水量为3684.8t/a，排放系数取0.8，则生活废水产生量为2947.84t/a。

验收监测期间，福建清流汽枪厂有限公司污水处理设施出口废水中的COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、色度、石油类等7项污染指标均达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准的要求，氨氮项目达到CJ343-2010《污水排入城市下水道水质标准》接入污水处理厂的排放要求（NH3-N≤45.0mg/L）。

（2）废气

①生产废气

项目生产加工过程产生的主要大气污染物为注塑工序产生的少量有机废气、压铸废气、喷砂工序产生少量的粉尘，硝酸酸洗工艺中产生的少量氮氧化物、磷酸酸洗及磷酸磷化工序产生少量的氢气。

A、注塑废气

项目在注塑工序中会有少量有机废气产生。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），中“未加控制的塑胶料生产排放因子”推荐的系数0.35kg/t-原料进行核算。项目塑胶使用量为1500t/a，则非甲烷总烃产生量为0.525t/a。

B、压铸废气

项目在压铸工序中会产生一定的压铸废气，主要污染物为熔融金属挥发出的气态物质冷凝产生的烟尘，这部分废气经冷风机处理后排放。

C、喷砂粉尘

喷砂过程会产生少量的粉尘，本工序单独在一个生产车间。项目产生的粉尘（颗粒物）排放源强约69.495g/h，经布袋除尘器处理后通过5m高的排气筒排放，排放后产生的排放源强约1.38g/h。

D、氢气

项目磷酸酸洗及磷酸磷化工序产生少量废气。

②食堂油烟

项目食堂在烹饪过程中会产生少量的油烟废气，餐饮油烟气可按食用耗油量计算，一般食用油消耗系数为3kg/100人·天。则项目用油量约为7.41kg/d（早餐不耗油，中午按165人计，晚餐按82人计），合2.0748t/a。烹任过程中食油的挥发量按3％计算，则食堂中日产生油烟0.2223kg，其年产生量为0.0617t/a。餐饮油烟执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》标准要求，食堂设置了油烟净化装置（处理效率可达75%），经竖井烟道引至顶楼高空排放。

（3）噪声

项目夜间不生产，在验收监测期间，项目靠省道204一侧厂界噪声在61.9~63.1dB（A）之间，达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准要求；其余厂界噪声在52.2~55.1dB（A）之间，均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。

（4）固废

①废边角料及布袋除尘器收集的粉尘

根据业主提供的资料，项目边角料产生量为125t/a；布袋除尘器收集的粉尘产生量为0.28t/a。

②污水处理设施产生的污泥

项目废水量约160t/a。废水中SS的产生浓度为60mg/L，经处理后废水中SS的浓度约为40mg/L。

污泥量计算公式：

W=Q⋅(C1−C2)⋅10−3

其中：

W—污泥量，kg/d；

Q—废水量，m3/d；

C1—处理前废水悬浮物浓度，mg/L；

C2—处理后废水悬浮物浓度，mg/L。

根据上式计算，项目污泥产生量约为3.2t/a。

③生活垃圾

生活垃圾：按G=K·N计算

式中：G—生活垃圾产量（kg/d）；

K—人均排放系数（kg/人·d）；

N—人口数（人）。

依据我国生活污染物排放系数，每人每天生活垃圾产生量取K=0.8kg/人·d，，项目职工人数165人，工作天数280d/a，则项目生活垃圾产生量约36.96t/a。

项目废边角料及布袋除尘器收集的粉尘经集中收集后出售给废品回收站；生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理；污水处理设施产生的污泥暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置。一般固废暂存场所均符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单相关要求；危险废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单中要求。

4.1.8现有工程主要环保措施

表4.1-4 项目现有工程环保措施落实情况

| 项目 | 污染物 |  | 环评环保设施 | 现有环保措施 | 落实情况 | 改扩建后情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 |  | 化粪池处理后经市政污水管网纳入清流县污水处理厂 | 化粪池处理后经市政污水管网纳入清流县污水处理厂 | 已落实 | 保留 |
|  | 生产废水 | 车床冷却水 | 全部回用，不外排 | 全部回用，不外排 |  | 拆除 |
|  |  | 水洗废水、车间冲洗废水、喷淋废水 | “混凝反应+沉淀+过滤”处理后经市政污水管网纳入清流县污水处理厂 | “混凝反应+沉淀+过滤”处理后经市政污水管网纳入清流县污水处理厂 |  | 拆除 |
| 废气 | 有组织 | 酸洗氢气 | 喷淋塔+15m排气筒 | 喷淋塔+15m排气筒 | 已落实 | 拆除 |
|  | 无组织 | 喷砂粉尘 | 布袋除尘器+5m排气筒 | 布袋除尘器+5m排气筒 | 已落实 | 拆除 |
|  |  | 注塑废气 | 加强车间通风排风，无组织排放 | 加强车间通风排风，无组织排放 | 已落实 | 拆除 |
|  |  | 压铸废气 | 冷风机处理后外排 | 冷风机处理后外排 | 已落实 | 拆除 |
|  | 食堂油烟 |  | 外排式油烟机 | 外排式油烟机 | 已落实 | 保留 |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 隔音、减振 | 隔音、减振 | 已落实 | 拆除 |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 环卫部门清运处理 | 环卫部门清运处理 | 已落实 | 保留 |
|  | 废边角料、布袋除尘器收集的粉尘 |  | 出售给废品回收站 | 出售给废品回收站 |  | 保留 |

4.2改建项目工程分析

4.2.1项目基本情况

项目名称：气枪配件表面处理技术改造项目

建设单位：福建清流汽枪厂有限公司

建设地点：福建省三明市清流县龙津镇十里铺88号

新增投资：3000万元

生产规模：年处理35万支气枪的零配件

建筑规模：占地面积700平方米，将原生产车间改造为电泳、阳极氧化、发黑一体化生产线，购置电泳设备、阳极氧化设备、发黑设备、包含废气处理系统、除雾除臭系统、废水处理系统，各种处理池及危化品库等基础设施。

工作制度：年生产天数312天，每天工作8小时

新增生产定员：12人，其中4人住厂

注：本项目不涉及铅、镉、铬、砷、汞及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中所列的物质

4.2.2项目建设内容

项目建设内容组成具体见表4.2-1。

表4.2-1 项目主要建设内容组成一览表

| 工程名称 |  | 建设工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 宿舍楼和食堂 | 建筑面积5873m2 | 原有 |
|  | 厂房 | 建筑面积12234.85m2（含一体化车间） | 原有 |
|  | 综合楼 | 建筑面积740.73m2 | 原有 |
|  | 电泳、阳极氧化、发黑一体化车间 | 占地面积700m2 | 由原有生产车间改建 |
| 环保工程 | 生活污水处理设施 | 化粪池共10个、总容积为150m3 | 原有 |
|  | 生产废水处理设施 | 1套 | 改建新增 |
|  | 废气处理设施 | 酸碱，除雾除臭净化系统1套 | 改建新增 |
|  |  | “漩涡喷淋+除雾器+光氧除臭”处理设施1套 | 改建新增 |
|  | 噪声处理设施 | 减震、隔声 | 改建新增 |
|  | 固废处置 | 垃圾桶 | 原有 |
|  | 危废处置 | 危废暂存间 | 改建新增 |
| 辅助工程 | 供水 | 市政供水 | 原有 |
|  | 供电 | 市政供电 | 原有 |

4.2.3主要原辅材料

（1）原辅材料用量

项目主要原辅材料均外购，主要原辅材料用量详见表4.2-2。

表4.2-2 项目主要原辅材料年用量              单位：t/a

| 序号 | 项目 | 名称 | 改建工程年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳极氧化 | NaOH | 3.3 |
| 2 |  | Na3PO4 | 0.3 |
| 3 |  | Na2CO3 | 0.3 |
| 4 |  | NaNO2 | 1 |
| 5 |  | H3PO4 | 15 |
| 6 |  | H2SO4 | 6 |
| 7 |  | HNO3 | 2.5 |
| 8 |  | ATT染料 | 0.1 |
| 9 |  | Ni盐混合物 | 0.2 |
| 10 | 电泳 | NaOH | 0.3 |
| 11 |  | Na3PO4 | 0.3 |
| 12 |  | Na2CO3 | 0.3 |
| 13 |  | HCl | 0.1 |
| 14 |  | Zn（H2PO4）2 | 0.2 |
| 15 |  | 环氧树脂漆 | 2 |
| 16 | 铁件发黑 | NaOH | 6.3 |
| 17 |  | NaNO2 | 2.1 |
| 18 |  | HCl | 0.5 |
| 19 |  | Na3PO4 | 0.3 |
| 20 |  | Na2CO3 | 0.6 |
| 21 |  | 肥皂 | 0.02 |
| 22 |  | 机油 | 0.6 |
| 23 |  | 锌高温发黑剂 | 3.0 |

（2）主要原辅材料理化性质

项目主要原辅材料理化性质详见表4.2-3。

表4.2-3 项目主要原材料理化性质一览表

| 序号 | 品名 | CAS号 | 理化性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 7664-93-9 | 化学式：H2SO4，无色、粘稠的油状液体，难挥发，遇水大量放可发生沸溅。熔点10.5℃，沸点330.0℃，相对密度（水=1）1.83，饱和蒸气压0.13（145.8℃）kPa；与易燃物和可燃物接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |
| 2 | 磷酸 | 7664-38-2 | 化学式：H3PO4，熔点42.4℃，相对密度（水=1）1.87，饱和蒸气压3.38（145.8℃）kPa，中强酸，遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。 |
| 3 | 硝酸 | 7697-37-2 | 化学式：HNO3，熔点-42℃，沸点83℃，易溶于水，酸性腐蚀品、氧化剂、易制爆。 |
| 4 | 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 化学式：NaOH，熔点318.4℃，沸点1390℃，相对密度（水=1）2.12，白色半透明片状固体，易潮解。与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |
| 5 | 盐酸 | 7647-01-0 | 化学式：HCl，无色至淡黄色清澈液体，易挥发。熔点-27.32℃，沸点110℃，属于一元无机强酸，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。 |
| 6 | 碳酸钠 | 497-19-8 | 化学式：Na2CO3，易溶于水的白色粉末，熔点851℃，沸点1600℃，相对密度（水=1）2.532，属于盐类，易溶于水，微溶于无水乙醇，不溶于丙醇。 |
| 7 | 亚硝酸钠 | 7632-00-0 | 化学式：NaNO2，白色或微带淡黄色斜方晶系结晶或粉末。熔点270℃，沸点320℃，不可燃，易溶于水，微溶于乙醇、甲醇、乙醚，与有机物、可燃物的混合物能燃烧和爆炸。 |
| 8 | 磷酸钠 | 7601-54-9 | 化学式：Na3PO4，熔点340℃，相对密度（水=1）1.62，无色或白色结晶，易溶于水，不溶于乙醇、二硫化碳，其水溶液呈强碱性。 |
| 9 | ATT染料 | / | 有机染料盐、葡聚糖、醋酸钠 |
| 10 | Ni盐混合物 | 7786-81-4 | 常温镍盐封孔剂 |
| 11 | 磷酸二氢锌 | 14485-28-0 | 化学式：Zn（H2PO4）2，无色斜方晶系结晶或白色微晶粉末，折射率小，透明度高。表观密度0.8～1g/cm3。溶于无机酸、醋酸、氨水、铵盐溶液；不溶于乙醇；水中几乎不溶，其溶解度随温度上升而减小。加热到100℃时保留两个结晶水，约在250℃时失去结晶水而成无水物。有潮解性、腐蚀性。 |
| 12 | 环氧树脂漆 | / | 大部分为环氧树脂和水分，不容易挥发，仅含有约4%的醇醚类挥发性物质，该物质属于低毒水溶性物质，不含苯系、酮类、甲醛等化学有机溶剂，不含汞、铬、镉、砷、铅、镍等第一类金属污染物。 |
| 13 | 锌高温发黑剂 | / | 主要成分为钼酸钠、氧化锌、氯化钠，不含铬酸盐或硝酸银，不可燃，宜储存在一个低温、干燥，通风良好的环境。 |
| 注：本项目原辅材料不涉及铅、镉、铬、砷、汞及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中所列的物质。 |  |  |  |

4.2.4主要生产设备

表4.2-4 项目主要生产设备一览表                单位：套

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 型号规格 （L×W×H） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电泳 | 除油槽 | 0.5m×0.5m×0.6m | 1 |
| 2 |  | 酸洗槽 | 0.5m×0.5m×0.6m | 1 |
|  |  | 活化槽 | 0.5m×0.5m×0.6m | 1 |
| 3 |  | 磷化槽 | 0.5m×0.5m×0.6m | 2 |
| 4 |  | 回收槽 | 0.5m×0.5m×0.6m | 3 |
| 5 |  | 电泳槽 | 0.8m×0.8m×1m | 1 |
| 6 |  | 单水洗槽 | 0.8m×0.8m×1m | 1 |
| 7 |  | 双水洗槽 | 0.5m×0.5m×0.6m（单槽） | 4 |
| 8 | 阳极氧化 | 除油 | 0.8m×0.8m×1m | 1 |
| 9 |  | 碱蚀 | 0.8m×0.8m×1m | 2 |
| 10 |  | 三酸化抛槽 | 1m×0.7m×1m | 1 |
| 13 |  | 中和槽 | 0.6m×0.6m×1m | 1 |
| 14 |  | 阳极氧化槽 | 0.8m×1m×1m | 2 |
| 15 |  | 黑色染色槽 | 0.8m×1.2m×1m | 1 |
| 16 |  | 黑色封闭槽 | 0.8m×1.2m×1m | 1 |
| 17 |  | 单水洗槽 | 0.6m×0.6m×1m | 1 |
| 18 |  | 双水洗槽 | 0.6m×0.6m×1m（单槽） | 4 |
| 19 |  | 三水洗槽 | 0.6m×0.6m×1m（单槽） | 2 |
| 21 |  | 封闭槽（备用） | 0.5m×0.8m×1m | 2 |
| 22 |  | 染色槽（备用） | 0.6m×0.6m×1m | 4 |
| 23 |  | 双水洗槽（备用） | 0.6m×0.6m×1m（单槽） | 3 |
| 24 | 发黑 | 除油槽 | 1m×0.8m×1m | 1 |
| 25 |  | 酸洗槽 | 1m×0.8m×1m | 1 |
| 26 |  | 中和槽 | 1m×0.8m×1m | 1 |
| 27 |  | 发黑槽 | 1m×0.8m×1m | 3 |
| 28 |  | 单水洗槽 | 1m×0.8m×1m | 6 |
| 29 |  | 皂化槽 | 1m×0.8m×1m | 1 |
| 30 |  | 浸油槽 | 1m×0.8m×1m | 1 |
| 31 |  | 滴油盘 | 1m×0.8m×1m（单盘） | 1 |
| 32 |  | 上下料 | 0.7m×0.8m | 2 |
| 33 |  | 配药槽 | 0.6m×0.7m×1m | 1 |
| 35 |  | 发黑槽（锌高温） | 0.5m×0.5m×0.6m | 2 |
| 36 |  | 单水洗槽（锌高温） | 0.5m×0.5m×0.6m | 1 |
| 37 |  | 双水洗槽（锌高温） | 0.5m×0.5m×0.6m（单槽） | 1 |
| 38 | 其他配套设备 | 烤箱 | / | 3 |
| 39 |  | 高频整流器 | / | 1 |
| 40 |  | 超滤机 | / | 1 |
| 41 |  | 纯水机 | / | 1 |
| 42 |  | 震磨机 | / | 1 |
| 43 |  | 滚磨机 | / | 1 |
| 44 |  | 甩干机 | / | 1 |
| 45 |  | 冷冻机 | / | 1 |
| 46 |  | 电蒸气发生器 | / | 1 |
| 47 |  | 龙门行车 | / | 2 |
| 48 |  | 空气搅拌系统 | / | 3 |
| 49 |  | 过滤机 | / | 4 |
| 50 |  | 酸碱，除雾除臭净化处理系统 | / | 1 |
| 51 |  | “漩涡喷淋+除雾器+光氧除臭”装置 | / | 1 |

4.2.5主要工艺流程及产污环节

#### 4.2.5.1主要生产工艺流程及说明

根据建设单位提供资料，项目根据客户的需求对工件进行不同的表面处理，对部分工件进行电泳处理，部分工件进行铝阳极氧化处理，还有一部分工件进行发黑处理，需发黑处理的工件中，另有一部分工件需采用高温锌发黑进行处理；且本项目原辅材料不涉及铅、镉、铬、砷、汞及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中所列的物质。

1、电泳

（1）工艺流程图

图4.2-1 电泳工艺流程及产污环节图

（2）工艺说明

①除油：在除油槽中加入除油粉，槽液电加热到80℃，采用浸泡式将工件表面油污除去。除油槽尺寸为0.5×0.5×0.6m3，蓄水量约为0.12m3，除油槽液不更换只需定期添加药剂，每天需补充新鲜水约0.02m3。

②振磨或滚磨：项目除油后需根据产品需求对部分工件进行振磨或滚磨表面处理。

③酸洗：项目采用盐酸溶液进一步酸洗除锈。酸洗槽尺寸为0.5×0.5×0.6m3，蓄水量约为0.12m3，酸洗槽液不更换只需定期添加药剂，每天需补充新鲜水约0.02m3。

④活化：项目采用硫酸溶液对工件进行活化处理。活化槽尺寸为0.5×0.5×0.6m3，蓄水量约为0.12m3，活化槽液不更换只需定期添加药剂，每天需补充新鲜水约0.02m3。

⑤磷化：项目采用磷酸二氢锌溶液对工件进行常温及高温磷化处理，使工件表面形成磷化膜，用以改善油漆和金属间的结合力，提高涂层的防腐能力。磷化槽尺寸为0.5×0.5×0.6m3，蓄水量约为0.12m3/槽，磷化槽液不更换只需定期添加药剂，每天需补充新鲜水约0.02m3。

⑥电泳：电泳是将工件和对应的电极放入充满水溶性涂料的电泳槽中（工件为阴极），接上电源后，在直流电场作用下，漆液中带正电荷的树脂离子夹带颜料向阴极移动，并在阴极（即工件）上脱去正离子，沉积为不溶于水的电泳漆膜。

项目电泳生产线设置1个电泳槽。电泳槽尺寸为0.8×0.8×1m3，蓄水量约为0.5m3，电泳槽液不更换只需定期添加药剂，每天需补充新鲜水约0.06m3。

⑦水洗：项目除油后、酸洗除锈后、酸洗活化后、磷化后需对工件进行清洗，采用浸泡式清洗。项目水洗池尺寸为0.5×0.5×0.6m3，蓄水量约为0.12m3，清洗池中的清洗水平均每天更换一次，单槽排水量为0.12m3/d。

⑧电泳后清洗：电泳槽出口设置槽口和槽上喷淋装置，电泳后粘附在工件上的多余漆料通过喷淋方式去除。电泳槽配备超滤装置，喷淋水通过膜的透过液被泵抽入淋洗部分，而膜内的漆（树脂或颜料）被泵抽回电泳槽。喷淋水通过超滤单元进行循环，电泳漆又从下游冲洗区里回流到漆槽里，使电泳槽里的漆液体积总是保持不变，形成了一个多级冲洗的闭路循环系统。因此，此过程不会产生废水，并且喷淋不用或只是使用很少的纯水。

设喷淋清洗槽1个，喷淋清洗槽尺寸为0.8×0.8×1m3，蓄水量约为0.5m3，每天需补充新鲜水约0.06m3。

⑨烘干：清洗后的工件，用烤箱烘干，加热温度120℃。漆膜受热产生有机废气。

2、铝阳极氧化

（1）工艺流程图

图4.2-2 铝阳极氧化工艺流程及产污环节图

（2）工艺说明

①除油：在除油槽中加入除油粉，槽液电加热到80℃，采用浸泡式将工件表面油污除去。除油槽尺寸为0.8×0.8×1m3，蓄水量约为0.5m3，除油槽液不更换只需定期添加药剂，每天需补充新鲜水约0.06m3。

②碱蚀：又称碱磨砂，该工艺是为了消除或减少铝件表面的挤压模痕和其他缺陷，使铝件表面平整光洁、均匀一致。项目磨砂采用15%氢氧化钠，槽液电加热到80℃。碱槽尺寸为0.8×0.8×1m3，蓄水量约为0.5m3，碱槽液不更换只需定期添加药剂，每天需补充新鲜水约0.06m3。

③三酸化抛：项目使用磷酸、硫酸、硝酸混合溶液对铝件进行化学抛光，抛光温度为115℃。三酸槽尺寸为1×0.7×1m3，蓄水量约为0.56m3，三酸槽液不更换只需定期添加药剂，每天需补充新鲜水约0.07m3。

④中和：项目采用5%硝酸溶液对工件进行处理，中和铝件表面及内孔内带有的无机酸，防止该部分无机酸阻碍染色工序。中和槽尺寸为0.6×0.6×1m3，蓄水量约为0.25m3，中和槽液不更换只需定期添加药剂，每天需补充新鲜水约0.04m3。

⑤氧化：化学氧化是铝制品在弱碱性或弱酸性溶液中，部分基体金属发生反应使其表面的自然氧化膜增厚或产生其他一些钝化膜的处理过程。项目使用硫酸阳极氧化法，硫酸阳极氧化法在稀硫酸电解液中通以直流和交流电对铝及其合金进行阳极氧化处理，可获得5～20微米厚，吸附性较好的无色透明氧化膜。

阳极氧化处理原理：在一定工艺条件下在铝及其合金的表面上生成一层具有一定厚度和特殊结构的氧化膜。这层氧化膜空隙多，孔径大，具有良好的导电性，与镀层结合力良好。在此过程中铝及其合金作为阳极阴极一般用铅，只起导电用，电解液为酸溶液。在进行阳极处理时，阳极表面生成了结实的氧化铝膜，阳极附近液层中Al3-的含量也增加了，同时在阳极上有氧气析出，在阴极上有氢气析出，溶液温度也会稍微上升，阳极上发生的反应为：

H2O-2e→[O]+2H+

2Al+3[O]→Al2O3+1669J

同时，酸对金属铝和生产的氧化膜进行化学溶解，其反应式如下：

2Al+6H+→2Al3++3H2↑

Al2O3+6H+→2Al3++3H2O

氧化槽液主要成分为硫酸和水（硫酸：水=9：41），尺寸为0.8×1×1m3，蓄水量约为0.6m3，氧化槽液不更换只需定期添加药剂，每天需补充新鲜水约0.08m3。

⑥染色：有机染色基于物质的吸附理论，吸附有物理吸附及化学吸附之分，物理吸附是分子或离子以静电力方式的吸附：化学吸附，以化学力方式的吸附，这两者结合起来产生有机染色，通常在一定温度下进行（冬天需加热至25℃）。项目采用的有机染料主要为ATT染料，未使用国家规定要逐步淘汏和禁用的染料和高毒性的稀有金属进行染色处理。

染色槽尺寸为0.8×1.2×1m3的，蓄水量约为0.75m3，染色槽液水不更换只需定期添加药剂，每天需补充新鲜水约0.1m3。

⑦封闭：为了提高铝件质量和染着色牢固，着色后必须将氧化膜层的微细孔隙予以封闭，经过封闭处理后表面变的均匀无孔，形成致密的氧化膜。染料沉积在氧化膜内再也擦不掉，且经封闭后的氧化膜不再具有吸附性，可避免吸附有害物质而被污染或早期腐蚀，从而提高了阳极氧化膜的防污染、抗蚀等性能。项目采用无机镍盐溶液封闭剂热水封闭。封闭原理：镍盐的极稀溶液被氧化膜吸附后，即发生如下的水解反应：

Ni2++2H2O→Ni（OH）2+2H+

生成的氢氧化镍沉积在氧化膜的微孔中，而将孔封闭。因为少量的氢氧化镍几乎是无色的，所以它特别适用于已染色的氧化膜的封闭，不会影响制品的色泽，而且还会和有机染料形成络合物，从而增加色的耐晒性。同时常常为保证更佳的封闭效果，采用热水，温度大约为40℃左右。

封闭采用20%镍盐封闭剂，封闭槽尺寸为0.8×1.2×1m3，蓄水量约为0.75m3，封闭槽液不更换只需定期添加药剂，每天需补充新鲜水约0.1m3。

⑧水洗：项目除油后、碱蚀后、三酸化抛后、中和后、氧化后、染色后、封闭后需对工件进行清洗，采用浸泡式清洗，水洗池尺寸为0.6×0.6×1m3，蓄水量约为0.3m3，清洗池中的清洗水平均每天更换一次，单槽排水量为0.3m3/d。

⑨烘干：封闭水洗后的工件进入烤箱烘干后即为成品。

3、发黑

（1）工艺流程图

图4.2-3 普通工件发黑工艺流程及产污环节图

根据建设单位提供资料，五金件中存在一小部分锌合金工件，这部分工件采取的锌高温发黑工艺进行表面处理。

图4.2-4 锌合金发黑工艺流程及产污环节图

（2）工艺说明

A、普通工件发黑

①除油：在除油槽中加入除油粉，槽液电加热到80℃，采用浸泡式将工件表面油污除去。除油槽尺寸为1×0.8×1m3，蓄水量约为0.6m3，除油槽液不更换只需定期添加药剂，每天需补充新鲜水约0.08m3。

②酸洗：项目采用盐酸溶液进一步酸洗除锈。酸洗槽尺寸为1×0.8×1m3，蓄水量约为0.6m3，酸洗槽液不更换只需定期添加药剂，每天需补充新鲜水约0.08m3。

③中和：项目采用碳酸钠溶液对酸洗后的工件进行处理。中和槽尺寸为1×0.8×1m3，蓄水量约为0.6m3，中和槽液不更换只需定期添加药剂，每天需补充新鲜水约0.08m3。

④发黑：发黑是为了在金属表面生成一层美观、较致密且具有防锈作用的黑色氧化铁薄膜。反应过程实质是金属件表面铁元素在槽液所提供的强氧化环境下氧化为为Fe3O4。氢氧化钠为亚硝酸钠提供碱性环境以利于亚硝酸钠把铁氧化成氧化物。反应化学方程式如下：

a、3Fe+NaNO2+5NaOH=3Na2FeO2+H2O+NH3↑；

b、6Na2FeO2+NaNO2+5H2O=3Na2Fe2O4+NH3↑+7NaOH；

c、Na2FeO2+Na2Fe2O4+2H2O=Fe3O4+4NaOH。

项目发黑生产线设置3个发黑槽（2用1备），清洗后的工件进入一次发黑槽（通过电加热到140℃）中进行第一次发黑氧化，氧化5min后再进入二次发黑槽（通过电加热到150℃）中进行第二次发黑氧化，氧化5min。发黑槽液主要成分为亚硝酸钠和氢氧化钠（亚硝酸钠：氢氧化钠：水=3：15：2），发黑槽尺寸均为1×0.8×1m3，蓄水量约为0.6m3/槽，发黑槽液不更换只需定期添加药剂，每天需补充新鲜水约0.08m3/槽。

⑤皂化：皂化是利用肥皂水溶液在一定温度下（电加热到90℃）浸泡工件。目的是形成一层硬脂酸铁薄膜，以提高工件的抗腐蚀能力。皂化槽尺寸为1×0.8×1m3，蓄水量约为0.6m3，皂化槽液不更换只需定期添加药剂，每天需补充新鲜水约0.08m3。

⑥风干：皂化后的工件需将其表面附带的水分进行风干。

⑦浸油：浸油工序的作用是在工件表面形成防锈油膜，延长金属工件的使用寿命，浸油工序在室温条件下进行。浸油过后的工件需在油盘上进行机油的滴干回收。

⑧水洗：项目除油后、酸洗后、中和后、发黑后需对工件进行清洗，采用浸泡式清洗。水洗池尺寸为1×0.8×1m3，蓄水量约为0.6m3，清洗池中的清洗水平均每天更换一次，单槽排水量为0.6m3/d。

B、锌合金发黑

①除油、除油后水洗、酸洗活化、酸洗活化后水洗工序均依托电泳车间对应的生产工序进行。

②发黑：为了在锌合金工件表面生成一层美观、较致密且具有防锈作用的黑色氧化薄膜。反应过程实质是在NaCl介质中，钼酸盐具有很强的缓蚀性能，可使锌合金表面产生FeMoO4，阻止Fe进一步溶解。

锌合金发黑生产线设置2个发黑槽，活化后的工件先进入一次发黑槽（通过超声波电加热到80℃）中进行第一次发黑氧化，氧化后经过水洗再进入发黑槽（通过超声波电加热到80℃）中进行第二次发黑氧化。外购锌高温发黑剂为发黑槽液，其主要成分为钼酸盐、氯化钠、氧化锌和水，发黑槽尺寸均为0.5×0.5×0.6m3，蓄水量约为0.12m3/槽，发黑槽液不更换只需定期添加药剂，每天需补充新鲜水约0.02m3/槽。

③水洗：项目锌合金发黑后需对工件进行清洗，采用浸泡式清洗。水洗池尺寸为0.5×0.5×0.6m3，蓄水量约为0.12m3/槽，清洗池中的清洗水平均每天更换一次，单槽排水量为0.12m3/d。

④晾干：水洗后的工件需将其表面附带的水分进行晾干，晾干后即为成品。

#### 4.2.5.2主要产污环节

表4.2-5 项目主要产污环节一览表

| 污染因素 | 污染源名称 | 产污环节 |  | 污染因子 | 拟采取的治理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 清洗废水 | 除油、酸洗、活化、中和、磷化、碱蚀、氧化、染色、发黑、封闭后水洗工序 |  | pH、COD、SS、NH3-N、磷酸盐、石油类、总锌、总镍、总铝、色度 | 经自建污水处理设施处理后通过市政污水管网纳入清流县污水处理厂 |
|  |  | 槽体清洗 |  |  |  |
|  | 生活污水 | 职工生活 |  | pH、COD、SS、BOD5、NH3-N | 化粪池处理后通过市政污水管网纳入清流县污水处理厂 |
| 废气 | 电泳酸洗、发黑酸洗、发黑活化、铝阳极氧化三酸化抛及氧化 |  |  | 盐酸雾、硫酸雾、磷酸雾 | 收集后统一经“酸碱，除雾除臭净化系统”净化处理，最终通过1根15米排气筒排放 |
|  | 发黑 |  |  | 氨气 |  |
|  | 电泳烘干废气 |  |  | 非甲烷总烃 | 抽气系统收集后经“漩涡喷淋+除雾器+光氧除臭”处理，最终通过1根15米排气筒排放 |
|  | 食堂油烟 |  |  | 油烟 | 外排式油烟机，依托原有 |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 生产 | Leq（A） | 减震垫、定期检修等 |
| 固废 | 普通废包装 |  | 生产 | 普通包装物 | 外售给废品回收公司回收 |
|  | 浮油 |  | 除油 | 油污 | 分类收集后委托具有危险废物处理资质的单位收集处置 |
|  | 沉渣 |  | 酸洗、中和、发黑、氧化、碱蚀 | 酸洗沉渣、中和沉渣、发黑沉渣 |  |
|  | 污水处理系统污泥 |  | 污水处理 | 污泥 |  |
|  | 废超滤芯材 |  | 超滤装置 | 滤芯 |  |
|  | 化学品废包装物 |  | 生产 | 化学品废包装物 | 集中收集后由供应商回收 |
|  | 生活垃圾 |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 |
| 注：本项目生产不涉及铅、镉、铬、砷、汞及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中所列的物质。 |  |  |  |  |  |

4.3主要污染源分析

4.3.1施工期污染源分析

#### 4.3.1.1废水

项目无施工生产废水产生，且项目不设施工营地，施工人员均为项目地附近居民，施工期生活污水依托现有厂区内化粪池处理，处理后通过市政污水管网汇入清流县污水处理厂统一处理。

#### 4.3.1.2废气

施工期大气污染物主要来源于运输扬尘、施工车辆燃油燃烧时排放的SO2、NO2、CO、烃类等污染物。

（1）施工扬尘

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在运输阶段，厂区内地面已采取水泥硬化，运输扬尘排放量不大。

（2）施工机械、运输车辆排放的废气

在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NO2、CO、THC等污染物，一般情况下，各种污染物的排放量不大。

#### 4.3.1.3噪声

施工期主要为手工作业，噪声主要来自建筑拆除及机械拆卸过程。施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。

#### 4.3.1.4固废

施工期产生的固体废物主要是旧设备及配套环保设施、生活垃圾。

（1）旧设备及配套环保设施

项目旧设备及配套环保设施计划出售给相关企业继续使用。

（2）生活垃圾

生活垃圾依托厂内原有垃圾桶，集中收集后委托当地环卫部门统一清运处理。

4.3.2运营期污染源分析

#### 4.3.2.1废水

项目生产废水经自建污水处理设施处理后，与经厂区化粪池预处理达标的生活污水分别通过市政污水管网，纳入清流县污水处理厂集中处理。项目生产废水不涉及铅、镉、铬、砷、汞及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中所列的物质。

（1）生活废水

改建项目新增职工12人，其中4人住厂，根据GB50013-2006《室外给水设计规范》，生活用水量住厂取120L/（人·d），不住厂取40L/（人·d），年工作日312天，则项目生活用水量为249.6t/a，排放系数取0.8，则生活废水产生量为199.68t/a。项目生活污水经化粪池预处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》中表4三级标准（氨氮参照GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1 B 等级标准）后通过市政污水管网汇入清流县污水处理厂统一处理，污水处理厂尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准。

项目水平衡图见图4.3-1。

表4.3-1 项目生活污水产生情况一览表

| 项目 源强 |  | CODcr |  | BOD5 |  | SS |  | NH3-N |  | 污水量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 mg/L | 总量 t/a | 浓度 mg/L | 总量 t/a | 浓度 mg/L | 总量 t/a | 浓度 mg/L | 总量 t/a |  |
| 生活污水 | 排放源强 | 60 | 0.0120 | 20 | 0.0040 | 20 | 0.0040 | 8 | 0.0016 | 199.68 |

（2）生产废水

①水洗废水

根据工艺分析，项目水洗废水每天更换一次，电泳共设置8个水洗槽，单槽一次排水量为0.12m3；铝阳极氧化共设置15个水洗槽，单槽一次排水量为0.3m3；普通发黑工设置6个水洗槽，单槽一次排水量为0.6m3；锌发黑共设置7个水洗槽（其中与电泳共用个4水洗槽），单槽一次排水量为0.12m3。则项目水洗废水产生量约为9.42m3/d（2939.04m3/a）。

②槽体清洗废水

根据工艺分析，项目工件表面处理过程中除油槽、酸洗槽、活化槽、磷化槽、电泳槽、碱槽、中和槽、氧化槽、染色槽、封闭槽及发黑槽等槽液只需要补充水，定期打捞浮油、清理沉渣等，槽体1年清洗一次，清洗时将槽液导入备用槽中暂存，将槽体清洗干净后将槽液倒回原槽。槽体清洗用水约0.1m3/槽（共24个槽体），则槽体清洗废水产生量为2.4m3/a。每个月需人工打捞浮油/沉渣2次，每月浮油产生量为3.0kg、沉渣产生量约为17.0kg。

③补充用水

根据工艺分析，项目每个槽体每日预计需补充0.02m3的新鲜水，项目生产运行时进行新鲜水补充的槽体共计60个，则项目预计需补充1.2m3/d（374.4m3/a）。

表4.3-2 项目清洗废水产生情况一览表

| 项目 源强 |  | 产生源强 | 经自建污水处理设施处理后源强 | 经污水处理厂处理后排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水量t/a |  | 2941.44 |  |  |
| CODcr | 浓度mg/L | 600 | 500 | 60 |
|  | 总量t/a | 1.7649 | 1.4707 | 0.1765 |
| SS | 浓度mg/L | 60 | 40 | 20 |
|  | 总量t/a | 0.1765 | 0.1177 | 0.0588 |
| NH3-N | 浓度mg/L | 50 | 45 | 8 |
|  | 总量t/a | 0.1471 | 0.1324 | 0.0235 |
| 石油类 | 浓度mg/L | 10 | 8 | 3 |
|  | 总量t/a | 0.0294 | 0.0235 | 0.0088 |
| 磷酸盐 | 浓度mg/L | 2 | 1.5 | 1 |
|  | 总量t/a | 0.0059 | 0.0044 | 0.0029 |
| 总锌 | 浓度mg/L | 3 | 1.5 | 1 |
|  | 总量t/a | 0.0088 | 0.0044 | 0.0029 |
| 总镍 | 浓度mg/L | 0.8 | 0.5 | 0.05 |
|  | 总量t/a | 0.0024 | 0.0015 | 0.0001 |
| 总铝 | 浓度mg/L | 2.5 | 3 | / |
|  | 总量t/a | 0.0074 | 0.0088 | / |

项目水平衡图如下：

图4.3-1 项目水平衡图（单位：m3/a）

#### 4.3.2.2废气

本项目生产过程产生的废气主要为电泳产生的有机废气、盐酸雾，阳极氧化产生的磷酸雾、硫酸雾及发黑产生的盐酸雾、硫酸雾、氨气。项目共设置两根排气筒，电泳产生的有机废气设置独立的排气筒，其余废气经集中收集处理后由另一个排气筒排放。

（1）有机废气

项目为阴极电泳涂料，该电泳涂料属水溶性涂料，呈水溶胶状，电泳槽液主要成分如下：

表4.3-3 环氧树脂漆成分一览表

| 名称 | 主要成分 | 含量（%） |
| --- | --- | --- |
| 环氧树脂漆 | 环氧树脂类 | 25-35 |
|  | 固化剂类 | 21-22 |
|  | 改性树脂类 | 9-10 |
|  | 去离子水 | 34-35 |
|  | 醇醚类溶剂 | 4-6 |
|  | 颜填料 | 5-6 |

电泳工序在常温下进行，醇醚类溶剂沸点高，槽液纯水中少量有机溶剂几乎不挥发。但经电泳涂装之后的工件经喷淋水洗后进入烤箱进行漆膜固化，固化温度约为120℃，工件附着的有机溶剂将挥发，以非甲烷总烃计。

电泳工序工件附着的有机溶剂有限，经喷淋水洗后，最终带入烤箱。最终挥发量以最不利的情况有机溶剂全部挥发计，则电泳烘干产生的非甲烷总烃为0.12t/a。

建设单位拟对电泳烘干产生的有机废气采用抽风机集中收集后经“漩涡喷淋+除雾器+光氧除臭”装置处理后，最终通过一根15m排气筒排放。烤箱集气收集效率约为80%，“漩涡喷淋+除雾器+光氧除臭”装置处理效率约为70%（以70%计），处理风量为15000m3/h。经“漩涡喷淋+除雾器+光氧除臭”装置处理后的非甲烷总烃排放情况见下表：

表4.3-4 项目有机废气产排情况一览表

| 有组织 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 产生情况 |  | 排放情况 |  |  |  |
|  | 产生速率 | 产生量 | 风量 | 排放浓度 | 排放速率 | 排放量 |
|  | kg/h | t/a | m3/h | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 非甲烷总烃 | 0.0385 | 0.096 | 15000 | 0.7692 | 0.0115 | 0.0288 |
| 无组织 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物 | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度（m） | 年排放时数（h） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| 非甲烷总烃 | 24.2 | 18.4 | 5 | 2496 | 0.0096 | 0.024 |

（2）酸雾

项目电泳酸洗、发黑酸洗工艺使用盐酸，会产生盐酸雾；发黑活化工序、铝阳极氧化生产中的三酸化抛及氧化工艺均使用硫酸，会产生硫酸雾；铝阳极氧化生产中的三酸化抛工序使用磷酸，会产生磷酸雾。建议在电泳酸洗槽、发黑酸洗槽、发黑活化槽、铝阳极氧化三酸槽及氧化槽内添加抑雾剂，通过添加抑雾剂可使废气排放量减少约95%，同时在槽边设置集气及抽风装置，将酸雾集中收集后通入“酸碱，除雾除臭净化系统”净化处理，最终经15m排气筒排放。

①酸雾产生情况

酸雾产生量根据《环境统计手册》中的公式计算：

Gz=M(0.000352+0.000786V)⋅P⋅F

式中：

Gz—液体的蒸发量（kg/h）；

M—液体的分子量（盐酸36.5、磷酸98、硫酸98.1、硝酸63）；

V—蒸发液体表面上的空气流速（m/s），一般可取0.2~0.5m/s，盐酸取0.3m/s、磷酸取0.2m/s、硫酸取0.3m/s、硝酸取0.3m/s；

P—相对于液体温度下的空气中的蒸汽分压力（盐酸取值0.68mmHg、磷酸取值0.67mmHg、硫酸取值15.44mmHg、硝酸取值0.0mmHg）；

F—液体蒸发面的表面积（长×宽）。

表4.3-5 项目酸雾液体蒸发量核算一览表

| 项目 | 盐酸雾 | 磷酸雾 | 硫酸雾 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 36.5 | 98 | 98 | 63 |
| V（m/s） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| P（mmHg） | 0.68 | 0.67 | 15.44 | 0.0 |
| F（m2） | 0.25、0.8 | 0.25 | 0.25、0.7、0.8 | 0.7、0.36 |
| Gz（kg/h） | 0.004、0.012 | 0.008 | 0.223、0.623、0.712 | 0、0 |

经计算，项目盐酸雾产生速率为0.016kg/h，磷酸雾产生速率为0.008kg/h，硫酸雾产生速率为1.558kg/h，氮氧化物产生速率为0kg/h。项目日工作8小时，年工作312天，则项目盐酸雾产生量0.04t/a，磷酸雾产生量0.02t/a，硫酸雾产生量3.89t/a，且氮氧化物产生量极少。项目添加抑雾剂后盐酸雾产生量0.002t/a，磷酸雾产生量0.001t/a，硫酸雾产生量0.195t/a。

②净化后酸雾排放情况

项目酸雾经收集后，进入“酸碱，除雾除臭净化系统”进行处理，再通过一根15m排气筒排放，处理风量为20000m3/h。集气及抽风装置的集气收集效率约为90%，碱液吸收效率大于90%（以90%计），则经碱液吸收后的酸雾排放情况见下表：

表4.3-6 项目酸雾有组织产排情况一览表

| 污染物 | 产生情况 |  | 排放情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生速率 | 产生量 | 风量 | 排放浓度 | 排放速率 | 排放量 |
|  | kg/h | t/a | m3/h | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 盐酸雾 | 0.00072 | 0.0018 | 20000 | 0.0036 | 0.000072 | 0.00018 |
| 磷酸雾 | 0.00036 | 0.0009 |  | 0.0018 | 0.000036 | 0.00009 |
| 硫酸雾 | 0.07031 | 0.1755 |  | 0.3516 | 0.007031 | 0.01755 |

表4.3-7 项目酸雾无组织产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度（m） | 年排放时数（h） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 盐酸雾 | 24.2 | 18.4 | 5 | 2496 | 0.00008 | 0.0002 |
|  | 磷酸雾 |  |  |  |  | 0.00004 | 0.0001 |
|  | 硫酸雾 |  |  |  |  | 0.00781 | 0.0195 |

（3）氨气

项目普通发黑工序会产生氨气，氨气主要是由发黑过程中化学反应产生的，根据工艺流程发黑反应方程式可知，发黑原料NaNO2经化学反应后所有的“N”都转为生产“NH3”的“N”，发黑过程中NaNO2参与反应量按最大量计，即年消耗1.4t，则项目发黑反应年产生NH3为0.343t/a。发黑水槽温度较高，水体对氨气的溶解量极少，假设反应产生氨气全部挥发，则项目添加抑雾剂后，氨气产生量为0.0172t/a。项目发黑槽上方设置集气装置，氨气收集至“酸碱，除雾除臭净化系统”浄化处理后，最终经一根15m排气筒高空排放。集气及抽风装置的集气收集效率约为90%，碱液吸收效率约为90%（以90%计）。项目日工作8小时，年工作312天，则经“酸碱，除雾除臭净化系统”浄化后氨气排放情况见下表：

表4.3-8 项目氨气产排情况一览表

| 有组织 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 产生情况 |  | 排放情况 |  |  |  |
|  | 产生速率 | 产生量 | 风量 | 排放浓度 | 排放速率 | 排放量 |
|  | kg/h | t/a | m3/h | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 氨气 | 0.0062 | 0.0155 | 20000 | 0.031 | 0.00062 | 0.0015 |
| 无组织 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物 | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度（m） | 年排放时数（h） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| 氨气 | 24.2 | 18.4 | 5 | 2496 | 0.00069 | 0.0017 |

（4）油烟废气

项目食堂在烹饪过程中会产生少量的油烟废气，餐饮油烟气可按食用耗油量计算，一般食用油消耗系数为3kg/100人·天。则项目用油量约为0.48kg/d（早餐不耗油，中午按12人计，晚餐按4人计），合0.15t/a。烹任过程中食油的挥发量按3％计算，则食堂中日产生油烟0.0144kg，其年产生量为0.0045t/a。餐饮油烟执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》标准要求，项目原有食堂设置了油烟净化装置（处理效率可达75%），经竖井烟道引至顶楼高空排放。

#### 4.3.2.3噪声

项目运营期噪声来源主要是其他配套设备，类比同类型企业确定项目主要设备噪声源强见表4.3-9。

表4.3-9 项目设备噪声源强一览表          单位：dB（A）

| 序号 | 噪声源 | 噪声源强 | 序号 | 噪声源 | 噪声源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “漩涡喷淋+除雾器+光氧除臭”装置 | 75~80 | 8 | 龙门行车 | 70~75 |
| 2 | 酸碱，除雾除臭净化处理系统 | 75~80 | 9 | 烤箱 | 65~70 |
| 3 | 过滤机 | 70~75 | 10 | 滚磨机 | 70~75 |
| 4 | 冷冻机 | 70~75 | 11 | 甩干机 | 70~75 |
| 5 | 超滤机 | 70~75 | 12 | 震磨机 | 75~80 |
| 6 | 空气搅拌系统 | 75~80 | 13 | 高频整流器 | 75~80 |
| 7 | 电蒸气发生器 | 70~75 |  |  |  |

#### 4.3.2.4固废

项目运营期固体废物主要为生产固废及生活垃圾。

（1）生产固废

本项目产生的生产固废主要包括普通废包装、化学品废包装、浮油、沉渣、废水处理污泥及超滤设备过滤芯材。

①普通废包装

项目包装过程会产生包装废弃物，主要有包装纸箱、塑料袋、泡沫垫等，年产生量约为0.1t/a，经集中收集后外售给废品回收公司回收。

②危险固废

a、浮油、沉渣、超滤设备过滤芯材

经工艺分析，项目浮油产生量为36kg/a，沉渣产生量为204kgt/a。根据业主提供资料，超滤设备过滤芯材设计一年更换一次，产生量约为0.2t。

b、废水处理污泥

项目清洗废水量约2942t/a。废水中SS的产生浓度为60mg/L，经处理后废水中SS的浓度约为40mg/L。

污泥量计算公式：

W=Q⋅(C1−C2)⋅10−3

其中：

W—污泥量，kg/d；

Q—废水量，m3/d；

C1—处理前废水悬浮物浓度，mg/L；

C2—处理后废水悬浮物浓度，mg/L。

根据上式计算，项目污泥产生量约为58.8t/a。

c、化学品废包装

项目化学品废包装主要为氢氧化钠、磷酸、硫酸、油漆等原辅料的包装物属于含有沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险废物代码为900-041-49，产生量约为0.4t/a。

根据《国家危险废物名录》（2016年），项目浮油、沉渣、废水处理污泥及超滤设备过滤芯材均属于危险废物，可暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置。

根据GB34330-2017《固体废物鉴别标准 通则》“6不作为固体废物管理的物质中6.1以下物质不作为固体废物管理：a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质不作为固体废物管理”可知，项目化学品废包装可由供应商回收利用，不作为固体废物管理，化学品废包装物暂存于危废暂存间，暂存区参照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年的修订单相关要求。

表4.3-10 危险废物产生及排放情况一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生周期 | 生产工序 | 形态 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮油 | HW08 | 900-249-08 | 0.036 | 2次/月 | 除油 | 液态 | 集中收集后委托有资质的单位处置 |
| 2 | 沉渣 | HW17 | 336-064-17 | 0.204 | 2次/月 | 生产 | 固态 |  |
| 3 | 污泥 | HW17 | 336-064-17 | 58.8 | 2次/月 | 废水处理 | 半固态 |  |
| 4 | 废超滤芯材 | HW49 | 900-041-49 | 0.2 | 1年 | 超滤 | 固态 |  |

（2）生活垃圾

生活垃圾：按G=K·N计算

式中：G—生活垃圾产量（kg/d）；

K—人均排放系数（kg/人·d）；

N—人口数（人）。

依据我国生活污染物排放系数，每人每天生活垃圾产生量取K=0.8kg/人·d，，该项目新增职工人数12人，工作天数312d/a，则项目生活垃圾产生量约3t/a。本项目生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门统一清运处理。

表4.3-11 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表    单位：t/a

| 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 废物代码 | 产生量 |  |  |  |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 工艺 | 处置量 |  |
| / | 普通废包装 | 一般工业固废 | / | 物料衡算法 | 0.1 | 固态 | / | / | 专人回收 | 0.1 | / |
| 除油 | 浮油 | 危险废物 | HW08 900-249-08 |  | 0.036 | 固态 | / | / | 有资质的单位回收 | 0.036 | / |
| 生产 | 沉渣 |  | HW17 336-064-17 |  | 0.204 | 固态 | / | / |  | 0.204 | / |
| 废水处理装置 | 污泥 |  | HW17 336-064-17 |  | 58.8 | 半固态 | / | / |  | 58.8 | 有资质的单位 |
| 超滤装置 | 超滤芯材 |  | HW49 900-041-49 |  | 0.2 | 固态 | 滤芯 | / |  | 0.2 |  |
| / | 化学品废包装物 |  | HW49 900-041-49 |  | 0.4 | 固态 | / | / | 由供应商回收 | 0.4 | 供应商 |
| / | 生活垃圾 | / | / |  | 3 | 固态、半固态 | / | / | 环卫部门清运处置 | 3 | 市政环卫 |

4.3.3改建项目主要污染物汇总

改建项目主要污染物产排情况汇总见表4.3-12。

表4.3-12 改建项目污染源排放量汇总一览表         单位：t/a

| 类别 | 项目 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 199.68 | / | 199.68 | 生活污水经厂内化粪池处理后排入市政污水管网 |
|  |  | COD | / |  | 0.012 |  |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.004 |  |
|  |  | SS |  |  | 0.004 |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.0016 |  |
|  | 生产废水 | 废水量 | 2941.44 | / | 2941.44 | 经自建污水处理设施处理后排入市政污水管网 |
|  |  | COD | 1.7649 | 1.5884 | 0.1765 |  |
|  |  | SS | 0.1765 | 0.1177 | 0.0588 |  |
|  |  | NH3-N | 0.1471 | 0.1236 | 0.0235 |  |
|  |  | 石油类 | 0.0294 | 0.0206 | 0.0088 |  |
|  |  | 磷酸盐 | 0.0059 | 0.003 | 0.0029 |  |
|  |  | 总锌 | 0.0088 | 0.0059 | 0.0029 |  |
|  |  | 总镍 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0001 |  |
|  |  | 总铝 | 0.0074 | / | / |  |
| 废气 | 有组织 | 盐酸雾 | 0.0018 | 0.00162 | 0.00018 | 酸碱，除雾除臭净化系统+15米排气筒 |
|  |  | 磷酸雾 | 0.0009 | 0.00081 | 0.00009 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 0.1755 | 0.15795 | 0.01755 |  |
|  |  | 氨气 | 0.0155 | 0.01395 | 0.00155 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.096 | 0.0672 | 0.0288 | 漩涡喷淋+除雾器+光氧除臭+15米排气筒 |
|  |  | 油烟 | 0.0045 | 0.0035 | 0.001 | 外排式油烟机 |
|  | 无组织 | 盐酸雾 | 0.0002 | / | 0.0002 | / |
|  |  | 磷酸雾 | 0.0001 |  | 0.0001 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 0.0195 |  | 0.0195 |  |
|  |  | 氨气 | 0.00172 |  | 0.00172 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.024 |  | 0.024 |  |
| 噪声 | 等效A声级 |  | / | / | / | 隔声、减振等降噪措施 |
| 固废 | 普通废包装 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 外售给废品回收公司 |
|  | 浮油 |  | 0.036 | 0.036 | 0 | 委托有资质单位处置专人回收 |
|  | 沉渣 |  | 0.204 | 0.204 | 0 |  |
|  | 污水处理系统污泥 |  | 58.8 | 58.8 | 0 |  |
|  | 废超滤芯材 |  | 0.2 | 0.2 | 0 |  |
|  | 化学品废包装 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 供应商回收 |
|  | 生活垃圾 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 环卫部门清运处置 |

4.4改建前后三本账分析

表4.4-1 改建前后“三本账”                               单位：t/a

| 类别 | 污染物 |  | 现有工程排放量 | 改建部分排放量 | “以新带老”削减量 | 改建后排放总量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 2947.84 | 199.68 | 2947.84 | 199.68 | +199.68 |
|  |  | COD | 0.176 | 0.012 | 0.176 | 0.012 | +0.012 |
|  |  | BOD5 | 0.059 | 0.004 | 0.059 | 0.004 | +0.004 |
|  |  | SS | 0.059 | 0.004 | 0.059 | 0.004 | +0.004 |
|  |  | NH3-N | 0.0236 | 0.0016 | 0.0236 | 0.0016 | +0.0016 |
|  | 生产废水 | 废水量 | 160 | 2941.44 | 160 | 2941.44 | +2781.44 |
|  |  | COD | 0.00453 | 0.1765 | 0.00453 | 0.1765 | +0.17197 |
|  |  | SS | / | 0.0588 | / | 0.0588 | / |
|  |  | NH3-N | 0.00134 | 0.0235 | 0.00134 | 0.0235 | +0.02216 |
|  |  | 石油类 | 0.00006 | 0.0088 | 0.00006 | 0.0088 | +0.00874 |
|  |  | 磷酸盐 | / | 0.0029 | / | 0.0029 | +0.0029 |
|  |  | 总锌 | / | 0.0029 | / | 0.0029 | +0.0029 |
|  |  | 总镍 | / | 0.0001 | / | 0.0001 | +0.0001 |
|  |  | 总铝 | / | / | / | / | / |
| 废气 | 酸雾废气 | 盐酸雾 | / | 0.00018 | / | 0.00018 | +0.00018 |
|  |  | 磷酸雾 |  | 0.00009 |  | 0.00009 | +0.00009 |
|  |  | 硫酸雾 |  | 0.01755 |  | 0.01755 | +0.01755 |
|  | 发黑废气 | 氨气 | / | 0.0015 | / | 0.0015 | +0.0015 |
|  | 有机废气 | 非甲烷总烃 | 0.525 | 0.0288 | 0.525 | 0.0288 | -0.4962 |
|  | 喷砂废气 | 喷砂粉尘 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | -0.003 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 0.015 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | -0.0014 |
| 固废* | 一般工业固废 | 普通废包装 | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  |  | 喷砂粉末 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | -0.28 |
|  | 危险废物 | 浮油 | / | 0.036 | / | 0.036 | +0.036 |
|  |  | 沉渣 | / | 0.204 | / | 0.204 | +0.204 |
|  |  | 污水处理系统污泥 | 3.2 | 58.8 | 3.2 | 58.8 | +55.6 |
|  |  | 废超滤芯材 | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  |  | 化学品废包装 | / | 0.4 | / | 0.4 | +0.4 |
|  | 生活垃圾 |  | 36.96 | 3 | 36.96 | 3 | -33.96 |
| 备注：*固废为产生量 |  |  |  |  |  |  |  |

4.5项目合理性分析

4.5.1产业政策符合性分析

项目属于民用枪支制造和配售项目生产企业持有中华人民共和国国务院公安部颁发的民用枪支（弹药）制造许可证。项目采用的主要设备、生产工艺以及主要产品等，均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制及淘汰类产业，同时项目经清流县发展和改革局同意登记备案（见附件4），符合清流县发展要求。因此，本项目符合国家的产业政策和环保政策。但由于产品的特殊性，企业应严格按照《中华人民共和国枪支管理法》中的相关规定进行生产和出口销售。

4.5.2选址合理性分析

项目为气枪配件表面处理技术改造项目，不增加占地面积和建筑面积，根据项目土地证（附件5），可知，项目所在地类（用途）为工业，可以作为汽枪制造生产用地。

项目位于三明市清流县龙津镇十里铺88号，所处区域符合清流县的总体规划的要求；距三明市123km，境内交通便利，是清流县政治、经济、文化和交通中心；项目所在区域的地表水质量、环境空气和环境噪声质量良好，尚具备一定的环境容量；经综合分析项目为轻污染企业，采取环评建议措施之后对周边环境不会产生太大影响。由以上分析可知，项目的选址基本合理的。

4.5.3平面布置合理性分析

项目位于三明市清流县龙津镇十里铺88号，根据厂区总平面布置图（见附图5），对厂区布局合理性分析如下：

（1）厂区总平面布置遵循国家有关规范要求。

（2）厂区总平面布置功能分区明确。全厂设一个主要出入口，一个次出入口，均设置在北侧临204道路，有利于厂区的交通运输，有利于厂区安全。

（3）项目生产厂房均集中位于厂区北部，厂区东部为厂区配套综合楼和宿舍楼，南部为厂区配套篮球场和高管公寓楼，各建筑物间留有足够的消防间距、交通空间及绿化厂区内功能区划分明确，布局简明合理。综上分析，本项目平面布局基本合理。

4.5.4“三线一单”控制要求的符合性分析

本项目与“三线一单”文件符合性分析具体见下表：

表4.5-1 项目与“三线一单”文件相符性分析

| “通知”文号 | 类别 | 项目与“三线一单”相符性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环评[2016]95号） | 生态保护红线 | 项目位于福建省三明市清流县龙津镇十里铺，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内。项目选址符合生态保护红线要求。 | 符合 |
|  | 环境质量底线 | 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；地表水环境目标为GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；声环境质量目标为GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 | 符合 |
|  | 资源利用上线 | 项目用水、用电为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 | 符合 |
|  | 环境准入负面清单 | 项目符合国家产业政策，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类的项目，属于允许类项目。 | 符合 |

5环境影响分析

5.1施工期环境影响分析

5.1.1水环境影响分析

项目无施工生产废水产生，且项目不设施工营地，施工人员均为项目地附近居民，施工期生活污水依托现有厂区内化粪池处理，处理后通过市政污水管网汇入清流县污水处理厂统一处理，对周边水域影响很小。

5.1.2大气环境影响分析

施工期大气污染物主要来源于运输扬尘、施工车辆燃油燃烧时排放的SO2、NO2、CO、烃类等污染物。

（1）施工扬尘

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在运输阶段，厂区内地面已采取水泥硬化，运输扬尘排放量不大。

（2）施工机械、运输车辆排放的废气

厂区内机械、运输车辆一般都以柴油为燃料，单一设备燃油量较小，一般情况下，废气污染影响范围仅局限于厂区内，不影响界外区域。

5.1.3声环境影响分析

施工期主要为手工作业，噪声主要来自建筑拆除及机械拆卸过程。施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。为确保施工边界噪声达标，避免集中工作，定期对设备进行维护和检修，保证设备运行良好采用低噪声设备。合理安排施工时间，加强施工期环境监理，做到文明施工，清洁施工。

5.1.4固体废物环境影响分析

施工期产生的固体废物主要是旧设备及配套环保设施、生活垃圾。

（1）旧设备及配套环保设施

项目旧设备及配套环保设施计划出售给相关企业继续使用。

（2）生活垃圾

生活垃圾依托厂内原有垃圾桶，集中收集后委托当地环卫部门统一清运处理。

综上所述，只要项目严格按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的规定，以“减量化，资源化，无害化”为基本原则，加强管理，本项目的施工期固体废物不会对周围环境产生不利影响。

5.2运营期环境影响分析

5.2.1水环境影响分析

项目生产废水经自建污水处理设施处理后，与经厂区化粪池预处理达标的生活污水分别通过市政污水管网，纳入清流县污水处理厂集中处理。项目生产废水不涉及铅、镉、铬、砷、汞及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中所列的物质。项目运营期生活污水产生量为199.68t/a，生产废水产生量为2941.44t/a。厂内废水经处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》中表4三级标准（其中氨氮参照GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1 B 等级标准；总镍、总铝等参照执行GB21900-2008《电镀污染物排放标准》规定的监控位置执行相应的排放限值）后通过市政污水管网汇入请流县污水处理厂统一处理，污水处理厂尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准，对周边水域影响很小。

5.2.2大气环境影响分析

（1）主要环保措施

项目氨气、酸雾废气分别收集后统一经“酸碱，除雾除臭净化系统”净化处理，最终通过1根15米排气筒排放；电泳烘干废气经抽气系统收集后由“漩涡喷淋+除雾器+光氧除臭”处理，最终通过1根15米排气筒排放。

（2）项目废气排放对周围空气环境及周边敏感目标影响分析

为了预测项目运营过程中对区域环境空气的影响程度，本评价根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》推荐的估算模式（AERSCREEN），估算项目在采取相应废气污染防治措施及环保措施失效情况下，废气排放对周边大气环境污染物浓度的贡献值。估算模式参数的选取见表5.2-1和表5.2-2，其中评价因子源强为理论计算值。

表5.2-1 点源估算模式参数取值一览表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度 （m） | 排气筒高度 （m） | 排气筒出口内径 （m） | 排气筒风量 （m3/h） | 烟气温度 （℃） | 年排放小时数 （h） | 排放工况 | 污染物排放速率 （kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 盐酸雾 | 硫酸雾 | 氨气 | 非甲烷总烃 |
| 1 | 1#（酸雾、氨） | 116.798471 | 26.156396 | 0 | 15 | 0.8 | 20000 | 25 | 2496 | 正常 | 0.000072 | 0.00703 | 0.00062 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非正常 | 0.00072 | 0.07031 | 0.0062 | / |
| 2 | 2#（非甲烷总烃） | 116.798522 | 26.156314 | 0 | 15 | 0.8 | 15000 | 25 | 2496 | 正常 | / | / | / | 0.0115 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非正常 | / | / | / | 0.0385 |

表5.2-2 无组织排放矩形面源估算模式参数取值一览表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/经纬度 |  | 面源海拔高度（m） | 面源长度 （m） | 面源宽度 （m） | 与正北向夹角（°） | 面源有效排放高度 （m） | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物排放速率 （kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 盐酸雾 | 硫酸雾 | 氨气 | 非甲烷总烃 |
| 1 | 车间 | 116.798471 | 26.156396 | 0 | 24.2 | 18.4 | 90 | 5 | 2496 | 正常 | 0.00008 | 0.00781 | 0.00069 | 0.0096 |

表5.2-3 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 （mg/m3） | 核算排放速率 （kg/h） | 核算年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 盐酸 | 0.0036 | 0.000072 | 0.00018 |
|  |  | 硫酸 | 0.351 | 0.00703 | 0.01755 |
|  |  | 氨气 | 0.031 | 0.00062 | 0.0015 |
| 2 | DA002 | 非甲烷总烃 | 0.7692 | 0.0115 | 0.0288 |
| 主要排放口合计 |  | 盐酸 |  |  | 0.00018 |
|  |  | 硫酸 |  |  | 0.01755 |
|  |  | 氨气 |  |  | 0.0015 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.0288 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 盐酸 |  |  | 0.00018 |
|  |  | 硫酸 |  |  | 0.01755 |
|  |  | 氨气 |  |  | 0.0015 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.0288 |

表5.2-4 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 |  | 浓度限值* （mg/m3） |  |
| 1 | / | 生产 | 盐酸 | / | 参照执行GB21900-2008《电镀污染物排放标准》 |  | 30 | 0.0002 |
| 2 |  |  | 硫酸 |  |  |  | 30 | 0.0195 |
| 5 |  |  | 氨气 |  | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1和表2相关标准 |  | 1.5 | 0.0017 |
| 5 |  |  | 非甲烷总烃 |  | DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》中的相关标准限值 |  | 2.0 | 0.024 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 盐酸 |  | 0.0002 |  |  |
|  |  |  |  | 硫酸 |  | 0.0195 |  |  |
|  |  |  |  | 氨气 |  | 0.0017 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.024 |  |  |
| *：为企业边界监控点的浓度限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）估算软件

评价采用HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则－大气环境》推荐的估算模式进行预测评价，估算软件为AERSCREEN。

表5.2-5 估算模式参数选取一览表

| 参数 |  | 取值 | 取值来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 | 3km范围内一半以上属于城市规划区 |
|  | 人口数（城市选项时） | 1000000人 | 规划人口数 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.4 |  |
| 最低环境温度/℃ |  | -8.9 |  |
| 土地利用类型 |  | 城市 |  |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |  |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 √否 | 报告书考虑地形 |
|  | 地形数据分辨率/m | / | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 √否 | 污染源附近3km范围内没有大型水体 |
|  | 岸线距离/km | / | / |
|  | 岸线方向/° | / | / |

（4）估算结果

本项目废气估算结果见表5.2-6～表5.2-10。

根据估算结果，本项目废气正常排放时，1#排气筒（盐酸雾、硫酸雾、氨气）的下风向最大落地浓度的占标率分别为0.09%、0.14%、0.02%，2#排气筒（非甲烷总烃）的下风向最大落地浓度的占标率分别为0.06%，远低于本评价提出的环境质量控制标准。废气无组织排放，盐酸雾、硫酸雾、氨气、非甲烷总烃最大落地浓度的占标率分别为0.52%、8.51%、1.13%、2.61%，即项目无组织废气可达标排放，故本项目废气正常排放对周边大气环境影响不大。

项目废气非正常排放时，有组织排放废气各项污染物中最大占标率为1.24%，项目废气排放对评价区域的污染物浓度增量贡献值很大，因此，项目废气排放需避免废气的非正常排放。

表5.2-6 主要废气污染物估算结果一览表

| 类别 | 污染源 |  | 正常 |  | 非正常 |  | 下风向距离 | D10%最远距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预测质量浓度 | 占标率 | 预测质量浓度 | 占标率 |  |  |
|  |  |  | mg/m3 | % | mg/m3 | % | m | m |
| 点源 | 1#排气筒 | 盐酸 | 0.00004430 | 0.09 | 0.00004430 | 0.09 | 56 | 未出现 |
|  |  | 硫酸 | 0.00043300 | 0.14 | 0.00433000 | 1.44 | 56 | 未出现 |
|  |  | 氨气 | 0.00000279 | 0.02 | 0.00038200 | 0.19 | 56 | 未出现 |
|  | 2#排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.00070800 | 0.06 | 0.00237000 | 0.20 | 56 | 未出现 |
| 面源 | 生产 | 盐酸 | 0.00026100 | 0.52 | / | / | 14 | 未出现 |
|  |  | 硫酸 | 0.02550000 | 8.51 | / | / | 14 | 未出现 |
|  |  | 氨气 | 0.00226000 | 1.13 | / | / | 14 | 未出现 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.03140000 | 2.61 | / | / | 14 | 未出现 |
| 点源最大值 |  |  | 0.00043300 | 0.14 | / | / | / | 未出现 |

（5）环境防护距离分析

①大气环境防护距离

本项目的无组织排放的废气主要为电泳产生的有机废气、盐酸雾，阳极氧化产生的硫酸雾及发黑产生的盐酸雾、硫酸雾、氨气，本环评将根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》推荐模式中的大气环境防护距离模式中推荐的方法，综合考虑项目与周边环境敏感点之间应设置的防护距离。根据项目的平面布置以及建设单位提供的技术指标参数，废气无组织排放工序相关参数见表5.2-2。

表5.1-11 大气环境防护距离参数表

| 污染物 | 位置 | 面源有效高度（m） | 面源宽度 （m） | 面源长度 （m） | 污染物排放速率（kg/h） | 占标率 （%） | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | 车间 | 5 | 18.4 | 24.2 | 0.00008 | 0.52 | 无超标点 |
| 硫酸 |  |  |  |  | 0.00703 | 8.51 |  |
| 氨气 |  |  |  |  | 0.00069 | 1.13 |  |
| 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 0.0096 | 2.61 |  |

因此，本项目不用设置大气环境防护距离。

②卫生防护距离

本项目所属行业尚未制定卫生防护距离，其卫生防护距离按GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中规定的方法及当地的污染气象条件来确定。其计算公式如下：

QcCm=1ABLC+0.25r2LD

式中：

Cm——标准浓度限值，mg/Nm3。

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。

- B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表5.1-12查取。

表5.1-12 卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000L≤2000 |  |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 2～4 ＞4 | 400 700 530 | 400 470 350 | 400 350 260 |  | 400 700 530 | 400 470 350 | 400 350 260 | 80 380 290 | 80 250 190 | 80 190 140 |
| B | ＜2 ＞2 | 0.01 0.021 |  |  |  | 0.015 0.036 |  |  | 0.015 0.036 |  |  |
| C | ＜2 ＞2 | 1.85 1.85 |  |  |  | 1.79 1.77 |  |  | 1.79 1.77 |  |  |
| D | ＜2 ＞2 | 0.78 0.84 |  |  |  | 0.78 0.84 |  |  | 0.57 0.76 |  |  |

注：

1）工业企业大气污染源构成分为三类：

Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。

Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的允许浓度指标是按急性反应指标确定者。

Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

根据该项目所在地的气象特征（年平均风速为1.4m/s，大气污染源构成类别为Ⅱ类），各车间污染物计算结果见表。

表5.2-13 卫生防护距离计算参数及计算结果一览表

| 产污环节 | 污染物 | Qc（kg/h） | A | B | C | D | L（m） | 确定卫生防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 | 盐酸 | 0.00008 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.000 | 100m |
|  | 硫酸 | 0.00703 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.000 |  |
|  | 氨气 | 0.00069 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.153 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0064 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.451 |  |
| 注：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据以上参数计算，测算得到生产车间需设置100m卫生防护距离，卫生防护距离包络图见附图5。根据现场踏勘，与项目最近的敏感点为北侧约137m处公租房，公租房在项目100m卫生防护距离外，受到影响较小。

③环境防护距离确定

综合上述防护距离分析，本项目生产车间设置100m环境防护距离，防护距离内无居民住宅等环境敏感目标，防护距离内的建筑物主要为周边工业厂房，不属于环境敏感目标。因此，项目选址满足环境防护距离要求，对周边环境影响较小。

5.2.3声环境影响分析

（1）噪声源强

根据工程分析可知，本项目噪声源主要为各种机械设备运行时产生的机械噪声。本次项目所有生产设备进行预测，各设备噪声级值情况详见表4.3-9。

项目噪声主要来源于机器运行时产生的噪声，噪声源强为65~80dB（A）之间，噪声源强最大为80dB（A）。项目车间围墙开小窗且密闭，门经隔声处理，等效于B 类情况，ΔL 值取20dB（A）。车间隔声的插入损失值见下表：

表5.2-14 车间隔声的插入损失值            单位：dB（A）

| 条件 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| △L | 25 | 20 | 15 | 10 |
| 注：A：车间门窗密闭，且经隔声处理；B：车间围墙开小窗且密闭，门经隔声处理；C：车间围墙开小窗但不密闭，门未经隔声处理，但较密闭；D：车间围墙开大窗且不密闭，门不密闭。 |  |  |  |  |

（2） 预测模式

噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据本工程噪声源和环境特征，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失。本评价选用室内声源等效室外声源声功率级计算、点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下：

A.室内声源等效室外声源声功率级计算

①计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

Lp1=Lw+10lg（Q4πγ2+4R）

式中：

LPl—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

Lw—某个声源的倍频带声功率级；

r—室内某个声源与靠近围护结构处的距离；

R—房间常数；

Q—方向因子。

声源

室内

L1

L2

室外

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

LP1i（T）=10lgj=1N100.1LP1，j

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

LP2i（T）=LPli（T）−（TLi+6）

④将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声（S）处的等效声源的倍频带声功率级：

Lw=LP2（T）+10lgS

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

B.室内声源

预测模式：

LA（r）=LAW−20lg（r）−8−ΔLA

式中：

LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；

LAW——室外声源或等效室外声源的A声功率级，dB（A）；

r——预测点距声源的距离，m；

△LA——因各种因素引起的衰减量，dB（A）。

C.多声源叠加噪声贡献值：

Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAj+j=1Mtj100.1LAj

式中：

Legq——预测点的噪声贡献值，dB（A）；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

tj——在T时间内j声源工作时间，s；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数；

LAi——第i个室外声源对预测点的噪声贡献值，dB（A）；

LAj——第j个等效室外声源对预测点的噪声贡献值，dB（A）。

（3）预测结果

采用上述预测模式，计算得到在采取相应措施（厂房隔声、关闭门窗等）后，主要高噪声设备对厂界各预测点产生的噪声影响，厂界预测点环境噪声预测结果见表5.2-15。

表5.2-15 厂界环境噪声预测结果	      单位：dB（A）

| 预测点 | 距离（m） | 贡献值 | 昼间执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南侧厂界 | 2 | 46 | 60 | 达标 |
| 西侧厂界 | 2 | 46 |  | 达标 |

根据预测结果可知： 项目南、西侧厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。

表5.2-16 敏感点环境噪声预测结果      单位：dB（A）

| 预测点 | 距离 （m） | 敏感点贡献值 | 背景值 | 敏感点噪声预测值 | 达标限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公租房 | 137 | 10 | 57.4 | 57.4 | 60 | 达标 |
| 城南村 | 180 | 7 | 56.9 | 56.9 |  |  |

项目北侧137m处公租房及东侧180m处城南村的环境噪声均符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。项目噪声排放对周围环境及周边敏感点的影响不大。

5.2.4固体废物环境影响分析

项目生产过程中产生的固体废物主要为一般工业固废、生活垃圾及危险废物。

（1）一般固废

项目一般固废主要为普通废包装，经集中收集后外售给废品回收公司。

（2）生活垃圾

职工生活垃圾如不及时清理，不仅会滋生苍蝇、蚊虫，发出令人生厌的恶臭，垃圾的不适当堆置会使堆置的土壤变酸、变碱或变硬，土壤结构收到破坏，而且还会破坏周围自然景观；因此，项目在厂区内设置垃圾桶，将职工生活垃圾集中收集后由环卫部门清运处置。

（3）危险废物

项目危险废物主要有浮油、沉渣、污水处理系统产生的污泥、废超滤芯材及化学品废包装，其中浮油、沉渣、污水处理系统产生的污泥、废超滤芯材需集中收集后委托有资质的单位处置；化学品废包装暂存于危废暂存间，定期由供应商回收利用。危险废物的收集包装、暂存应符合GB 18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年的修订单相关要求。

①危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

项目拟在厂内建设危废暂存间。项目危险废物拟按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单，按危险废物的种类和特性进行贮存，不受风吹、日晒、雨淋。

项目危废暂存间地面采用水泥硬化。危险废物收集容器应完好无泄漏，应在危废暂存间门口设置围堰，确保危险废物发生泄漏时，可成功截留在危废暂存间内，不会影响到周边的地表水、地下水、土壤等。

②运输过程的环境影响分析

危险废物在运输过程中可能泄漏到运输道路，受雨水冲刷将会流入地表水体，造成水体水质污染，要求运输过程中盛装容器完好，运输车辆配套防泄漏措施，确保危险废物运输过程中不发生泄漏，则对环境影响较小。

综上所述，只要项目严格按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单和GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单的规定，以“减量化，资源化，无害化”为基本原则，在危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用和处置等全过程以及运营期、服务期满后等全时段加强管理，本项目的固体废物不会对周围环境产生不利影响。

5.2.5土壤环境影响分析

项目生产不涉及铅、镉、铬、砷、汞及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中所列的物质。可能对土壤产生影响的污染物主要为作为封闭剂使用的镍盐混合物。

（1）项目镍污染物进入土壤环境的途径主要有：

①含镍槽水外排导致土壤污染；

②危险废物（主要为浮油、沉渣、污水处理系统污泥）外运时，散落于运输途中，雨水冲刷后进入道路两旁的土壤中；

③生产车间发生事故性池底或地面渗漏，含镍废水进入浅层地下水系统，并随地下水出露进入厂区外地势相对较低的地表水体及土壤。

项目含镍槽水循环使用不外排，固体废物散落和含镍槽水渗漏均属非正常排放。因此，正常情况下，无镍元素污染土壤的途径。但考虑到实际生产过程中因槽水渗漏、原辅材料洒落等因素，存在实际镍元素污染土壤的途径的可能性，并渗入土壤。

（2）土壤环境影响预测与评价

根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境》划分评价工作等级，由附录A.1可知项目类别为Ⅰ类，项目周边存在居住用地属于敏感型，项目占地规模为小型（≤5hm2），因此项目土壤环境影响评价工作等级为一级，采用附录E.1方法对项目土壤环境影响进行预测分析。

表5.2-17  HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境》附录A（摘录）

| 行业类别 |  | 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I类 | II类 | III类 | IV类 |
| 制造业 | 设备制造、金属制品、汽车制造品及其他用品制造 | 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（除喷粉、喷塑和电泳除外）；有纯化工艺的热镀锌 | 有化学处理工艺的 | 其他 |  |

表5.2-18 土壤评价等级划分

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

①单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

ΔS=n(Is−Ls−Rs)(ρb×A×D)

式中：

△S—单位质量表层土壤中某1种物质的增量，g/kg；

Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g，项目无此排量，取值0；

Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g，项目无此排量，取值0；

ρs—表层土壤容重，kg/m3；

A—预测评价范围，m2，一级评价调查1km范围内；

D—表层土壤深度，一般取0.2m；

n—持续年份，a。

②单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如式：

S=Sb+ΔS

式中：

Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg，见表3.4-4；

S—单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

表5.2-19  土壤环境影响评价预测结果表           单位：mg/kg

| 点位 |  | 影响因子 | 现状值 | 增量 | 预测值 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1项目厂内 | 表层样0.2m | 镍 | 75 | 0 | 75 | 900 |
| T2污水处理设施南侧 | 柱状样0.2m |  | 85 | 0 | 85 |  |
|  | 柱状样0.7m |  | 76 | 0 | 76 |  |
|  | 柱状样1.6m |  | 89 | 0 | 89 |  |
| T3污水处理设施东侧 | 柱状样0.3m |  | 54 | 0 | 54 |  |
|  | 柱状样0.6m |  | 44 | 0 | 44 |  |
|  | 柱状样1.8m |  | 46 | 0 | 46 |  |
| T4污水处理设施北侧 | 柱状样0.2m |  | 63 | 0 | 63 |  |
|  | 柱状样0.6m |  | 63 | 0 | 63 |  |
|  | 柱状样1.5m |  | 76 | 0 | 76 |  |
| T5项目厂界外南侧 | 表层样0.2m |  | 94 | 0 | 94 |  |
| T6项目东侧敏感点 | 表层样0.2m |  | 46 | 0 | 46 |  |
| T7项目厂内 | 表层样0.2m |  | 88.3 | 0 | 88.3 |  |
| T8污水处理设施西侧 | 柱状样0.2m |  | 40.8 | 0 | 40.8 |  |
|  | 柱状样0.7m |  | 46.0 | 0 | 46.0 |  |
|  | 柱状样1.5m |  | 30.0 | 0 | 30.0 |  |
| T9项目厂内 | 柱状样0.2m |  | 18.4 | 0 | 18.4 |  |
|  | 柱状样0.6m |  | 18.4 | 0 | 18.4 |  |
|  | 柱状样1.6m |  | 43.8 | 0 | 43.8 |  |
| T10项目厂界外西侧 | 表层样0.2m |  | 28.5 | 0 | 28.5 |  |
| T11项目西侧敏感点 | 表层样0.2m |  | 26.2 | 0 | 26.2 |  |

根据表5.2-19预测结果可知：项目占地1km范围内镍因子满足GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》第二类用地标准。因此，项目建设对土壤环境影响不大。

5.2.6地下水环境影响分析

（1）地下水污染途径

项目水污染物进入地下水环境的途径主要为液体原辅材料、槽体生产用水、污水处理设施事故泄漏。项目生产不涉及铅、镉、铬、砷、汞及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中所列的物质。项目采取收集、防渗措施后对地下水产生的影响极小，可忽略。

（2）地下水环境影响预测与评价

根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》划分评价工作等级，由附录A.1可知项目类别为Ⅲ类，项目属于不敏感型，因此项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

表5.2-20  HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A（摘录）

| 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I 金属制品 |  |  |  |  |
| 51、表面处理及热处理加工 | 有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌 | 其他 | III类 | IV类 |

表5.2-21 地下水评价等级划分

| 项目类别 敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 较敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | 三级 |

（3）防渗措施

根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

①重点防渗区

对地下水环境的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位。主要包括电泳区域、铝阳极氧化区域、发黑区域、废水分类收集管道、化学品仓库、危险废物贮存场所、污水池等区域。

防渗技术要求：重点污染区基础必须采取防渗措施，应参照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》进行防渗设计，防渗层至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或不少于2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。

防渗措施：a、在生产工艺及操作规程上严格控制，杜绝生产废水及原材料的“跑、冒、滴、漏”；b、化学品仓库采用防腐防渗的环氧树脂防腐地面，同时危化品均用密闭的容器储存，化学品容器用垫板垫高，防止与地面接触；c、危险废物暂存库地面采用防渗防漏的环氧树脂防腐地面，危险废物及废液均用密封桶储存，并设置应急沟用以防止发生事故时危险废液的泄露污染外环境；d、表面处理槽均离地设置，采用支架，槽体离地20-50cm以上，处理槽放置在托盘内，处理槽泄露后槽液进入托盘，并沿导流管/导流沟进入废水收集管网。e、车间各系废水的管线均采取明管套明沟的模式敷设，各种分质废水管道采取用不同颜色加以区别，明管、明沟均进行防腐、防渗漏处理，如明沟采用钢筋混凝土，涂环氧树脂，排水管采用PVC材料，杜绝废水在输送过程可能产生的渗漏。f、车间阳极氧化生产线采取围堰的方式，围堰主要采用素混凝土，围堰、管沟、排水沟和集水坑面层均做防渗防漏措施。

表5.1-22 重点污染防渗区措施一览表

| 防渗区 | 防渗等级 | 防渗措施 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电泳车间 | 重点防渗区 | 围堰、防腐、防渗等措施 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行 |
| 铝阳极氧化车间 | 重点防渗区 | 围堰、防腐、防渗等措施 |  |
| 发黑车间 | 重点防渗区 | 围堰、防腐、防渗等措施 |  |
| 废水收集管道/导流沟 | 重点防渗区 | 防腐、防渗、明管敷设等措施 |  |
| 化学品仓库 | 重点防渗区 | 围堰、防腐、防渗防雨、防风、防晒等措施 |  |
| 危废暂存间 | 重点防渗区 | 围堰、防腐、防渗防雨、防风、防晒等措施 |  |
| 污水处理站 | 重点防渗区 | 设置防渗措施 |  |

②一般防渗区

对地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。主要包括通道、加药区等区域。

防渗技术要求：一般污染防治区基础必须采用防渗措施，应参照GB18599-2001《一般固废贮存、 处置场污染控制标准》进行设计，防渗层的厚度相当于渗透系数≤10-7cm/s 和厚度1.5m粘土层的防渗性能。

防渗措施：通过在抗渗钢筋（钢纤维）混凝土面层中掺水泥基防水剂，其下垫砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的缩缝、胀缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗的目的。

③简单防渗区

指不会对地下水环境造成污染的区域。主要为装车平台等。

防渗要求：对于基本上不产生污染的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。

综上所述，本项目在运营期，采取上述防渗措施不会对地下水环境产生影响。

5.2.7环境风险分析

（1）风险识别

风险识别范围包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。

物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，一级环境保护设施等。

危险物质向环境转移的途径识别包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

（2）物质危险性识别

参照HJ941-2018《企业突发环境事件风险分级方法》“附录A”进行物质危险性识别，如下：

表5.1-23 项目涉及物质危险性识别结果

| 物质名称 | 第一部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 | 第五部分 | 第六部分 | 第七部分 | 第八部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | — | — | √ | — | — | — | — | — |
| 硝酸 | — | — | √ | — | — | — | — | — |
| 磷酸 | — | — | √ | — | — | — | — | — |
| 盐酸 | — | — | √ | — | — | — | — | — |
| 注：第一部分 有毒气态物质；第二部分 易燃易爆气态物质；第三部分 有毒液态物质；第四部分 易燃液体物质；第五部分 其他有毒物质；第六部分 遇水生成有毒气体的物质；第七部分 重金属及其化合物；第八部分 其他类物质及污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过对项目所涉及的主要化学品进行危险性识别，项目环境风险物质有：硫酸、硝酸、磷酸、盐酸等。

（3）生产系统危险性识别

①危险单元判定

结合项目环境风险物质情况，按工艺流程和平面布置功能区划，划分危险单元。

表5.1-24 项目危险单元结果

| 物质名称 | 物质危险性 | 涉及工艺流程 | 生产场所 | 贮存场所 | 年用量（t） | 在线储存量 （t） | 临界量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 有毒液态物质 | 三酸化抛、氧化 | 生产车间 | 危险化学品仓库 | 6.5 | 1.6 | 10 |
| 硝酸 |  | 三酸化抛、中和 |  |  | 2.5 | 0.6 | 7.5 |
| 磷酸 |  | 三酸化抛 |  |  | 24 | 6 | 10 |
| 盐酸 |  | 酸洗 |  |  | 0.6 | 0.3 | 2.5 |

②危险源判定

根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》中辨识重大危险源的依据和方法，对项目存在的重大危险源进行识别。

贮存场所及生产单元存在的危险物质为多品种时即根据计算来判断，若满足以下公式，则定为重大危险源：

q1Q1+q2Q2+q3Q3+...+qnQn≥1

式中：

q1、q2、...、qn—每种危险物质实际存在量，（t）。

Q1、Q2、...、Qn—与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，（t）。

项目的功能单元包括生产单元和储存，根据上表中风险物质贮存情况，按公式计算可知，Q=0.96＜1。

根据HJ941-2018《企业突发环境事件风险分级方法》，大气环境风险物质数量与其临界量比值Q＜1，则项目环境风险潜势为Ⅰ，只需进行简单分析。

③最小事故应急池

项目生产槽体底部均配备PP接盘，槽液泄漏可控制在接盘内；各类危险化学品均独立包装，储存，当发生泄露时，泄露的液体可控制在危险化学品仓库内；废水处理站的药剂添加罐均设有围堰，地面进行了防腐防渗处理，可防止药剂添加罐泄露造成污染；危险废物单独存放于危废储存仓库，仓库门口贴有明显标识，仓库地板具有防腐、防渗、防泄漏的性能，浮油、沉渣、污水处理系统产生的污泥、废超滤芯材分别用塑料桶盛装，并放于托盘上，可控制在托盘内。因此，项目事故废水主要为消防废水和生产废水。

根据《中国石油化工集团公司水体环境风险防控要点(试行)》和《水体污染防控紧急措施设计导则》计算事故池容积。

事故废水储存设施总有效容积按下式计算：

V总=（V1+V2−V3)max+V4+V5

注：（V1＋V2－V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算，（V1＋V2－V3）取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计，m3。本项目槽体底部均配备PP接盘，槽液泄漏可控制在接盘内，无需考虑最大储罐泄漏量，则V1=0m3；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；本项目的洗消用水量为10L/s，火灾延续1h，则用水总量为36m3，因此V2=36m3。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目槽体底部均配备PP接盘，槽液泄漏可控制在接盘内，，不会进入到外环境，则V3=0m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；项目全厂生产废水产生量约9.42m3/d，故V4=9.42m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF

q——降雨强度，mm；按最大降雨量；

q=qan

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数。

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

该区域年平均降雨量约1771mm，年平均降雨天数约90天，项目生产活动于生产车间内进行，雨水进入车间外雨水管网，未与车间内泄漏废水混流，因此V5=0m3。

综上所述，本项目废水量为V总=（0+36-0）+9.42+0=45.42m3。即本项目的需建设不小于45.42m3的事故应急池。

针对项目生产过程，导致环境风险的主要因素为设备故障、操作不当，生产过程站参数控制不当化学品向外泄露；污水处理设施发生故障；火灾。因此企业在生产过程中加强管理，对上岗工作人员进行培训。建议措施：加强厂内巡逻监管；制定突发环境事件应急预案，设置突发环境事件的应对机制。通过以上风险防范措施后项目环境风险在可接受的范围内。

表5.1-25 建设项目风险简单分析一览表

| 建设项目名称 | 气枪配件表面处理技术改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （福建）省 | （三明）市 | （清流）县 | 龙津镇 |
| 地理坐标 | 经度 | 116°47'54.79" | 纬度 | 26°9'22.83" |
| 主要危险物质及分布 | 危险物质 | 硫酸、硝酸、磷酸、盐酸 | 分布 | 生产车间、危险化学品仓库 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 影响途径 | 泄漏、火灾 | 危害后果 | 污染大气环境、地下水环境、土壤环境 |
| 风险防范措施要求 | 加强厂内巡逻监管；制定突发环境事件应急预案，设置突发环境事件的应对机制。 |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目大气环境风险物质数量与其临界量比值Q＜1，项目环境风险潜势初判为Ⅰ，只需进行简单分析。 |  |  |  |  |

5.3退役期环境影响分析

本项目退役后，其运营期的各类污染源消失，对周边环境的影响也会随之消失。项目退役期的环境影响主要包括废旧设备处理和原材料处置等造成的环境影响。

5.3.1退役期环境影响的防治措施

（1）企业退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则：

①在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相关企业继续使用。

②在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给回收单位。

（2）原材料的处理处置：可利用的原材料可退还给供应商或出售给同类企业，不可利用的原材料应收集后送往废品回收站处理。

（3）本项目的建筑物在退役后，经清理打扫干净后，可作它用。

因此，只要妥善处理，项目在退役后对环境产生的影响不大，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。

6污染防治措施评述

6.1运营期污染防治措施

6.1.1水污染防治措施

项目生产废水经自建污水处理设施处理后，与经厂区化粪池预处理达标的生活污水分别通过市政污水管网，纳入清流县污水处理厂集中处理。项目生产废水不涉及铅、镉、铬、砷、汞及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中所列的物质。

（1）化粪池

化粪池的工作原理：三格化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第3池粪液成为优质化肥。

新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二他的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪 厚度比第一池显著减少。流人第三他的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。

项目生活污水经厂内化粪池预处理后，外排生活污水水质可达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准（其中氨氮可达GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1 B 等级标准）。

（2）自建污水处理设施

项目生产废水按“分类收集、分质处理”原则，对厂内电泳 、阳极氧化、发黑三个生产车间废水分成两系进行收集处置。

①色素废水

电泳、阳极氧化及发黑车间中含色素废水将并管排放收集，储存于“色素废水调节池”中，单独进行预处理后再排入“综合废水调节池”。

图6.1-1 色素废水处理工艺流程图

色素废水从三个车间分别收集至“色素废水调节池”，混合均匀后，再从调节池用水泵抽至“脱色处理反应池”，加入硫酸溶液控制pH为2.5-3.0之间。同时加入“破络脱色剂”进行脱色反应处理，脱色后废水进入“综合废水调节池”，与综合废水一并处理。

本工艺通过脱色反应预处理，可将色素废水中染料成份从结构上进行分解破坏，然后进入综合废水一起进一步处理，彻底去除污染物。本工艺中使用的破络脱色剂为市面上常用产品，是一款针对含水溶性染料色素废水脱色处理的专用药剂。它含有性能优良的高分子阳离子型絮凝剂，能提供大量的阳离子使染料分子上所带的负电荷被中和而失稳。同时还具有高效混凝作用，能够起到网铺、架桥和卷扫以及络合沉降作用，使得染料能够彻底的从废水中予以除去。

②综合废水

综合废水为电泳、阳极氧化及发黑车间除色素废水外其它所有废水，主要成份为酸、碱、大量的铝离子以及一些有机添加剂、表面活性剂、油污等，以及色素废水脱色预处理后也一并排入本系废水。本系废水采用酸化破络+化学混凝+重金属螯合捕集等工艺。

图6.1-2 综合废水处理工艺流程图

综合废水+预处理后的色素废水排到综合废水调节池，统一集中调质。废水从调节池用提升泵提升至酸化池，使得废水有机物质得到水解，变成小分子化合物。酸化后流入pH调节池，加入高碱度复合碱调节pH值，废水调节pH值后流入重捕池，加入铝离子专用沉淀剂（重金属离子高效螯合沉降剂），以深度去除铝离子。废水经混凝、絮凝沉淀后，沉淀池污泥从沉淀池底部排出至污泥桶，然后经压滤机脱水压滤后委外处置，沉淀池上清液进入砂滤设备，经过滤后清水进入中和池，调节pH为6.0-9.0，然后达标排放至市政污水管网。

（3）项目废水纳入清流县污水处理厂可行性分析

清流县污水处理厂位于城南工业园区南角紧邻龙津河处，总占地面积为28.6亩，采用高效复合塘—人工湿地工艺，排水水质可达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》表1中一级B标准要求。清流县污水处理厂出水水质见下表：

表6.1-1 清流县污水处理厂进出水水质及处理效率

| 项目 | BOD5 | CODcr | pH | SS | NH3-N | TP | TN | 粪大肠杆菌数（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质（mg/L） | 20 | 60 | 6~9 | 20 | 8 | 1.0 | 20 | 10000 |
| 去除率（%） | 83.3 | 76 | — | 88.9 | 73 | 67 | 56 | — |

根据福建省重点污染源监测信息综合发布平台发布的2019年11月29日清流污水处理厂自行监测数据，可知清流县污水处理厂出水水质可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准。

图6.1-3 清流县污水处理厂进出水水质信息图

清流县污水处理厂设计日处理量为1万m3，实际处理量为0.5万m3，目前该污水处理厂的处理符合为50%，还有0.5万m3/d的余量；区域污水管网已建设366.8m3/d。同时本项目污水经处理后可达到清流县污水处理厂进水水质要求，因此本项目污水纳入清流县污水处理厂处理，不会对清流县污水处理厂的处理负荷产生影响。因此，清流县污水处理厂完全有能力接纳本项目处理达标排放的污水。

综合分析，项目污水治理措施可行。

6.1.2废气污染防治措施

项目氨气、酸雾废气分别收集后统一经“酸碱，除雾除臭净化系统”净化处理，最终通过1根15米排气筒排放；电泳烘干废气经抽气系统收集后由“漩涡喷淋+除雾器+光氧除臭”装置处理，最终通过1根15米排气筒排放。

（1）酸碱，除雾除臭净化系统

项目酸雾废气主要为硫酸雾、盐酸雾、磷酸雾，以上废气主要在电泳酸洗槽、发黑酸洗槽、发黑活化槽、铝阳极氧化三酸槽和氧化槽内产生，建议在这些槽四周或者上方安装集气装置，并配套“酸碱，除雾除臭净化系统+15m排气筒”，项目普通发黑产生的氨气经发黑槽边集气装置收集后引至酸碱，除雾除臭净化系统，作为辅助净化酸雾，与酸雾形成互补。经处理后酸雾废气排放可达到GB21900-2008《电镀污染物排放标准》中的相关排放标准要求；氨气可达GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1和表2相关标准限值。

酸碱，除雾除臭净化系统处理工艺流程见图6.1-4。

图6.1-4 酸碱，除雾除臭净化系统处理工艺流程图

酸雾处理方法多用酸碱中和的方法，其相关化学反应详见表6.1-2。根据表中各类处理方式的化学反应所示，硫酸雾、盐酸雾、磷酸雾等酸性废气均可用碱性溶液NaOH中和处理，进行中和处理。由此可见，采用碱液（NaOH）吸收处理上述酸性废气是可行的。

表6.1-2 各类酸性废气处理相关化学反应

| 废气种类 | 处理方式 | 相关化学反应 | 共同点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 一般可用浓度为10%的苏打的碱性溶液（NaOH）进行中和处理 | Na2CO3+H2O→2NaOH+CO2↑ 2NaOH+H2SO4→Na2SO4+2H2O | 可用碱性溶液吸收，进行中和处理 |
| 磷酸雾 | 可用碱液（NaOH）等低浓度溶液进行中和处理 | H3PO4+NaOH→NaH2PO4+H2O NaH2PO4+NaOH→Na2HPO4+H2O Na2HPO4+NaOH→Na3PO4+H2O |  |
| 盐酸雾 | 可用碱液（NaOH）等低浓度溶液进行中和处理 | HCl+NaOH→NaCl+H2O |  |

酸碱，除雾除臭净化系统采用碱液喷淋净化塔作为吸收器，适合于连续和间歇排放废气的治理；同时工艺简单，管理、操作及维修相当方便简洁，不会对车间的生产造成任何影响；此外，碱液喷淋净化塔用填料塔作为吸收器，填料塔适用范围广，可同时净化多种污染物；压降较低，操作弹性大，且具有很好的除雾性能。

由上可知，上述处理工艺用于处理酸性废气，在技术上是可行的。

（2）漩涡喷淋+除雾器+光氧除臭

项目电泳烘干有机废气排放时会伴随有水蒸气，水蒸气会被活性炭大量吸附，造成活性炭处理效率的降低，且容易失活，因此不适合利用活性炭进行处理。

项目烘干废气主要污染物为醇醚类，具有水溶性，因此可用水喷淋进行吸收净化处理。项目烘干箱收集的废气通过引风机引至旋涡喷淋塔，经过填料层，废气与吸收液进行气液两相充分接触、吸收，再经脱水版除雾后排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后，在在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。电泳烘干废气采用“漩涡喷淋+除雾器+光氧除臭”处理达标后经15m排气筒排放，吸收效率可达90%以上，废气排放可达DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》中的相关标准限值要求。

项目氨气、酸雾废气经“酸碱，除雾除臭净化系统”净化处理后，氨气排放可达GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1和表2相关标准限值，酸雾废气排放可达GB21900-2008《电镀污染物排放标准》中的相关排放标准要求；电泳烘干废气经“漩涡喷淋+除雾器+光氧除臭”处理后，有机废气排放可达DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》中的相关标准限值要求，废气治理措施可行。

有机废气处理采取以上措施的同时，根据GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》建议企业应通过生产时紧闭门窗，为出入口设置卷帘门或双重门，原料存放于室内阴凉处，避免露天堆积，从源头上缩减无组织废气的产生。同时为了避免影响车间内职工的身体健康，建议为工人配备一定的辅助防护措施。

6.1.3噪声污染防治措施

项目已采取的环保措施包括采用低噪声设备；大部分机加工设备配有隔声措施；高噪声设备均设有隔声减震垫等。

为确保厂界噪声稳定达标排放，项目还应采取以下措施：

（1）噪声设备均应采取减振降噪措施，高噪设备设置独立设备房或操作车间，并保证房间的隔音效果；

（2）对厂区及车间内设备布局进行优化布局，将噪声源远离厂界；

（3）选用低噪的运营设备；维持设备处于良好的运转状态，定期润滑，防止设备运转不正常噪声异常增高；

通过以上综合治理措施，同时经过厂房隔墙的衰减作用，确保厂界噪声达标排放。

6.1.4固体废物污染防治措施

项目设有生活垃圾收集点，生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门统一清运处置；普通废包装经集中收集后外售给废品回收公司；浮油、沉渣、污水处理系统污泥及废超滤芯材集中收集后委托有资质单位处置。同时，项目应按照相关要求规范化建设危险废物临时贮存场及一般工业固废临时贮存场，分类收集各类危险废物及一般工业固废，并设置规范的标志牌。

#### 6.1.4.1一般固体废物

本项目产生的一般工业固体废物应以综合利用和资源化为主，普通废包装经集中收集后外售给废品回收公司。

一般固废临时堆放场应根据GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求：

①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。

②临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。

③临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。为防止雨水径流进入临时堆放场内，避免渗滤液量增加和滑坡，临时堆放场周边应设置导流渠。

④为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志。

#### 6.1.4.2危险废物

项目拟在厂内建设危废暂存间，建设情况见表6.1-3。根据《国家危险废物名录》，项目危险废物主要有浮油、沉渣、污水处理系统产生的污泥、废超滤芯材及化学品废包装，其中浮油、沉渣、污水处理系统产生的污泥、废超滤芯材需集中收集后委托有资质的单位处置；化学品废包装暂存于危废暂存间，定期由供应商回收利用。

表6.1-3 项目危废贮存场所建设情况一览表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 危险废物产生量 | 产生周期 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 浮油 | HW08 | 900-249-08 | 厂区西南方向 | 1m2 | 桶装 | 0.036 | 2次/月 | 1.5t | 1年 |
| 2 |  | 沉渣 | HW17 | 336-064-17 |  | 1m2 | 桶装 | 0.204 | 2次/月 | 3t | 1年 |
| 3 |  | 污水处理系统污泥 | HW17 | 336-064-17 |  | 4m2 | 桶装 | 58.8 | 2次/月 | 30t | 半年 |
| 4 |  | 废超滤芯材 | HW49 | 900-041-49 |  | 1m2 | 袋装 | 0.2 | 1年 | 1t | 1年 |
| 5 |  | 化学品废包装物 | HW49 | 900-041-49 |  | 1m2 | / | 0.036 | 2次/月 | 2t | 1年 |

根据上表可知，项目拟建危废间可满足项目的危废贮存需求。

对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求：

（1）危险废物的收集

①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。

④危险废物收集应填写《危险废物收集记录表》，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。

（2）危险废物的内部转运

①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。

③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

（3）危险废物的贮存

①危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597，GBZ1和GBZ2的有关要求。

②危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

③贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

④贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。

⑤废弃危险化学品贮存应满足GB15603-1995《常用危险化学品贮存通则》、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。

⑥危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。

⑦危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接应填写《危险废物出入库交接记录表》。

⑧危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》附录A设置标志。

⑨危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物经营许可证管理办法》的有关。

（4）危险废物的运输

①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

②危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令【2005年】第9号）、JT617以及JT618执行；危险废物铁路运输应按《铁路危险货物运输管理规则》（铁运【2006】79号）规定执行；危险废物水路运输应按《水路危险货物运输规则》（交通部令【1996年】第10号）规定执行。

③废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。

④运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》附录A设置标志，其中医疗废物包装容器上的标志应按HJ421要求设置。

⑤危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。

⑥危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：

a.卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。

b.卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

c.危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。

7环境保护投资及环境影响经济损益分析

7.1环境保护投资

本项目环境保护措施包括废气、噪声治理措施、固体废物收集设施等。建设项目环保投资估算见表7.1-1。

表7.1-1 环保投资估算一览表

| 阶段 | 项目 | 措施内容 | 改建工程总投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废水 | 化粪池、雨水管网、污水管网 | / | 依托现有 |
|  |  | 污水处理设施 | 20 | / |
|  | 废气 | 酸雾、氨气分别收集后统一经“酸碱，除雾除臭净化系统”净化处理，最终通过1根15米排气筒排放 | 86 | / |
|  |  | 电泳烘干产生的有机废气抽气收集后经“漩涡喷淋+除雾器+光氧除臭”处理，最终通过1根15米排气筒排放 |  |  |
|  | 噪声 | 隔声、减振等降噪措施 | 8 | / |
|  | 固体废物 | 垃圾桶、固废暂存间 | 6 | / |
|  |  | 危废暂存间 |  |  |
| 总计 |  |  | 120 | / |

项目有关环保总投资经估算约120万元，占项目总投资（3000万元）的4%。项目业主如能将这部分投资落实到环保设施上，切实做到废水、废气、噪声治理达标排放，同时减少固体废物对周围环境的影响，将有利于创造一个良好、优美的生产和办公环境。项目的正常运行可增加当地的劳动就业和地方税收，具有良好的社会、经济和环境效益。

7.2环境影响经济损益分析

本项目的建设不仅可以为企业带来较好的经济效益，也可以提高区域经济整体竞争力，促进当地经济快速、持续发展。增加地方收入，加快当地科技发展的步伐，带动相关行业的发展，推动区域社会经济快速发展。但在生产过程中产生的“三废”问题对周围环境带来一定的影响，环保设施的投入及正常运转可以使各种污染物达标排放，使区域污染物的排放量得到一定的控制，减少了生产对周围环境的影响，也将带来良好的社会和经济效益，具有全社会意义上的经济价值，综合考虑该项目的建设是有利于社会的。

8环境管理及总量控制

8.1环境管理

环境保护的关键是环境管理，实践证明企业的环境管理是企业管理的重要组成部分，它与计划、生产、质量、技术、财务等管理是同等重要的，它对促进环境效益、经济效益的提高，都起到了明显的作用。

环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产和经济效益为目标，主要是保证公司的“三废”治理设施的正常运转达标排放，做到保护环境发展生产的目的。

8.1.1环境管理机构

公司法定代表人：是控制污染、保护环境的法律负责人。

环保机构：公司应有环保专职负责人，负责公司的环境管理工作。

8.1.2环境管理机构的职能

（1）负责贯彻和监督执行国家环境保护法规以及上级环保主管部门制定的环境法规和环境政策。

（2）根据有关法规，结合公司的实际情况，制定环保规章制度，并负责监督检查。

（3）编制全公司所有环保设施的操作规程，监督环保设施的运转。对违反操作规程而造成的环境污染事故应及时进行处理，并对有关车间领导人员及操作人员进行处罚。

（4）负责协调由于生产调度等原因造成对环境污染的事故，在环保设施运行不正常时，应及时向生产调度要求安排合理的生产计划，保证环境不受污染。

（5）负责项目“三同时”的监督执行。

（6）负责污染事故的及时处理，事故原因调查分析，及时上报，并提出整治措施，杜绝事故发生。

（7）建立全公司的污染源档案，进行环境统计和上报工作。

8.1.3管理办法

企业的环保治理已从终端治理转向过程控制。因此，环境管理工作也要更新观念，通过采用清洁生产工艺，加强生产控制，减少污染物的产生量入手，从根本上解决环境污染问题，做好各污染源排放点污染物浓度的测定工作，及时分析测定数据，掌握环境质量，为进一步搞好环保工作提供依据。

8.1.4环境管理主要内容

表8.1-1 环境管理工作一栏表

| 项目 | 环境管理工作内容 |
| --- | --- |
| 企业环境管理总要求 | 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续： （1）生产中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 （2）配合环境监测站搞好监测工作。 |
| 生产运营阶段 | 保证环保设施正常运行，主动接受环保部门监督，备有事故应急措施： （1）环保专职人员全面负责环保工作。 （2）环保机构负责厂内环保设施的管理和维护。 （3）对废水处理和减振降噪设施，建立环保设施档案。 （4）定期组织污染源和厂区环境监测。 |
| 信息反馈和群众监督 | 反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作： （1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运转。 （2）归纳整理监测数据，技术部门配合进行工艺改进。 （3）聘请附近居民为监督员，收集附近居民意见。 （4）配合环保部门的检查验收。 |

8.2污染源排放清单及管理要求

本项目污染物排放清单见表8.2-1。

表8.2-1 污染源排放清单一览表

| 序号 |  | 管理要求及验收依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工程组成 | 气枪配件表面处理技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原辅材料及燃料 | 原料组分控制要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 序号 | 原料名称 |  | 年最大使用量 |  |  | 原料组分 | 序号 | 原料名称 | 年最大使用量 |  | 原料组分 |
|  |  |  | 1 | NaOH |  | 9.9吨/年 |  |  | NaOH | 9 | Na2CO3 | 1.2吨/年 |  | Na2CO3 |
|  |  |  | 2 | NaNO2 |  | 3.1吨/年 |  |  | NaNO2 | 10 | HCl | 0.6吨/年 |  | HCl |
|  |  |  | 3 | H3PO4 |  | 15吨/年 |  |  | H3PO4 | 11 | Zn（H2PO4）2 | 0.2吨/年 |  | Zn（H2PO4）2 |
|  |  |  | 4 | H2SO4 |  | 6吨/年 |  |  | H2SO4 | 12 | 环氧树脂漆 | 2吨/年 |  |  |
|  |  |  | 5 | HNO3 |  | 2.5吨/年 |  |  | HNO3 | 13 | 肥皂 | 0.02吨/年 |  | / |
|  |  |  | 6 | ATT染料 |  | 0.1吨/年 |  |  | / | 14 | 机油 | 0.6吨/年 |  | / |
|  |  |  | 7 | Ni盐混合物 |  | 0.2吨/年 |  |  | / | 15 | 锌高温发黑剂 | 3.0吨/年 |  | 钼酸钠、氧化锌、氯化钠 |
|  |  |  | 8 | Na3PO4 |  | 0.9吨/年 |  |  | Na3PO4 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 污染物控制要求 | 污染因子及污染防治措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制要求污染物种类 |  | 污染因子 | 污染治理设施 |  | 排放形式及排放去向 |  | 排污口信息 | 执行的环境标准 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 污染物排放标准 |  |  |  |  | 环境质量标准 |  |
| 3.1 | 废气 | 盐酸雾 | 酸碱，除雾除臭净化系统+15米排气筒 |  | 有组织 （15m排气筒） |  | 内径0.8m | GB21900-2008《电镀污染物排放标准》中的相关排放标准要求 |  |  |  |  | 基本污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，其他污染物为非甲烷总烃、硫酸、氯化氢、氨，参照HJ2.2-2018《环境影响评价技术指导 大气环境》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |  |
|  |  | 磷酸雾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨气 |  |  |  |  |  | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1和表2相关标准 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 漩涡喷淋+除雾器+光氧除臭+15米排气筒 |  | 有组织 （15m排气筒） |  | 内径0.8m | DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》中的相关标准限值，同时需根据GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》对挥发性有机物无组织排放进行控制 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 盐酸雾 | / |  | 无组织 |  | / | GB21900-2008《电镀污染物排放标准》中的相关排放标准要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 磷酸雾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨气 |  |  |  |  |  | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1和表2相关标准 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  | DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》中的相关标准限值，同时需根据GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》对挥发性有机物无组织排放进行控制 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 生活污水 | SS、CODcr、NH3-N、BOD5 | 化粪池 |  | 连续 |  | / | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准（其中氨氮参照GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1 B 等级标准） |  |  |  |  | GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类 |  |
|  | 生产废水 | SS、CODcr、NH3-N、石油类、磷酸盐、总锌、总镍、总铅 | 自建污水处理设施 |  | 连续 |  | / | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准（其中氨氮参照GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1 B 等级标准；总镍、总铝等参照执行GB21900-2008《电镀污染物排放标准》规定的监控位置执行相应的排放限值） |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 噪声 | Leq（A） | 隔声、减振 |  | / |  |  | 南侧、西侧厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准 |  |  |  |  | GB3096-2008《声环境质量标准》中2类 |  |
| 3.4 | 固废 |  | 一般工业固废按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其2013年修改单要求收集贮存；危险废物按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单要求收集贮存转移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：项目生产不涉及铅、镉、铬、砷、汞及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中所列的物质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.3环境监测计划

运营期的环境监测工作，主要是对环保设施运行状况和达标情况进行监测，其次是对厂区及其附近的环境质量状况进行监测。项目运营期业主应定期委托由资质的监测单位对企业的排放情况进行监测。

根据HJ942-2018《排污许可证申请与核发技术规范 总则》及HJ855-2017《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》，同时参照HJ985-2018《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》项目运营期环境监测计划如下：

表8.3-1 运营期环境监测计划

| 序号 | 污染源类别 | 监测指标 | 监测点位 | 监测设施 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 流量 | 车间或生产设施排放口 | ■自动 □手工 | / |
| 2 |  | 总镍 |  | □自动 ■手工 | 1日1次（总氮/总磷实施总量控制的区域） |
| 3 |  | 总铅 |  |  |  |
| 4 |  | 流量 | 废水总排放口 | ■自动 □手工 | / |
| 5 |  | pH |  | □自动 ■手工 | 1日1次 |
| 6 |  | COD |  |  |  |
| 7 |  | 总锌 |  |  |  |
| 8 |  | 总磷 |  |  | 1月1次 |
| 9 |  | 总铝 |  |  |  |
| 10 |  | 氨氮 |  |  |  |
| 12 |  | SS |  |  |  |
| 13 |  | 石油类 |  |  |  |
| 14 | 废气（有组织） | 盐酸雾 | 排气筒 | □自动 ■手工 | 半年1次 |
| 15 |  | 硫酸雾 |  |  |  |
| 16 |  | 磷酸雾 |  |  |  |
| 17 |  | 氨气 |  |  |  |
| 18 |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |
| 19 | 废气（无组织） | 盐酸雾 | 厂界 | □自动 ■手工 | 1年1次 |
| 20 |  | 硫酸雾 |  |  |  |
| 21 |  | 磷酸雾 |  |  |  |
| 22 |  | 氨气 |  |  |  |
| 23 |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |
| 24 | 噪声 | 等效连续A声级 | 厂界 | □自动 ■手工 | 1季1次 |

在项目运行期间，如发现由于生产设施运行不正常或环保设施发生故障，而导致污染物超标排放时，应采取紧急处理措施，并及时向上级报告，必须即时进行取样监测，分析污染物排放量，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失等进行统计，并建档上报，必要时应提出暂时停产措施，直到生产设施或环保设施正常运转，坚决杜绝非正常排放。

8.4规范化排污口建设

8.4.1排污口规范化必要性

排污口规范化管理是实施污染物总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染物的现场监督检查，促进企业加强管理和污染治理，实施污染物排放科学化、定量化管理。

8.4.2排污口规范化的范围和时间

一切扩建、技改，改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，排污口必须规范化设置和管理。规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的验收内容。

8.4.3排污口规范化内容

规范化排放口：排放口应预留监测口做到便于采样和测定流量，并设立标志（有要求监控的项目应论述）。本项目废水排放口2个、废气排放口2个。

表8.4-1 各排污口（源）标志牌设置示意图

| 排放部位 项目 | 噪声排放源 | 废水排放口 | 废气排放口 | 一般固体废物 | 危险废物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |  |
| 形状 | 正方形边框 | 正方形边框 | 正方形边框 | 三角形边框 | 三角形边框 |
| 背景颜色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 黄色 | 黄色 |
| 图形颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 黑色 | 黑色 |

8.5总量控制

（1）总量控制指标

省政府已出台《关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）》（闽政【2014】24号），实施排污权有偿使用和交易的污染物为国家实施总量的主要污染物，现阶段包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。

为满足“十三五”期间的总量控制要求，本项目的工业废水中，污染物总量控制因子确定为化学需氧量和氨氮。另外废气中的非甲烷总烃执行总量控制计划管理。

（2）项目污染物排放总量控制指标

结合项目特点，项目涉及总量控制指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃。

项目生产废水经自建污水处理设施处理后，与经厂区化粪池预处理达标的生活污水分别通过市政污水管网，纳入清流县污水处理厂统一处理；项目电泳烘干产生的非甲烷总烃经“漩涡喷淋+除雾器+光氧除臭”装置处理达标后排放。

表8.5-1 水污染物排放总量指标

| 污染源 | 污染物名称 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 生活污水 | COD | 0.188 |
|  | NH3-N | 0.0252 |
| 生产废水 | COD | 0.1765 |
|  | NH3-N | 0.0235 |
| 电泳烘干废气 | 非甲烷总烃 | 0.0288 |

表8.5-2 大气污染物排放总量指标

| 污染源 | 污染物名称 | 排放量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电泳烘干废气 | 非甲烷总烃 | 现有 | 改建后 | 增减 |
|  |  | 0.525 | 0.0288 | 0.4962 |
| 注：增减-为现有排放量与改建后排放量的对比。 |  |  |  |  |

根据三明市生态环境局出台《三明市生态环境局关于印发授权各县（市）生态环境局开展行政许可具体工作方案(试行)的通知》（明环〔2019〕33号）中新扩改建设项目环评文件中载明的4项主要污染物年排放量同时满足化学需氧量≤1.5吨、氨氮≤0.25吨、二氧化硫≤1吨、氮氧化物≤1吨的，可豁免购买排污权及来源确认。项目生产废水中化学需氧量排放量为0.1765吨、氨氮排放量为0.0235吨，均满足可豁免购买排污权及来源确认的条件，因此本项目改建后无需购买化学需氧量、氨氮总量。同时非甲烷总烃改建后排放量为0.0288t/a，低于现有非甲烷总烃排放量（0.525t/a），因此无需三明市清流生态环境保护局进行确认调配，但应接受检查监督。

8.6竣工环保验收

项目竣工后按规定开展验收，方可正式投产，项目运营期环保措施验收及监控项目详见下表：

表8.6-1 环境保护措施竣工验收一览表

| 污染类别 |  | 验收检测内容及要求 |  |  | 验收要求或标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测项目 | 监测点位 | 验收设施 |  |
| 废水 | 生活 | 废水量SS、CODcr、NH3-N、BOD5 | / | 化粪池处理后接入市政污水管网 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准（其中氨氮参照GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1 B 等级标准） |
|  | 生产 | 废水量、SS、CODcr、NH3-N、石油类、磷酸盐、总锌、总镍、总铅 | / | 污水处理设施 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准（其中氨氮参照GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1 B 等级标准；总镍、总铝等参照执行GB21900-2008《电镀污染物排放标准》规定的监控位置执行相应的排放限值） |
| 废气 | 电泳酸洗、发黑酸洗、发黑活化、铝阳极氧化三酸和氧化 | 盐酸雾 | 排气筒进出口、厂界 | 酸碱，除雾除臭净化系统+15米排气筒 | GB21900-2008《电镀污染物排放标准》中的相关排放标准要求 |
|  |  | 磷酸雾 |  |  |  |
|  |  | 硫酸雾 |  |  |  |
|  | 发黑 | 氨气 |  |  | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1和表2相关标准 |
|  | 电泳烘干 | 非甲烷总烃 | 排气筒进出口、厂界 | 漩涡喷淋+除雾器+光氧除臭+15米排气筒 | DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》中的相关标准限值，同时需根据GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》对挥发性有机物无组织排放进行控制 |
| 噪声 | 设备运行 | 等效连续A声级 | 厂界 | 隔声、减振等 | 省道204红线外30米范围内噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类标准，其他区域噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准 |
| 固体废物 | 普通废包装 | 回收再利用 |  |  | 验收落实情况 |
|  | 浮油、沉渣、污水处理系统污泥、废超滤芯材 | 委托有资质单位处置 |  |  | GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年的修订单相关要求 |
|  | 化学品废包装 | 由供应商回收 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门清运处置 |  |  | 验收落实情况 |
| 环境管理 |  | 建立和健全环保规章制度安全生产责任制；环境监测制度等 |  |  | 验收落实情况 |

9结论与建议

9.1评价结论

9.1.1项目概况

福建清流汽枪厂有限公司于福建省三明市清流县龙津镇十里铺88号建设气枪配件表面处理技术改造项目。项目投资3000万元，改建后年处理35万支气枪的零配件。新增职工12人，年生产天数312天，每天工作8小时。

9.1.2环境可行性结论

（1）产业政策符合性分析

项目属于民用枪支制造和配售项目生产企业持有中华人民共和国国务院公安部颁发的民用枪支（弹药）制造许可证。项目采用的主要设备、生产工艺以及主要产品等，均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制及淘汰类产业，同时项目经清流县发展和改革局同意登记备案（见附件4），符合清流县发展要求。

（2）选址与总平布局合理性分析

项目产业定位符合工业区定位，符合区域大气、水、声环境功能区划要求，且与周边环境兼容且相互适应，从环境保护角度分析选址合理。

9.1.3环境影响评价结论

（1）水环境

A、质量现状

根据《2019年11月份三明市环境质量情况》（具体详见图3.4-1），三明市三条主要水系18个国（省）控断面中有17个断面水质符合或优于III类标准，水质达标率为94.4%，比上年同期下降5.6个百分点。本项目周边地表水环境为龙津河，因此项目所在区域水环境质量现状良好，可以达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中III类标准。

B、影响分析结论

项目生产废水经自建污水处理设施处理后，与经厂区化粪池预处理达标的生活污水分别通过市政污水管网，纳入清流县污水处理厂集中处理。项目生产废水不涉及铅、镉、铬、砷、汞及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中所列的物质。厂内废水经处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》中表4三级标准（其中氨氮参照GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1 B 等级标准；总镍、总铝等参照执行GB21900-2008《电镀污染物排放标准》规定的监控位置执行相应的排放限值）后通过市政污水管网汇入请流县污水处理厂统一处理，污水处理厂尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准，对周边水域影响很小。

（2）大气环境

A、质量现状

根据《2019年11月三明市环境质量情况》（具体详见图2.4-1），三明市区空气质量综合指数为3.62，比上年同期上升0.80，空气质量达标天数比例为100%，与上年同期持平，首要污染物为臭氧。10个县（市）环境空气质量均达到国家二级标准。项目所在区域环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

B、影响分析结论

项目氨气、酸雾废气分别收集后统一经“酸碱，除雾除臭净化系统”净化处理，最终通过1根15米排气筒排放；电泳烘干废气经抽气系统收集后由“漩涡喷淋+除雾器+光氧除臭”处理，最终通过1根15米排气筒排放。项目需以生产车间设置100m卫生防护距离，距离项目最近的敏感点公租房在项目卫生防护距离外，受到影响较小。

（3）声环境

A、质量现状

根据监测结果可知，项目西侧、南侧厂界监测点位（昼、夜间）噪声现状监测值满足GB3096-2008《声环境质量标准》的2类标准要求，公租房、城南村噪声现状监测值均满足2类标准要求。

B、影响分析结论

项目机械设备经基础减振措施，基本不会对周围声环境产生影响。项目西侧、南侧厂界噪声均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。故本项目设备噪声排放对周围声环境影响较小。

（4）固体废物环境影响分析结论

项目普通废包装经集中收集后外售给废品回收公司；生活垃圾及废油布集中收集后由市政环卫部门清运处置；浮油、沉渣、污水处理系统污泥、废超滤芯材委托有资质单位处置；化学品废包装由供应商回收利用。通过采取以上措施，基本不会对周围环境造成影响。

（5）土壤环境影响分析

项目含镍槽水循环使用不外排，固体废物散落和含镍槽水渗漏均属非正常排放。因此，正常情况下，无镍元素污染土壤的途径。经本评价预测项目占地1km范围内镍因子满足GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》第二类用地标准。因此，项目建设对土壤环境影响不大。

（6）地下水环境影响分析

项目水污染物进入地下水环境的途径主要为液体原辅材料、槽体生产用水、污水处理设施事故泄漏。项目生产不涉及铅、镉、铬、砷、汞及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中所列的物质。项目采取收集、防渗措施后对地下水产生的影响极小。

（7）环境风险分析结论

项目生产过程，导致环境风险的主要因素为设备故障、操作不当，生产过程站参数控制不当化学品向外泄露；污水处理设施发生故障；火灾。因此企业在生产过程中加强管理，对上岗工作人员进行培训。建议措施：加强厂内巡逻监管；制定突发环境事件应急预案，设置突发环境事件的应对机制。通过以上风险防范措施后项目环境风险在可接受的范围内。

9.1.4总量控制

根据三明市生态环境局出台《三明市生态环境局关于印发授权各县（市）生态环境局开展行政许可具体工作方案(试行)的通知》（明环〔2019〕33号）中新扩改建设项目环评文件中载明的4项主要污染物年排放量同时满足化学需氧量≤1.5吨、氨氮≤0.25吨、二氧化硫≤1吨、氮氧化物≤1吨的，可豁免购买排污权及来源确认。项目生产废水中化学需氧量排放量为0.1765吨、氨氮排放量为0.0235吨，均满足可豁免购买排污权及来源确认的条件，因此本项目改建后无需购买化学需氧量、氨氮总量。同时非甲烷总烃改建后排放量为0.0288t/a，低于现有非甲烷总烃排放量（0.525t/a），因此无需三明市清流生态环境保护局进行确认调配，但应接受检查监督。

9.1.5环境保护措施

建设单位应该落实好各项环保措施，做好污染防治工作，项目具体环境保护措施详见表8.6-1。

9.2对策措施和建议

（1）项目应按“三同时”的要求落实各项环保措施并加强管理，确保环保设施正常运行。

（2）确保废气、废水达标排放，对周围环境的影响降到最低。

（3）加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。

（4）固体废物应及时清理，避免二次污染。

（5）在加强企业管理的同时，建议提高环境保护意识，加强环境管理。

9.3结论

气枪配件表面处理技术改造项目位于福建省三明市清流县龙津镇十里铺88号，其建设符合国家相关产业政策，项目选址合理可行。项目所在区域大气、水、声环境质量现状良好，能够满足环境规划要求。项目建设具有良好的社会与经济效益，将促进当地的经济发展。项目在运营过程中，主要环境影响为废水、废气、噪声以及固体废物，建设单位应认真落实本评价中提出的各项环保措施，加强日常环境管理，确保各项污染物达标排放，满足区域环境功能区划和总量控制的要求，则对周围环境影响不大。从环境保护角度论证分析，本项目的选址和建设基本可行。

泉州华清生态环境咨询有限公司

2020年6月19日