明环评清〔2022〕2号

三明市生态环境局关于嵩溪镇污水处理厂提升改造工程环境影响报告书的批复

清流县金星园建设发展有限公司：

你单位报送的《嵩溪镇污水处理厂提升改造工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）和申请审批的函收悉。我局于2022年11月2日受理该报告书的审批申请，在清流县人民政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告书及公众参与说明信息全本公示；于2022年11月8日在清流县政府门户网站对报告书拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告书的意见。经研究，对该项目环境影响报告书及相关规定批复如下：

- 一、本项目位于三明市清流县嵩溪镇塘背村，其污水处理厂及配套管网工程环境影响报告表于2010年11月24日经原三明市环境保护局审批，处理规模为5000吨/日，采用改良型卡式氧化沟工艺，2021年6月完成竣工环保验收。本项目可行性研究报告已于2022年5月24日经清流县发展和改革局（清发改〔2022〕79号）批复，采用粗格栅及进水泵房+细格栅及旋流沉砂池+调节池+水解酸化池+A2/O+二沉池+中间水池+芬顿高级氧化+三沉池+滤布滤池+消毒工艺，建成后处理能力为5000吨/日。主要服务范围为清流经济开发区金星园区（含清流县氟新材料产业园金星片）内的各类企业生活、生产废水及嵩溪镇的生活污水。

- 报告书相关内容表明，该项目符合《清流县氟新材料产业园总体规划修编（2020-2030）》及其规划环评和审查意见相关要求，在落实报告书提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。因此，在你公司取得其它相关行政许可的前提下，我局从环境保护方面同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，安排好施工工序，保证施工期接纳的生活、生产废水经处理后达标排放，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（二）严格落实水污染防治措施。生活污水经化粪池预处理后和本项目生产废水进入本项目污水处理设施，项目尾水水质应达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，其中总有机碳参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单要求，氟化物从严执行《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)表2特别排放限值后通过管道排放至嵩溪溪。

（三）严格落实土壤和地下水污染防治措施。厂区按非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区采取不同的地下水防渗控制，定期维护，避免防渗层损坏引起污染物下渗污染土壤和地下水。

（四）严格落实大气污染防治措施。本项目的环境防护距离为厂界外延50m，该区域现状无常住居民等敏感目标。调节池及事故池、水解酸化池应密闭，并配套臭气收集系统，将臭气收集后引至经除臭装置处理后通过通过15m高排气筒排放。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，防止噪声扰民。

（六）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。一般工业固体废物应立足于综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。现状污泥经处理至含水率小于60%委托环卫部门定期清运处理，待后期接收的工业废水水质情况发生重大改变时应开展污泥鉴定工作，经鉴定后如果属于危险废物，与实验室废液及在线监测废液、危险化学品包装袋等危险废物，按规范先收集暂存于危废暂存间，并及时委托有资质的危险废物处理机构处理，暂存间应具备“地面防腐、硬化”措施，且必须设置危险废物识别标志，采取严格的管理制度，遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。

（七）强化环境风险防范和应急措施。建立园区、污水厂、企业风险联动应急体系；加强运行管理和防护，安全教育系统化，严格按规程管理和操作，防止因操作不当、失误造成运行事故。制定应急预案，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（八）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。废水应安装相应的在线监控设施，并与生态环境部门联网。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。

（九）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。配合当地政府，及时发现并化解项目实施过程中可能存在的环境问题，切实维护人民群众的环境权益。

（十）项目的主要污染物总量控制指标为：化学需氧量≤91.25吨/年、氨氮≤9.13吨/年、总氮≤27.38吨/年、总磷≤0.91吨/年、氟化物≤3.65吨/年、硫化物≤1.83吨/年、总有机碳36.50吨/年。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市清流生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2022年11月16日