建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

| 项目名称： | 清流县城乡环卫一体化提升建设项目 (城区垃圾压缩中转站) |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位(盖章)： |  | 清流县城市建设综合服务中心 |
| 编制日期： | 2023年3月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 清流县城乡环卫一体化提升建设项目(城区垃圾压缩中转站) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-350423-04-05-225297 |  |  |
| 建设单位联系人 | 冯福顺 | 联系方式 | 13507580863 |
| 建设地点 | 福建省三明市清流县龙津镇城南村界台坑(原吉顺驾校练车场) (县城西侧出口位置、G534国道南侧) |  |  |
| 地理坐标 | (E116度46分41.012秒，N 26度9分10.461秒) |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7820 环境卫生管理 | 建设项目 行业类别 | 四十八、公共设施管理业105生活垃圾(含餐厨废弃物)转运站 |
| 建设性质 | R新建(迁建) □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 清流县发展和改革局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 清发改[2021]98号 |
| 总投资(万元) | 4000 | 环保投资(万元) | 50 |
| 环保投资占比(%) | 1.25 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地(用海) 面积(m2) | 7708 |
| 专项评价 设置情况 | 根据环办环评〔2020〕33号《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染类)(试行)》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目专项评价设置情况参照指南表1专项评价设置原则表，具体见下表。 表1-1 项目专项评价设置一览表 专项评价 的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[а]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目排放废气为转运作业臭气，不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[а]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目外排废水为生活污水与冲洗废水，近期由吸污车外运至县城生活垃圾无害化处理场的渗滤液处理系统处理，远期在具备接管条件时接入市政污水管网送县污水厂处理，无废水直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 否. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。. 根据上表分析可知，项目无需开展专项评价工作。 |
| 规划情况 | 规划名称：《清流县城总体规划(2008-2030)》 审批机关：三明市人民政府 审批文件名称及文号：《三明市人民政府关于清流县城总体规划的批复》(明政文[2009])171号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《清流县城总体规划(2008-2030)》，清流县以构建和谐清流为主线，以发展生态旅游、资源深加工、特色农业产业为主的城镇，以机制、体制创新为动力，大力实施“做大城区、做强产业、做优环境”的发展战略和融入海峡西岸经济区的战略，把清流建设成为三明西部旅游组成部分，以生态旅游、资源深加工、特色农业三大产业为主的生态旅游县。项目为生活垃圾转运站项目，旨在完善城镇生活垃圾收运系统、提高城镇环境卫生质量，并设计配套有效的二次污染控制措施以保护周边环境，符合清流县城总体规划。项目位于清流县龙津镇城南村界台坑(原吉顺驾校练车场)，不涉及规划中的禁止建设区、限制建设区，符合《清流县城总体规划(2008-2030)》要求。 |  |  |
| 其他符合性 分析 | ## 1.1 产业政策符合性分析 ## 本项目为生活垃圾转运站项目，对照《产业结构调整指导目录(2021年修订)》中“四十三、环境保护与资源节约综合利用中20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，属于鼓励类项目；同时，项目已于2021年10月11日取得了清流县发展和改革局的备案(清发改[2021]98号，详见附件1)。因此，项目建设符合国家产业政策。 ## 1.2 选址符合性分析 ## 本项目位于清流县龙津镇城南村界台坑(原吉顺驾校练车场)，用地符合清流县土地利用总体规划、城乡规划，不涉及占用永久基本农田，并取得建设项目用地预审和选址意见书(用字第350423202200051)，详见附件2~附件4。 ## 项目所在区域环境空气功能区划为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)规定的二类区、水域环境功能为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)规定的III类功能水域、声环境功能区划为《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的2类声环境功能区，不属于环境功能区划禁止建设区域，且项目所在区域为环境质量达标区，有接纳项目达标排放污染物的承载能力，符合环境功能区划要求。 ## 项目所在区域属于清流县中心城镇生态环境和视域景观生态功能小区(130742304)，详见附图五。主导生态功能：“城镇生态环境和视域景观”。辅助功能：“生态示范区建设”。生态保育和建设方向：“重点为交通干线和县城视域环境生态保护，进行封山育林，绿化造林，防止裸岩，改善视域景观。其他相关任务为龙津镇生态示范区建设，饮用水源保护，规划与开发区监管，工业污染源治理，龙津河水质保护，地质灾害预防，鱼类产卵场保护”。本项目为生活垃圾转运站项目，旨在完善城镇生活垃圾收运系统、提高城镇环境卫生质量，并设计配套有效的二次污染控制措施以保护周边环境，符合该生态功能小区保护要求。 ## 《生活垃圾转运站技术规范》(CJJ/T 47-2016)与本项目选址有关的规定为“转运站选址应符合下列规定：应符合城乡总体规划和环境卫生与专项规划的要求；应设在交通便利，易安排清运线路的地方；应满足供水、供电、污水排放、通信等方面的要求”；“转运站不宜设在下列地区：大型商场、影剧院出入口等繁华地段；邻近学校、商场、餐饮店等群众日常生活聚集场所和其他人流密集区域；”；“若转运站选址于上述路段时，应强化二次污染控制措施，优化转运站建设形式及转运站外部交通组织”；“转运站宜与公共厕所、环卫作息点、工具房等环卫设施合建在一起”。本项目用地符合清流县土地利用总体规划、城乡规划(详见附件3)；选址位于县城西侧出口位置、北邻G534国道，便于整个县城和乡镇垃圾集中收集和统一清运至宁化县生活垃圾处理场，为垃圾运输提供极为便利的交通条件，且水、电、通信有保障、污水可依托县城生活垃圾无害化处理场的渗滤液处理系统处理(近期)或县污水厂处理(远期在具备接管条件时)；选址周边为山地，远离居民，可避免对人居环境的影响，且站内设有公厕、环卫作息点、工具房等环卫设施。因此，该选址符合生活垃圾转运站技术规范要求。 ## 综上所述，项目选址可行。 ## 1.3“三线一单”符合性分析 生态保护红线：本项目位于清流县龙津镇城南村界台坑(原吉顺驾校练车场)，不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、基本农田保护区等生态红线保护范围内，满足生态保护红线要求。 环境质量底线：项目所在区域地表水、大气、声环境质量分别执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准、《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区(其中北侧4a类区)标准。项目生活污水经化粪池预处理、冲洗废水经混凝沉淀池预处理后近期由吸污车外运至县城生活垃圾无害化处理场的渗滤液处理系统处理、远期在具备接管条件时接入市政污水管网送县污水厂处理，转运作业臭气经作业区负压系统抽吸至喷淋塔生物除臭系统处理后由15m高排气筒排放，噪声采取厂房隔声、减振、垃圾运输车减速慢行等降噪措施，满足所在区域环境质量达标要求。 资源利用上线：本项目为生活垃圾转运站项目，仅涉及少量的水、电等资源消耗，不会影响区域资源利用。 生态环境准入清单：根据《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(明政﹝2021﹞4号)，本项目位于清流县龙津镇城南村界台坑(原吉顺驾校练车场)、县城西侧出口位置，属于清流县重点管控单元，明政﹝2021﹞4号关于清流县生态环境准入清单中的重点管控单元的管控要求为“空间布局约束：严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。严格限制建设生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂等项目。禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地”、“ 污染物排放管控：城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）排放量，按不低于1.5倍调剂。涉新增VOCs 排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代”、“环境风险防控：土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施；土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查；土壤污染责任人负责实施土壤污染风险管控和修复”、“资源开发效率要求：高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。现有使用高污染燃料的设施，限期改用清洁能源；现有使用生物质燃料的设施，限期改为专用锅炉并配置高效除尘设施”。本项目为生活垃圾转运站项目，与以上管控要求不冲突，符合清流县生态环境准入清单管控要求。 ## 综上所述，项目建设符合“三线一单”控制要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来 ## 根据国家“十四五”有关垃圾分类投放、分类收集、分类转运和分类处理设施建设的有关要求，清流县城市建设综合服务中心提出了清流县城乡环卫一体化提升建设项目，清流县发展和改革局于2022年12月8日以清发改[2022]187号文批复了清流县城乡环卫一体化提升建设项目可行性研究报告，详见附件1。 ## 清流县城乡环卫一体化提升建设项目主要内容：新建城区垃圾压缩中转站1座，处理规模为300t/d；乡镇垃圾中转站12座，处理规模为100t/d。 ## 本次环评内容为城区垃圾压缩中转站项目。该中转站位于清流县龙津镇城南村界台坑(原吉顺驾校练车场)，用地面积7708m2，主要建设1栋转运厂房、2栋停车楼、1栋办公楼，设计垃圾转运量300吨/日。 ## 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，项目属于“四十八、公共设施管理业-105、生活垃圾(含餐厨废弃物)转运站日转运能力150吨及以上的”，需要编制环境影响报告表，见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理目录(摘录) - 环评类别 - 项目类别; - 报告书; - 报告表; - 登记表. - 四十八、公共设施管理业. - 105; - 生活垃圾(含餐厨废弃物)转运站; - /; - 日转运能力150吨及以上的; - /. ## 建设单位于2022年10月10日委托本公司编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件10)。我公司接受委托后于2022年10月25日组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集等和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，最终编制本项目环境影响报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批。 2.2 项目概况 ## (1)项目名称：清流县城乡环卫一体化提升建设项目(城区垃圾压缩中转站) ## (2)建设性质：新建 ## (3)建设单位：清流县城市建设综合服务中心 ## (4)建设地点：清流县龙津镇城南村界台坑(原吉顺驾校练车场) ## (5)建设规模：中转站设计垃圾转运量300吨/日，用地面积7708平方米，符合《生活垃圾转运站技术规范》(CJJ/T 47-2016)中型(III类)的用地指标要求(≥4000m2、＜10000m2)。 ## (6)服务范围：清流县城区和全县乡镇生活垃圾。 ## (7)项目投资：中转站总投资4000万元，其中环保投资50万元、占总投资比例1.25%。 ## (8)劳动定员：24人，均不在站区内食宿。 ## (9)工作制度：年工作365天，一班制，每班8小时。 2.3主要经济技术指标 ## 项目主要经济技术指标见表2-2。 表2-2 项目主要经济技术指标一览表 项目名称; 单位; 数值. 1; 用地面积; m2; 7708. 2; 总建筑面积; m2; 2680. 其中; 计容建筑面积; m2; 2350. 其中; 转运厂房(1#楼); m2; 250. 停车楼(2#楼); m2; 500. 其中; 车库; m2; 450. 门卫; m2; 50. 停车楼(3#楼); m2; 600. 其中; 车库; m2; 480. 洗车间; m2; 60. 修车间; m2; 60. 办公楼(5#楼); m2; 1000. 不计容建筑面积; m2; 330. 其中; 地下室面积; m2; 330. 其中; 消防水池、消防泵房; m2; 180. 设备用房、检修平台; m2; 150. 架空层建筑面积; m2; 0. 3; 容积率; m2; 0.3. 4; 建筑密度; m2; 30%. 5; 建筑占地面积; m2; 2312.4. 6; 绿地率; m2; 25%. 7; 绿化面积; m2; 1927. 2.4主要建设内容 ## 项目主要建设内容见表2-3。 表2-3 项目主要建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容. 主体工程; 转运厂房 (1#楼); 位于站区西南端，地上1层、地下1层，占地250m2。1F布置压缩设备房、除臭设备房、设备运行监控房、管理用房；-1F布置设备用房、检修平台等。. 储运工程; 停车楼 (2#、3#楼); ◆停车楼(2#楼)：位于站区北侧，地上1层，占地500m2。 布置垃圾车停车位15个、门卫50m2。 ◆停车楼(3#楼)：位于站区南侧，地上1层，占地600m2 。布置垃圾车停车位12个、洗车间60m2、修车间60m2。. 地磅; 位于停车楼(2#楼)北向、进场道路北侧旁，采用智能化管理称重计量系统。. 公辅工程; 办公楼 (5#楼); 位于站区东北端，地上3层、地下1层，占地380m2。1F布置门厅、休息室、乒乓球室、仓库、管理房、配电房和备用发电机房等；2F布置办公室、休息室等；3F为会议室。-1F布置200T消防水池、消防泵房。. 供电系统; ◆在办公楼1F布置1座配电房面积60m2，内设630kVA变压器1台，由市政电网引一路10kV、50Hz高压电源进入配电房。 ◆在办公楼1F布置1座备用发电机房面积40m2，内设150kW柴油发电机1台，机房不贮存柴油，需要时外调。. 给水系统; 由市政给水管网引进一条DN150给水管进水。. 排水系统; 生活污水(经化粪池预处理)与冲洗废水(经混凝沉淀池预处理)近期由10t吸污车每日外运至清流县城生活垃圾无害化处理场的渗滤液处理系统处理，远期在具备接管条件时接入市政污水管网送县污水厂处理。. 环保工程; 生活污水; 化粪池1座，容积9m3。. 冲洗废水; ◆转运厂房(-1F)集污池1座，容积1.2m3，转运厂房地面设备冲洗废水经收集泵送混凝沉淀池。 ◆洗车间集污池1座，容积0.5m3，洗车废水经收集泵送混凝沉淀池。 ◆混凝沉淀池1座，容积5.4m3，位于转运厂房东向、停车楼(3#楼)南向附近，用于冲洗废水预处理。. 转运作业臭气; 进站垃圾不贮存，转运厂房作业区封闭设计并配套负压系统、生物除臭喷淋塔1座、15m高排气筒1根(DA001). 噪声; 厂房隔声、减振、垃圾运输车减速慢行等. 固废; ◆化粪池污泥：定期清掏，与进站生活垃圾一并外运。 ◆沉淀池渣：定期清渣，与进站生活垃圾一并外运。 ◆站区生活垃圾：桶装收集，与进站生活垃圾一并外运。 ◆废机油：收集后暂存于危废贮存间内，定期委托有资质单位进行处置、转移。. 2.5原辅材料、能源消耗情况(表2-4) 表2-4 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 生产原料; 用量; 单位; 备注. 1; 除臭剂; 2; 吨/年; 外购，用于站区除臭. 2; 水; 7081; 吨/年; 市政给水管网供给. 3; 电; 40万; 千瓦时/年; 市政电网供给. 2.6主要设备(表2-5) 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号或内容; 数量; 备注. 1; 吸粪车; 10t; 1辆. 2; 垃圾运输车; 摆臂式收集车6辆 勾臂式收集车1辆 压缩式收集车3辆 车厢可卸式收集车3辆 其他收集车4辆; 17辆; 城区垃圾收集并转运至中转站. 3; 垃圾运输车; 车厢可卸式转运车; 2辆; 中转站压缩垃圾转运至处置场. 4; 称重系统; 智能化管理称重计量系统; 1套. 5; 翻斗溜槽; 外形尺寸3800×3400×1500 卸载口尺寸3100×3000 入箱尺寸2020×1670 液压驱动; 2套; 与升降翻转装置共享液压系统. 6; 垂直压缩设备 (含液压系统); 外形尺寸2720×2120×4750 压头直径Ф1500 移动压实; 1套; 配1套PLC. 7; 转运容器升降翻转架 (含液压系统); 插销锁箱、液压驱动; 2套; 配1套PLC. 8; 垃圾转运容器; 圆柱筒体 筒体直径Ф2300 有效容积26m3 额定载重16吨; 4个; 进料门启闭与升降翻转装置共享液压系统，卸料门启闭与拉臂车共享液压系统. 9; 中央控制系统; 在中央控制室内实现对垃圾压缩设备、箱移动机构、交通指挥系统、通讯系统、监控系统、负压抽吸除臭系统、快速自动卷帘门等的操作与控制。; 2套; 可实现垃圾压缩装箱作业全过程自动控制、智能管理、信息自动采集、设备互联互通。. 10; 负压系统; 风量10000~20000m3/h; 1套. 11; 生物除臭喷淋塔; 外形尺寸Ф2000×5200 填料填装高度3m 进出口直径Ф700; 1套; 配套循环水箱4m3. 12; 备用柴油发电机; 装机容量150kW; 1台. 2.7用排水 ## (1)生活用排水：项目劳动定员24人，均不在站区内食宿，按生活用水定额100L/d·人计，生活用水量为2.4t/d，产污系数按0.85计，生活污水产生量为2t/d。 ## (2)冲洗用排水：项目冲洗用水包括转运厂房地面设备冲洗和车辆冲洗。转运厂房地面设备冲洗按冲洗面积200m2、每日冲洗1次、冲洗用水定额10L /m2·次计，用水量为2t/d；车辆冲洗按每日洗车20辆、冲洗用水定额200L/辆计，用水量为4t/d。因此，项目冲洗用水总量为6t/d，产污系数按0.85计，产生冲洗废水总量为5t/d。 ## (3)生物除臭喷淋用排水：项目转运厂房生物除臭喷淋塔配套循环水箱，喷淋用水循环使用，循环使用过程损耗采用新水补充。喷淋用水按液气比0.75L/m3、风量20000m3/h、日运行8h、损耗2.5%计，喷淋用水量为120t/d，其中循环量117t/d、补水量3t/d。 ## (4)绿化用水：项目绿化面积1927m2，按绿化用水定额4L /m2·d计，绿化用水量为8t/d。 ## (5)根据以上分析，项目用排水情况见表2-6和图2-1。 表2-6 项目用排水情况一览表 序号; 用水点; 用水量 (t/d); 用水来源(t/d); 用水去向(t/d); 排放去向. 新鲜水量; 循环水量; 损耗; 回用; 排放. 1; 生活用水; 2.4; 2.4; 0; 0.4; 0; 2; 近期县城生活垃圾无害化处理场的渗滤液处理系统；远期县污水厂. 2; 冲洗用水; 6; 6; 0; 1; 0; 5. 3; 生物除臭喷淋用水; 120; 3; 117; 3; 117; 0. 4; 绿化用水; 8; 8; 0; 8; 0; 0. 合计; 136.4; 19.4; 117; 12.4; 117; 7. 图2-1 项目水平衡图(单位t/d) 2.8项目周围情况及总平布置 ## 本项目位于清流县龙津镇城南村界台坑，项目东、南、西侧均为山体，北侧为G534国道、驾校练车场。距离最近敏感目标为项目东北侧430m的横溪岭居民。地块形状呈较规则矩形，地势较为平坦。 ## 本项目北邻G534国道，在站区最北端设一个出入口直接对外，区内沿建筑周边设车道及回车场，站区按道路进站顺序布置1栋转运厂房、2栋停车楼、1栋办公楼，转运厂房布置在站区西南端，办公楼布置在站区东北端，2栋停车楼布置在转运厂房和办公楼之间的南、北两侧，以上布置工艺合理、布置紧凑、交通顺畅，便于转运作业，满足消防车行需要。且转运厂房布置在站区西南端，不在站区主导风向(冬季西北风、夏季东南风)的下风向，办公楼布置在站区东北端，远离转运厂房，避开进站垃圾车辆经过，可最大化避免垃圾转运作业对办公区的影响。此外，站区建筑四周设置绿化隔离带，绿地率达25%。综上所述，项目总平布置合理，符合《生活垃圾转运站技术规范》(CJJ47-2016)要求。 ## 项目总平布置详见附图四。 2.9垃圾转运工艺分析 ## 本项目垃圾中转站为压缩式间接转运站，采用垂直装箱压缩工艺。压缩式间接转运是采用垃圾收集车将垃圾从收集站点运送至垃圾转运站，垃圾经过转运站压缩设备压缩后再由较大类型的垃圾转运车送往垃圾处理场的运输方式。垂直装箱压缩是将垃圾直接卸入垂直放置的圆筒形转运容器内，依靠垃圾自重及压实器自上而下垂直压实容器内垃圾。 ## 中转站垃圾转运过程包括收集车称量、收集车卸料装箱、装箱垃圾压缩、压满容器装车外运。 ## 收集车称量：进站满载垃圾收集车通过地磅自动称重(不需停车)，经具有智能化管理能力的称重计量系统自动进行车辆识别、垃圾吨位测量、数据存储输出打印，并可分别按每车、每天、每月、每季、每年统计垃圾量。 ## 收集车卸料装箱：称重后垃圾收集车驶向转运厂房的作业区卸料转运平台，在指定的卸车位，将垃圾通过翻斗溜槽直接卸入垂直放置的转运容器内，垃圾收集车卸载后随即驶出转运厂房，不作等待停留。卸料转运平台设2个半地下坑位，每个坑位配1个翻斗溜槽、1个转运容器升降翻转架、共用液压系统，通过液压驱动可实现溜槽翻转和转运容器升降、翻转，卸料前空的转运容器经升降翻转架垂直放置在指定位置，并将翻斗溜槽翻下与转运容器对接，完成卸料前准备工作。转运厂房作业区为独立封闭间，设1个垃圾车进出口，进出口采用全自动卷帘门设计，作业期间卷帘门除垃圾车进出外都处于关闭状态。 ## 装箱垃圾压缩：垃圾卸入转运容器后，垂直压缩设备开启，锤头自容器上方向下运动垂直压实容器内垃圾，完毕后锤头退回，如此往复直至压满。 ## 压满容器装车外运：转运容器装满后，通过液压驱动关闭进料门，并经升降翻转架平放至与卸料转运平台同水平位置，由拉臂车钩起运往垃圾处理场或站内临时存放地。 ## 垃圾中的渗滤液在装箱压缩过程沉积在转运容器中，转运容器采用密封结构设计可确保不会排出渗滤液。垃圾卸料装箱压缩过程产生臭气经作业区负压系统抽吸至喷淋塔生物除臭系统处理后，由15m高排气筒排放。 ## 垃圾转运工艺流程见图2-2、垃圾转运工艺示意图见图2-3和图2-4。产污环节见表2-7。 15米高排气筒 垃圾收集车进站 称重 生物除臭喷淋塔 卸料装箱 臭气 臭气 装箱垃圾压缩 压满容器装车 垃圾转运车出站 图2-2 垃圾转运工艺流程及产污节点图 图2-3 垃圾转运工艺示意图一 图2-4 垃圾转运工艺示意图二 表2-7 项目主要产污环节一览表 污染来源; 处理措施; 去向. 废水; 生活污水; 9m3化粪池1座; 近期由吸污车外运至清流县城生活垃圾无害化处理场的渗滤液处理系统处理，远期在具备接管条件时接入市政污水管网送清流县污水处理厂处理. 冲洗废水; ◆转运厂房1.2m3集污池1座，转运厂房地面设备冲洗废水经收集泵送混凝沉淀池。 ◆洗车间0.5m3集污池1座，洗车废水经收集泵送混凝沉淀池。 ◆5.4m3混凝沉淀池1座，用于冲洗废水预处理。. 废气; 转运作业臭气(垃圾卸料装箱压缩过程产生); 进站垃圾不贮存，转运厂房作业区封闭设计并配套负压系统、生物除臭喷淋塔1座、15m高排气筒 1根(DA001)。; 排气筒排放. 噪声; 设备噪声 垃圾运输噪声; 厂房隔声、减振、垃圾运输车减速慢行等; /. 固废; 化粪池污泥; 定期清掏; 与进站生活垃圾一并外运. 沉淀池渣; 定期清渣. 站区生活垃圾; 桶装收集. 废机油; 收集后暂存于危废贮存间内，定期委托有资质单位进行处置、转移; 收集后暂存于危废贮存间内，定期委托有资质单位进行处置、转移. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ## 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 ## (1)环境空气功能区划 ## 项目所在区域环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，其中NH3、H2S参照《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)附录D表D.1参考限值，见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准一览表 标准号及名称; 污染物项目; 取值时间; 浓度限值(µg/m3). 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018) 附录D表D.1; NH3; 1小时平均; 200. H2S; 1小时平均; 10. (2)项目所在区域大气环境质量达标判定 根据《2021年三明市生态环境状况公报》，清流县城区空气质量达标天数比例为100%，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧六项主要污染物的年均值都达到或优于二级标准，空气质量进入全省58个县级城市空气质量综合排名前十名。清流县城区环境空气质量达标。 项目位于清流县城区范围内，因此项目所在区域为环境空气质量达标区。 (3)特征污染物大气环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染类)(试行)》大气环境质量现状评价要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，可引用建设项目周边5 千米范围内近3 年的现有监测数据。 本次特征污染物(氨、硫化氢)大气环境质量现状评价引用《清流润蕴酿造有限公司精品黄酒生产建设项目环境影响报告表》监测数据。该黄酒项目厂址监测点位于本次中转站北向3.49km(详见附图六)，监测时间为2021年7月30日-8月1日，监测单位为有资质的福建立标低碳研究院有限公司，符合指南要求，引用数据有效。该黄酒项目厂址监测点监测结果见表3-2和附件5。 表3-2 特征污染物大气环境质量现状达标评价一览表 - 监测点位; - 污染物; - 平均时间; - 评价标准(μg/m3); - 监测浓度范围(μg/m3); - 最大浓度占标率/%; - 超标率/%; - 达标 - 情况. - 黄酒项目厂址; - 氨; - 1h; - 200; - 40~90; - 45; - 0; - 达标. - 硫化氢; - 1h; - 10; - 1~2; - 20; - 0; - 达标. - TVOC; - 8h; - 600; - 1.5~2.8; - 4.7; - 0; - 达标. 根据表3-2，项目区环境空气中氨、硫化氢1小时平均浓度值满足《建设项目环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D参考限值要求。 以上分析说明本项目所在区域环境空气质量达标。 3.2地表水环境质量现状 (1)地表水环境功能区划 项目外排废水近期由吸污车外运至清流县城生活垃圾无害化处理场的渗滤液处理系统处理，远期在具备接管条件时接入市政污水管网送清流县污水处理厂处理，清流县城生活垃圾无害化处理场废水排入大路口溪(九龙溪支流)，清流县污水处理厂尾水排入九龙溪(龙津河段)，大路口溪、九龙溪(龙津河段)为III类水域功能，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，见表3-3。 表3-3 地表水环境质量标准一览表 序号; 污染物; 单位; Ⅲ类标准限值. 1; pH; 无量纲; 6～9. 2; 化学需氧量(COD); mg/L; ≤20. 3; 高锰酸盐指数; mg/L; ≤6. 4; 溶解氧(DO); mg/L; ≥5. 5; 五日生化需氧量(BOD5); mg/L; ≤4. 6; 氨氮(NH3-N); mg/L; ≤1. 7; 总磷(以P计); mg/L; ≤0.2. 8; 石油类; mg/L; ≤0.05. (2)地表水环境质量现状评价 根据《2021年三明市生态环境状况公报》，沙溪、金溪、尤溪3条水系的55国(省)控监测断面各项监测指标年均值Ⅰ~III类水质比例达到100%，其中Ⅰ~Ⅱ类断面水质比例为81.8%。受纳水体水质满足水功能区水质达标要求。 3.3声环境质量现状 (1)声环境功能区划 本项目位于清流县龙津镇城南村界台坑(县城西侧出口位置、G534国道南侧)，声环境功能区划为《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的2类声环境功能区(其中北侧为4a类区)，环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准(其中北侧执行4a区类标准)，见表3-4。 表 3-4 声环境质量标准一览表 声环境功能区类别; 昼间/dB(A); 夜间/dB(A). 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. (2)声环境质量现状评价 项目场界外50m范围内不存在声环境保护目标，因此本次评价不进行声环境质量现状评价。 3.4 生态环境现状 本项目选址位于清流县城西侧出口位置、北邻G534国道，项目用地原为吉顺驾校练车场、现为空地，不涉及生态环境保护目标。因此，本次评价不进行生态环境现状调查。 3.5地下水、土壤环境质量现状 本项目为生活垃圾转运站项目，属于地下水和土壤环境影响评价Ⅳ类项目类别，且进场道路、转运厂房、停车楼采取地面硬化处理，化粪池、混凝沉淀池采取防渗处理，危废贮存间按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的相关要求建设，地面进行防渗、耐腐蚀处理，危险废物使用专用容器收集后放置于贮存间内，贮放期间危废贮存间封闭，贮放容器加盖，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本次评价不进行地下水、土壤环境质量现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6环境保护目标 根据现场勘察，项目周围主要环境保护目标详见附图三。 大气环境：项目场界外500m范围内大气环境保护目标为项目东北侧430m处的横溪岭居民，见表3-5。 表3-5 项目周边大气环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 方位; 与场界距离(m); 保护要求. 大气环境; 横溪岭居民; 东北侧; 430; GB3095-2012二级标准. 声环境：项目场界外50m范围内不存在声环境保护目标。 地下水环境：项目场界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：项目用地原为吉顺驾校练车场、现为空地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7污染物排放标准 ### 3.7.1水污染物排放标准 项目外排废水近期由吸污车外运至清流县城生活垃圾无害化处理场的渗滤液处理系统处理，在具备接管条件时接入市政污水管网送清流县污水处理厂处理，清流县城生活垃圾无害化处理场对项目外排废水无进水水质控制要求，考虑项目外排废水预处理设施按满足接入清流县污水处理厂要求进行设计，因此项目外排废水执行清流县污水处理厂接管标准即《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准(GB8978-1996中无标准限值的污染物参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表1中 B级标准)；清流县城生活垃圾无害化处理场废水排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准，清流县污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级B标准。见表3-6。 表3-6 水污染物排放标准一览表 序号; 污染物; 清流县污水厂 接管标准; 生活垃圾填埋场 水污染物排放标准; 城镇污水处理厂 水污染物排放标准; 单位. 1; pH; 6~9; /; 6~9; 无量纲. 2; COD; 500; 100; 60; mg/L. 3; BOD5; 300; 30; 20; mg/L. 4; 悬浮物; 400; 30; 20; mg/L. 5; 氨氮; 45; 25; 8; mg/L. ### 3.7.2大气污染物排放标准 无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值(即颗粒物≤1.0mg/m3)。 恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1厂界二级新扩改建限值和表2排放限值(排气筒高度15米)，见表3-7。 表3-7 恶臭污染物排放标准一览表 控制项目; 厂界二级新扩改建限值(mg/m3); 15米高排气筒排放速率限值(kg/h). 氨; 1.5; 4.9. 硫化氢; 0.06; 0.33. 臭气浓度; 20(无量纲); 2000(无量纲). 备注; GB14554-1993表1; GB14554-1993表2. ### 3.7.3噪声排放标准 施工期场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1规定的排放限值，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 运营期场界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区(其中北侧执行4类区)排放限值，见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放限值一览表 声环境功能区类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. ### 3.7.4固体废物执行标准 生活垃圾贮存符合《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337-2003)要求。 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境影响及保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 施工期可能产生环境影响的主要活动及因素有：土石方工程(开挖、堆放、回填)，场地平整工程(高挖低填)，物料装卸、搬运及堆放，路面工程，基建工程，运送物料的车辆行驶，施工人员活动等。其产生的主要污染有扬尘、废水、噪声、固体废物等，此外还易诱发水土流失。 ### 4.1.1施工扬尘的影响及控制 施工扬尘的来源：该项目施工期扬尘主要是施工场地扬尘和运输线路的道路扬尘。施工场地扬尘主要有土石方的开挖、回填及现场堆放扬尘，建筑材料(水泥、白灰、沙石、砖等)的现场装卸、搬运、堆放及搅拌扬尘，施工垃圾的清理及堆放扬尘，人来车往造成的现场道路扬尘。运输线路的道路扬尘主要是物料运输洒落引起沿线的道路扬尘。 施工扬尘的影响：施工扬尘的大小与施工季节、土方量的大小、施工管理水平高低而差别较大，影响范围通常为其下风向150~300m之内。因此不会影响场址周围居民(430米以上、且有山体阻隔)。 施工扬尘的控制：土石方施工应对作业面喷水，并做到随挖随填随压随运；施工场地垃圾及时清理；施工场地每天定期洒水，在大风天气增加洒水量及洒水次数并停止土石方的施工作业活动；施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，进出工地及时清洗车辆，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少产尘量；避免起尘原材料的露天堆放，采取喷水、覆盖等措施；所有来往施工场地的多尘物料均应用帆布覆盖；混凝土搅拌机设置在棚内，搅拌时有喷雾措施。此外，为防止运输车辆遗撒污染交通沿线环境，可采取以下控制措施：散装含尘物料和施工渣土的运输车辆应用篷布覆盖严密，同时装量适中，不超限运输，严禁沿路遗撒；加强车辆的保洁和清洗，出工地的车辆要清扫车轮，防止把泥土带入运输道路；加强运输沿线的路面保洁和洒水消尘。 ### 4.1.3施工废水的影响及控制 施工废水的来源：主要是施工人员的生活污水和施工生产废水。施工生产废水主要包括土方阶段降水井排水，结构阶段混凝土养护排水，各种车辆和开挖机械设备冲洗水以及施工场地降雨产生的含泥沙排水。 施工废水的影响及控制：施工人员租住在横溪岭内，不设施工营地，施工生活污水依托当地现有的污水处理设施。施工生产废水经隔油沉淀池净化处理后尽量循环使用，减少外排；并合理确定施工期，尽量避开集中的降雨季节施工，雨天应对施工作业破坏面、堆放的土石方和物料进行覆盖，控制雨水对其冲刷产生的含泥沙排水。施工废水经以上处理，基本不会影响周围水体的水质。 ### 4.1.3施工噪声的影响及控制 施工噪声的来源：该项目施工期噪声主要是施工场地噪声和运输线路的交通噪声。施工场地噪声主要有施工机械设备噪声、物料运输噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声等，主要的施工机械设备有挖土机、冲击机、打桩机、铲运机、空压机、平地机、砼搅拌机、装修工具等，声级约90~115dB；物料运输噪声的声级约75~90dB，物料装卸碰撞噪声的声级约80~100dB，施工人员活动噪声在70dB以下。运输线路的交通噪声主要是各种物料运输车辆引起的沿线交通噪声，一般土方使用的大型载重车声级约90dB，商品混凝土使用的混凝土罐车声级约80~85dB，其它材料使用的轻型载重卡车声级约75dB。 施工噪声的影响：由于施工场地的高噪声施工机械多，且各施工阶段均有大量设备交互作业，因此施工期间，厂界噪声一般不能满足GB12523-2011所规定的施工场界噪声限值。对场外的影响范围通常在300m之内。因此不会对场址周围声敏感目标(430米以上、且有山体阻隔)产生环境噪声污染。 施工噪声的控制：尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，同时加强维护；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛；应合理安排施工时间，优化施工方案，减少午间和夜间产生噪声污染作业的施工量，若夜间需连续施工，应到当地生态环境部门进行事先登记，并向周围居民张贴告示。此外，为防止运输车辆引起沿线噪声污染，可采取以下控制措施：应与交通管理部门协商，合理安排施工车辆的路线和时间，在运输路线上尽量避开居民较密集的区域，在运输时间上尽量避开午间和晚上居民休息的时段；车辆途经居住场所时尽可能减速慢行，并禁止鸣笛。 ### 4.1.4施工期固体废物处置 该项目施工期固体废物主要为施工弃土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 施工弃土主要来源于土石方开挖和场地平整剩余挖方。施工前应先与当地有关部门联系协商，确定剩余挖方的堆放、贮存场所，施工期间应及时将其外运贮存，切不可随意堆放；若遇雨天，还应及时对裸露的表土、弃土、固废用塑料覆盖，以减少水土流失。 建筑垃圾主要来源于废弃的各种建筑材料等，可及时送城建部门指定的地点堆放。 施工人员的的生活垃圾主要是餐饮垃圾和生活日用品垃圾，可用垃圾桶收集后由城市环卫部门每日及时清运至垃圾场填埋。 经以上处置其对周围环境影响不大。若随意堆放，遇雨天易产生水土流失。 ### 4.1.5施工期水土保持措施 严格遵守国家和地方有关土地管理法律、法规，依法占用土地，合理安排建设用地，努力节约土地资源，搞好土地生态恢复和保护工作。严格遵守国家和地方有关水土保持的法律、法规，切实做好项目水土保持工作。 通过科学合理的工程设计方案、施工设计方案和先进的施工技术，减少土地占用和土壤破坏，将施工范围控制在项目用地范围内。 合理确定施工期，尽量避开集中的降雨季节和大风季节施工；合理安排施工进度，加强施工组织管理，提高施工机械化，缩短施工工期。制定施工期环保规章制度，加强施工人员环保意识。 土方施工应采取分片施工、边施工、边预防、挖填配合施工的作业方式，做到随挖、随运、随填、随压，避免大量松散土存在而造成严重的土壤侵蚀流失，注意合理调配、挖填平衡。回填土方等临时堆放场四周应采取填土草包围护。施工期备齐防止暴雨的挡护设备，如盖网、苫布或稻麦草帘等，在暴雨来临前覆盖施工作业破坏面。 场区周围应挖截洪沟，厂区道路应进行砼铺面。 施工结束后，及时撤离临时施工设施，清理施工迹地，对临时占地及其它裸露地、闲置地进行土地整治，植树种草，恢复植被。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影 响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 ### 4.2.1水环境影响和保护措施 (1)水污染源分析 根据2.7节分析结果，项目外排废水为生活污水和冲洗废水。 生活污水：产生量为2t/d，配1座9m3化粪池，经预处理达接管标准后，近期由吸污车外运至清流县城生活垃圾无害化处理场的渗滤液处理系统处理，远期在具备接管条件时接入市政污水管网送清流县污水处理厂处理。 冲洗废水：来源于转运厂房地面设备冲洗废水和车辆冲洗废水，产生量5t/d，配1座5.4m3混凝沉淀池，经预处理达接管标准后，近期由吸污车外运至清流县城生活垃圾无害化处理场的渗滤液处理系统处理，远期在具备接管条件时接入市政污水管网送清流县污水处理厂处理。 本项目外排废水污染物产排情况见表4-1。 表4-1 项目废水产排情况一览表 废水来源; 污染物; 产生浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 处理 措施; 排放浓度 (mg/L); 排放量 (t/a); 排放标准 (mg/L); 排放去向. 生活污水 2t/d; 废水量; /; 730; 化粪池; /; 730; /; 近期县城生活垃圾无害化处理场的渗滤液处理系统；远期县污水厂. COD; ＜500; 0.365; ＜500; 0.365; 500. BOD5; ＜300; 0.219; ＜300; 0.219; 300. SS; ＜400; 0.292; ＜400; 0.292; 400. NH3-N; ＜45; 0.033; ＜45; 0.033; 45. 冲洗废水 5t/d; 废水量; /; 1825; 混凝 沉淀池; /; 1825; /; 近期县城生活垃圾无害化处理场的渗滤液处理系统；远期县污水厂. COD; ＜500; 0.913; ＜500; 0.913; 500. BOD5; ＜300; 0.548; ＜300; 0.548; 300. SS; ＜800; 1.460; ＜400; 0.730; 400. NH3-N; ＜45; 0.082; ＜45; 0.082; 45. 合计 7t/d; 废水量; /; 2555; /; /; 2555; /; 近期县城生活垃圾无害化处理场的渗滤液处理系统；远期县污水厂. COD; ＜500; 1.278; ＜500; 1.278; 500. BOD5; ＜300; 0.767; ＜300; 0.767; 300. SS; ＜686; 1.752; ＜400; 1.022; 400. NH3-N; ＜45; 0.115; ＜45; 0.115; 45. 备注：排放量指依托污水处理设施纳管量。. (2)废水治理措施及可行性分析 废水治理措施：生活污水经化粪池预处理、冲洗废水经混凝沉淀池预处理后，近期由吸污车外运至清流县城生活垃圾无害化处理场的渗滤液处理系统处理，远期在具备接管条件时接入市政污水管网送清流县污水处理厂处理。 废水预处理措施可行性：项目生活污水采用化粪池进行预处理，属于生活污水预处理常规可行技术，化粪池容积9m3，生活污水在化粪池中的停留时间可达4.5日，满足不小于12h的规范要求，可确保经预处理后废水符合接管标准要求。冲洗废水采用混凝沉淀池进行预处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》(HJ1106-2020)附录A表A.2中的废水预处理可行技术，可确保经预处理后废水符合接管标准的要求。 项目废水依托清流县城生活垃圾无害化处理场渗滤液处理系统的可行性分析：清流县城生活垃圾无害化处理场(桐子坑垃圾填埋场)位于龙津镇大路口村北东侧山谷处(距县城10公里)，填埋场渗滤液处理系统设计处理规模120吨/日，采用UBF-吹脱-MSBR-絮凝沉淀-接触消毒的三级处理工艺，废水排放大路口溪，执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准。该填埋场于2009年3月投入正常运行，填埋场废水稳定达标排放，作为本项目废水的依托工程具有合规性。填埋场渗滤液处理系统目前实际处理的废水量30吨/日，还有90吨/日的富余能力，而本项目拟外运处理的废水量仅7吨/日(生活污水2吨/日、冲洗废水5吨/日)，在处理能力上满足本项目废水接入要求。项目外排废水为生活垃圾转运站的生活污水以及地面设备车辆冲洗废水，其排放的污染物在填埋场渗滤液处理工艺控制范围内，其排放浓度远低于填埋场渗滤液处理系统进水控制浓度，填埋场渗滤液处理系统对项目外排废水无进水水质控制要求，项目废水属于填埋场渗滤液处理系统可接纳处理的废水范畴，不会影响填埋场渗滤液处理系统正常运行。项目外运至填埋场渗滤液处理系统处理的废水量7吨/日，站区配套一辆10t的吸污车，每日外运1次，即可满足外运处理的需要。因此项目废水依托清流县城生活垃圾无害化处理场渗滤液处理系统处理具有环境可行性分析。 项目废水依托清流县污水处理厂的可行性分析：清流县污水处理厂位于清流县城区下游清流经济开发区龙翔片区西南角紧临九龙溪(龙津河段)处，设计总处理规模为2.0万吨/日，目前建成运行一期工程，一期工程设计处理规模1.0万吨/日，采用高效复合塘－人工湿地生态处理工艺，尾水排放九龙溪(龙津河段)，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。一期工程于2010年10月投入正常运行，排放口安装水质在线监控系统并与生态环境部门联网，尾水稳定达标排放，作为本项目废水的依托工程具有合规性。清流县污水处理厂目前实际接纳处理的废水量7200吨/日，还有2800吨/日的富余能力，而本项目拟接入处理的废水量仅7吨/日(生活污水2吨/日、冲洗废水5吨/日)，在处理能力上满足本项目废水接入要求。项目外排废水为生活垃圾转运站的生活污水以及地面设备车辆冲洗废水，其排放的污染物在污水厂处理工艺控制范围内，项目废水属于污水厂可接纳处理的废水范畴，且项目废水纳管量小、排放浓度符合接管要求，不会影响污水厂正常运行。因此项目废水依托清流县污水处理厂处理具有环境可行性分析。 (3)废水污染物排放信息见表4-2~表4-5。 表4-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染物治理设施名称; 污染物治理设施工艺. 近期. 1; 冲洗废水; COD BOD5 SS 氨氮; 清流县城生活垃圾无害化处理场渗滤液处理系统; 间断排放; TW001; 混凝 沉淀池; 混凝 沉淀; DW001; 是; 企业总排放口. 2; 生活污水; TW002; 化粪池; 厌氧. 远期具备接管条件时. 1; 冲洗废水; COD BOD5 SS 氨氮; 清流县污水 处理厂; 间断排放; TW001; 混凝 沉淀池; 混凝 沉淀; DW001; 是; 企业总排放口. 2; 生活污水; TW002; 化粪池; 厌氧. 表 4-3 废水间接排放口基本情况表 # 序号; # 排放口编号; # 排放口地理坐标; # 废水 # 排放量(t/a); # 排放 # 去向; # 排放规律; # 间歇排放时段; # 受纳污水处理厂信息. # 经度; # 纬度; # 名称; # 污染物种类; # 污染物 # 排放标准 # 浓度限值 # (mg/L). # 近期. # 1; # DW001; # 116°46′44.566″; # 27°09′ # 13.329″; # 2555; # 清流县城生活垃圾无害化处理场渗滤液处理系统; # 间断排放; # 昼间; # 清流县城生活垃圾无害化处理场渗滤液处理系统; COD; # 100. BOD5; # 30. SS; # 30. NH3-N; # 25. # 远期具备接管条件时. # 1; # DW001; # 116°46′44.566″; # 27°09′ # 13.329″; # 2555; # 清流县污水 # 处理厂; # 间断排放; # 昼间; # 清流县污水 # 处理厂; COD; # 60. BOD5; # 20. SS; # 20. NH3-N; # 8. 表4-4 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口 编号; 污染物 种类; 污染物排放标准. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; pH值; GB8978-1996表4三级标准; 6~9(无量纲). 2; DW001; COD; GB8978-1996表4三级标准; 500. 3; DW001; BOD5; GB8978-1996表4三级标准; 300. 4; DW001; 悬浮物; GB8978-1996表4三级标准; 400. 5; DW001; 氨氮; GB/T31962-2015表1中B级标准; 45. 表4-5 废水污染物排放信息表 序号; 排放口 编号; 污染物种类; 排放浓度(mg/L); 日排放量(kg/d); 年排放量 (t/a). 1; DW001; 废水量; /; 7t/d; 2555. 2; DW001; COD; ＜500; 3.5; 1.278. 3; DW001; BOD5; ＜300; 2.1; 0.767. 4; DW001; 悬浮物; ＜400; 2.8; 1.022. 5; DW001; 氨氮; ＜45; 0.315; 0.115. 全厂排放口合计; 废水量; 2555. COD; 1.278. BOD5; 0.767. 悬浮物; 1.022. 氨氮; 0.115. ### 4.4.2大气环境影响和保护措施 (1)大气污染源分析 项目大气污染源为转运作业臭气，来源于垃圾卸料装箱压缩过程产生的NH3、H2S等恶臭气体，经转运厂房作业区负压系统抽吸至喷淋塔生物除臭系统处理后，由15m高排气筒排放，设计除臭系统引风量10000~20000m3/h。 根据《三明市(永安市、沙县)生活垃圾焚烧发电厂工程环境影响报告书(报批本)》，每吨生活垃圾NH3释放量0.9×10-3kg/h、H2S释放量0.1×10-3kg/h，项目设计垃圾转运量300吨/日，并按臭气收集率90%计，则转运作业NH3的产生速率为0.27kg/h，其中有组织0.24kg/h、无组织0.03 kg/h；H2S的产生速率为0.03kg/h，其中有组织0.027kg/h、无组织0.003 kg/h。 项目臭气产排情况见表4-6、表4-7。 表4-6 项目臭气有组织排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 排放情况; 排放 标准 (kg/h). 产生浓度 (mg/m3); 产生速率 (kg/h); 年产生量 (t/a); 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 年排放量 (t/a). 转运作业臭气; 废气量; 10000~20000m3/h; 10000~20000m3/h; /. 氨; 12~24; 0.24; 0.7; 5~10; 0.10; 0.3; 4.9. 硫化氢; 1.4~2.7; 0.027; 0.08; 0.6~1.1; 0.011; 0.03; 0.33. 备注1：恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2排放限值(排气筒高度15m)。 备注2：转运作业按年运行365天、8小时/日计。 备注3：治理设施为生物除臭喷淋塔，设计除臭效率90%以上，按保守取60%。 备注4：排放去向为15米高排气筒。. 表4-7 项目臭气无组织排放情况一览表 产生源; 面源参数; 污染物; 排放速率(kg/h); 年排放量(t/a). 转运厂房; 16.2×15×8m; 氨; 0.03; 0.1. 硫化氢; 0.003; 0.01. (2)废气治理措施及可行性分析 废气治理措施：转运作业臭气经转运厂房作业区负压系统抽吸至喷淋塔生物除臭系统处理后，由15m高排气筒排放。 废气治理措施可行性：转运厂房作业区采用封闭设计并配套负压系统，可确保臭气有效收集。臭气采用喷淋塔生物除臭系统进行处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》(HJ1106-2020)附录A表A.1中的废气治理可行技术。生物除臭是发展较为成熟的工艺，是一种安全可靠的处理方法，是恶臭治理的一个重要手段，具有设备简单、投资省，运行费用低、管理维护方便，处理成分多样、处理效率高，可以实现自动化和远程控制等优势，已在国内多处有过实例应用，且运行效果较好，除臭效率大于90%，可满足达标排放要求。喷淋塔为固定式圆筒形全封闭结构，分上下两室，上层为填料室，下层为洗涤室，上下两室的上方均设有多孔喷淋并配套循环水箱和循环水泵，喷淋用水循环使用，经收集臭气由下室进入、上室顶部排气孔排出。其工艺过程是将经收集臭气先进入下室喷淋，其作用一是将臭气中易溶解于水的成分进入水中被去除，二是对不能去除的气体加湿以维持后续生物活动的需要，三是作为一个有效的缓冲器可降低高浓度污染负荷的峰值。经下室洗涤后臭气再进入上室处理，臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能及微生物的细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样等特点，将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O、H2SO4、HNO3等简单无机物，从而完成除臭的过程。喷淋塔上室填料填装高度3m，具有比表面积大、孔隙率高、吸附性和吸水性好、营养成分充足合理等特点，有利于微生物的挂膜、生长和保持高活性、多种类、多生物量，从而保证了除臭效果；喷淋塔填料层上方多孔喷淋头连接一缓冲管道进行菌剂补给喷淋除臭，或连接循环水进行喷淋调节填料含水率，保证微生物活性。 (3)大气环境影响分析 项目设计垃圾转运量300吨/日，垃圾转运量不大，进入站区垃圾不贮存，垃圾在转运厂房作业区的在线量不大，转运作业NH3、H2S等恶臭气体产生量小，且转运厂房作业区采用封闭设计并配套负压系统抽吸至喷淋塔生物除臭系统处理后，由15m高排气筒排放，经处理后排放速率远低于排放标准(NH3占标率2.0%、H2S占标率3.3%)，其对周围大气环境影响不大。 (4)大气污染物排放信息见表4-8~表4-11。 表4-8 废气排放口基本情况表 编号; 名称; 类型; 排气筒地理坐标; 排气筒高度; 排气筒 出口内径; 废气温度; 年排放小时数; 污染物 种类. 经度; 纬度. DA001; 转运作业臭气排气筒; 一般 排放口; 116°46′39.453″; 29°09′ 9.017″; 15m; 0.7m; 25℃; 2920; 氨 硫化氢 臭气浓度. 表4-9 大气污染物排放执行标准表 序号; 排放口 编号; 污染物 种类; 污染物排放标准. 名称; 15米高排气筒 排放限值（kg/h）. 1; DA001; 氨; GB14554-93表 2; 4.9. 2; DA001; 硫化氢; GB14554-93表 2; 0.33. 3; DA001; 臭气浓度; GB14554-93表 2; 2000(无量纲). 表4-10 大气污染物有组织排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物; 排放浓度(mg/L); 排放速率(kg/h); 年排放量 (t/a). 1; DA001; 氨; /; 0.10; 0.3. 2; DA001; 硫化氢; /; 0.011; 0.03. 有组织排放合计; 氨; 0.3. 硫化氢; 0.03. 表4-11 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产生 环节; 污染物; 控制措施; 污染物排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 厂界二级新扩改建限值. 1; 转运作业无组织 排放臭气; 卸料 装箱 压缩; 氨; 垃圾不贮存，转运厂房作业区封闭设计并配套负压系统; GB14554-93表1; 1.5 mg/m3; 0.1. 2; 硫化氢; 0.06 mg/m3; 0.01. 3; 臭气浓度; 20(无量纲); /. 无组织排放量合计; 氨; /; /; /; 0.1. 硫化氢; /; /; /; 0.01. ### 4.4.3声环境影响和保护措施 (1)噪声污染源 项目主要噪声源为转运厂房垂直压缩设备、升降翻转系统、除臭风机等设备噪声和垃圾运输噪声，主要噪声源见表4-12。 表4-12 项目主要噪声源统计一览表 序号; 噪声源; 数量 (台); 空间 位置; 设备声级 (dB); 降噪措施; 降噪效果(dB); 治理后声级(dB). 1; 垂直压缩设备; 1; 地面; 80~85; 厂房隔声、减振; 15; 70. 2; 升降翻转系统; 2; 地面; 80~85; 厂房隔声、减振; 15; 70. 3; 除臭引风机; 1; 地面; 85~90; 厂房隔声、减振; 15; 75. 4; 垃圾运输车; 20; 地面; 70~75; 减速慢行; 5; 70. (2)声环境影响分析 项目场界外50m范围内不存在声环境保护目标，因此本次评价预测内容为厂界噪声预测。项目转运作业为白天8小时，因此厂界噪声预测仅考虑昼间。噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)推荐的模式： LP(r)=LW–20lg(r)–8–△Loct(声源位于地面) 式中：LP(r)——距声源r米处的声压级； LW——噪声源声功率级； △Loct——各种因素引起的衰减量。 室内声源按厂房隔声降噪效果15dB计。 多个声源按能量叠加法，求多个声源在预测点产生的总声压级。 根据上述，项目厂界噪声昼间预测结果见表4-13。 表4-13 厂界噪声贡献值一览表(昼间) 预测点; 预测点厂界噪声预测值dB (A); 厂界昼间环境噪声排放限值dB (A). 东界噪声最大值; 52.5; 60. 南界噪声最大值; 53.0; 60. 西界噪声最大值; 56.0; 60. 北界噪声最大值; 54.5; 70. 由表4-13看出： 东界噪声最大值位于进场道路与站区东界交汇处旁，厂界昼间噪声最大预测值52.5dB(A)，符合GB12348-2008表1中2类区排放限值。 南界噪声最大值位于转运厂房旁，厂界昼间噪声最大预测值53.0dB(A)，符合GB12348-2008表1中2类区排放限值。 西界噪声最大值位于转运厂房旁，厂界昼间噪声最大预测值56.0dB(A)，符合GB12348-2008表1中2类区排放限值。 北界噪声最大值位于站区出入口旁，厂界昼间噪声最大预测值54.5dB(A)，符合GB12348-2008表1中4类区排放限值。 ### 4.4.4固体废物环境影响和保护措施 (1)固废产生和处置 项目固废产生处置情况见表4-14。 表4-14 项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 废物类别 废物代码; 产生量 (t/a); 处置去向; 备注. 1; 废机油; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.9; 收集后暂存于危废贮存间内，定期委托有资质单位进行处置、转移; 收集后暂存于危废贮存间内，定期委托有资质单位进行处置、转移. 2; 化粪池污泥; 一般固废; 782-000-99; 0.3; 定期清掏，与进站生活垃圾一并外运. 3; 沉淀池渣; 一般固废; 782-000-99; 0.4; 定期清渣，与进站生活垃圾一并外运. 4; 站区生活垃圾; 生活垃圾; /; 4; 桶装收集，与进站生活垃圾一并外运. (2)环境管理要求 a一般工业固废 建立固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立固废管理台账，如实记录产生固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现固废可追溯、可查询。 b危险废物 ①危险废物暂存需做到“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)。 ②对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 ③制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。 ④按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。 ⑤禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。收集、贮存危险废物，需按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 ⑥转移危险废物的，需按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。 ⑦依法制定意外事故的防范措施，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。 ⑧按照国家有关规定，投保环境污染责任保险。 废机油属于危险废物，其产生、贮存、收集、运输、处置过程应满足危险废物有关法律法规、标准规范的相关规定要求。 表4-15 建设项目危险废物贮存场所(设施)基本情况 序号; 贮存场所(设施)名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积(m2); 贮存方式; 贮存能力(t); 贮存周期. 1; 危废贮存间; 废机油; HW08; 900-249-08; 3#停车棚的东北侧; 1; 桶装; 0.5; 一年. /; 合计; 1; 合计; 0.5; /. ### 4.4.5土壤、地下水影响和保护措施 本项目为生活垃圾转运站项目，属于地下水和土壤环境影响评价Ⅳ类项目类别，且进场道路、转运厂房、停车楼采取地面硬化处理，化粪池、混凝沉淀池采取防渗处理，危废贮存间按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的相关要求建设，地面进行防渗、耐腐蚀处理，危险废物使用专用容器收集后放置于贮存间内，贮放期间危废贮存间封闭，贮放容器加盖，基本不存在土壤、地下水环境污染途径。 ### 4.4.6生态影响和保护措施 本项目选址位于清流县城西侧出口位置、北邻G534国道，项目用地原为吉顺驾校练车场、现为空地，不涉及生态环境保护目标的影响。但项目施工期间应严格落实4.1.5节要求，施工结束后按设计要求适时对站区进行绿化。 ### 4.4.7环境风险分析 本项目为生活垃圾转运站项目，备用发电机房不贮存柴油，需要时外调；产生的废机油属于危险废物，收集后委托有资质单位进行转移、处置，废机油产生量很小，存在危险物质引发突发环境事件的风险概率很低。项目采用垂直装箱压缩工艺，垃圾直接卸入转运容器内，转运容器采用密封结构设计，垃圾中的渗滤液不排出；项目外排废水为生活污水和冲洗废水，进县城生活垃圾无害化处理场的渗滤液处理系统、清流县污水厂处理，废水纳管量小、产生浓度不高，不会影响污水厂正常运行，不会产生水环境污染风险。项目垃圾转运量不大，进入站区垃圾不贮存，转运作业NH3、H2S等恶臭气体产生量小，不存在大气环境污染风险。因此项目环境风险影响小且可控。 4.5环境管理和环境监测计划 (1)建设单位应设立环保机构，配备专职环保工作人员，负责站区的环境管理工作。 (2)根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，日转运能力150 吨及以上的垃圾转运站 (序号104、行业类别为环境卫生管理782)，实行排污许可简化管理。本项目为日转运能力300 吨的垃圾转运站，实行排污许可简化管理。因此，建设单位应当在在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 (3)建设单位应按照《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》(HJ 1106-2020)和《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)的规定，落实自行监测管理和环境管理台账要求。并按自行监测管理要求，制定自行监测方案，自行或委托监测机构开展监测工作。项目自行监测内容见表4-15。 表4-15 项目自行监测内容一览表 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 有组织 排放臭气; DA001转运作业臭气排气筒; 氨、硫化氢、臭气浓度; 半年1次. 无组织 排放臭气; 无组织排放厂界监控点; 氨、硫化氢、臭气浓度; 每季1次. 外排废水; 废水由吸污车外运县城生活垃圾无害化处理场的渗滤液处理系统时：混凝沉淀池出水、化粪池出水; pH值、COD、BOD5、SS、氨氮; 每年1次. 废水接入市政污水管网进县污水厂时：废水总排放口. 雨水; 雨水排放口; COD、SS; 每月1次. 厂界噪声; 厂界; 昼间等效声级; 每季1次. 备注：雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测。. (4)建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》(国务院令682号)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生态环境部2018年第9号公告)要求，对项目配套的环境保护设施开展自主验收工作。项目竣工环保验收监测内容见表4-16。 表4-16 项目竣工环保验收监测内容一览表 序号; 验收项目; 监测点位; 监测项目; 验收标准. 1; 有组织排放臭气; DA001转运作业臭气排气筒; 废气量、氨、硫化氢、臭气浓度; ◆GB14554-93表2中15米高排气筒排放限值. 2; 无组织排放臭气; 无组织排放厂界监控点; 氨、硫化氢、臭气浓度; GB14554-93表1厂界二级新扩改建限值. 3; 外排废水; 若废水由吸污车外运县城生活垃圾无害化处理场的渗滤液处理系统：混凝沉淀池出水、化粪池出水; 废水量、pH值、COD、BOD5、SS、氨氮; GB8978-1996表4三级标准和GB/T31962-2015表1中B级标准. 若废水接入市政污水管网进县污水厂：废水总排放口; 废水量、pH值、COD、BOD5、SS、氨氮; GB8978-1996表4三级标准和GB/T31962-2015表1中B级标准. 4; 雨水; 雨水排放口; COD、SS; GB8978-1996表4一级标准. 5; 厂界噪声; 厂界; 昼间等效声级; GB12348-2008表1中2类区、4类区排放限值. (5)在建设污染治理设施的同时，应建设规范化排放口。排放口规范化建设要遵循便于采样，便于监测计量，便于日常化监督管理的原则，按照《环境保护图形标志 排放口(源)》(GB15562.1-1995)设置专项图标，进行立标、挂牌，按照《中华人民共和国规范化排放口标志登记证》内容建档管理。废气排放口应设置永久采样孔并符合《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)等技术规范要求，废气监测平台、监测孔的设置应符合《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397)等规范的要求，同时监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。废水排放口应符合《排污口规范化整治技术要求(试行)》和《污水监测技术规范》(HJ 91.1)等相关要求。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001转运作业臭气排气筒 | 氨 硫化氢 臭气浓度 | 生物除臭喷淋塔 15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 表2 15米高排气筒排放限值 |
|  | 转运作业 无组织 排放臭气 | 氨 硫化氢 臭气浓度 | 进站垃圾不贮存，转运厂房作业区封闭设计并配套负压系统 | 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表1 厂界二级新扩改建限值 |
| 地表水 环境 | 生活污水冲洗废水 | pH值 COD BOD5 SS 氨氮 | 生活污水经化粪池预处理、冲洗废水经混凝沉淀池预处理后，近期由吸污车外运至县城生活垃圾无害化处理场的渗滤液处理系统处理，远期在具备接管条件时接入市政污水管网送清流县污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表1中 B级标准 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 昼间等效声级 | 厂房隔声、减振、垃圾运输车减速慢行等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区(其中北侧4类区)排放限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ◆化粪池污泥：定期清掏，与进站生活垃圾一并外运。 ◆沉淀池渣：定期清渣，与进站生活垃圾一并外运。 ◆站区生活垃圾：桶装收集，与进站生活垃圾一并外运。 ◆废机油：收集后暂存于危废贮存间内，定期委托有资质单位进行处置、转移。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 进场道路、转运厂房、停车楼采取地面硬化处理，化粪池、混凝沉淀池采取防渗处理，危废贮存间按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的相关要求建设，地面进行防渗、耐腐蚀处理，危险废物使用专用容器收集后放置于贮存间内，贮放期间危废贮存间封闭，贮放容器加盖。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 按设计要求适时对站区进行绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 备用发电机房不贮存柴油，需要时外调。产生的废机油属于危险废物，收集后委托有资质单位进行转移、处置，废机油产生量很小，存在危险物质引发突发环境事件的风险概率很低。转运容器采用密封结构设计，垃圾中的渗滤液不排出。进入站区垃圾不贮存。 |  |  |  |

- 六、结论

清流县城乡环卫一体化提升建设项目(城区垃圾压缩中转站)符合国家产业政策，选址合理；采用的污染治理措施经济合理，技术成熟可行，可做到达标排放并满足环境功能要求。总之，该项目在落实本报告表提出的各项环保措施，主要污染物排放总量控制在本报告表允许范围内，总体上对环境的影响较小，从环境保护角度而论，该项目可行。 编制单位：福建悟海工程咨询有限公司 2023年3月

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  |  | 现有工程 排放量(固体废物产生量)①(t/a) | 现有工程 许可排放量 ②(t/a) | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③(t/a) | 本项目 排放量(固体废物产生量)④(t/a) | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤(t/a) | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥(t/a) | 变化量 ⑦(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 |  |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | NOx |  |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 恶臭 | 氨气 | 有组织 | — | — | — | 0.3 | — | 0.3 | +0.3 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |  | 0.03 | — | 0.03 | +0.03 |
|  |  | 氨气 | 无组织 |  |  |  | 0.1 | — | 0.1 | +0.1 |
|  |  | 硫化氢 |  | — | — | — | 0.01 | — | 0.01 | +0.01 |
| 废水 | 废水量 |  |  | — | — | — | 2555 | — | 2555 | +2555 |
|  | COD |  |  | — | — | — | 1.278 | — | 1.278 | +1.278 |
|  | 氨氮 |  |  | — | — | — | 0.115 | — | 0.115 | +0.115 |
| 一般工业固体废物 | 化粪池污泥 |  |  | — | — | — | 0.3 | — | 0.3 | +0.3 |
|  | 沉淀池渣 |  |  | — | — | — | 0.4 | — | 0.4 | +0.4 |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  |  |  | 0.9 |  | 0.9 | +0.9 |
| 生活垃圾 | 站区生活垃圾 |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | +4 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①