明环评清函〔2024〕7号

三明市生态环境局关于清流源顺包装有限公司

包装纸箱生产项目环境影响报告表的批复

清流源顺包装有限公司：

你公司报送的《清流源顺包装有限公司包装纸箱生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2024年4月25日受理该报告表的审批申请，在清流县人民政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2024年5月11日在清流县人民政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表及相关规定批复如下：

一、该项目位于三明市清流县嵩溪镇塘背村塘凤85号，为租赁厂房使用，属新建项目，建设规模为年产包装纸箱200万只。报告表相关内容表明，项目经清流县发改局备案（编号：闽发改备[2024]G040009号），项目建设符合《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》的要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

二、建设单位必须全面落实报告表提出的各项污染防治措施及环评文件和批复要求，并着重做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。本项目的环境防护距离为生产车间外50m，该区域现状无常住居民等敏感目标。油墨应采用含低VOCs成分的水性油墨。

（二）严格落实水污染防治措施。项目排水实行雨污分流。生活污水依托租赁厂房三级化粪池处理后排入清流县嵩溪镇污水处理厂处理。

（三）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，并对其产生、收集、贮存和处置情况进行台账记录。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护。

（五）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市清流生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2024年5月17日